昌邑市亿利达纺织有限公司

新建纺织项目

自

主

验

收

报

告

二〇一九年三月

目录

- 验收监测报告表（书）及附件

- 验收监测报告

- 验收工作意见

一、建设项目竣工环境保护

验收监测报告

建  设  单  位:昌邑市亿利达纺织有限公司

法  人  代  表:张祥杰

编	制	单  位：昌邑市亿利达纺织有限公司

法	人	代	表: 张祥杰

项目负责人:张祥杰

建设单位：昌邑市亿利达纺织有限公司

地址：山东省潍坊市昌邑市石埠镇309国道南、引黄济青河西

电话：13608956799

邮编：262233

编制单位：昌邑市亿利达纺织有限公司

地址：山东省潍坊市昌邑市石埠镇309国道南、引黄济青河西

电话：13608956799

邮编：262203

目录

一、验收项目概况	1

二、验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	3

2.2技术文件依据	4

三、工程建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	5

3.3环境保护目标	8

3.4主要原辅材料及燃料	9

3.5水源及水平衡	9

3.6生产工艺	10

3.7项目变动情况	11

四、环境保护设施	12

4.1污染物治理设施	12

4.2其他环保设施	13

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	15

五、建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定	16

5.1建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议	16

5.2审批部门审批决定	17

六、验收执行标准	18

七、验收监测内容	19

7.1环境保护设施调试效果	19

7.2环境质量监测	19

八、质量保证及质量控制	20

8.1监测分析方法及监测仪器	20

8.2人员资质	20

8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

九、验收监测结果	22

9.1生产工况	22

9.2环境保设施调试效果	22

十、环评批复落实情况	25

十一、验收监测结论	26

11.1环境保设施调试效果	26

11.2工程建设对环境的影响	27

11.3结论	27

11.4验收建议	29

十二、 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	30

附件

附件1 营业执照

附件2 土地手续

附件3 规划许可证

附件4 企业环保管理制度

附件5 生活污水处理证明

附件6 生活垃圾清运协议

附件7 固废协议

附件8 防渗证明

附件9 监测委托书

附件10 验收工况证明

附件11 验收监测现场照片

附件12 应急预案备案表

- 一、验收项目概况

项目名称：新建纺织项目

性质：新建

建设单位：昌邑市亿利达纺织有限公司

建设地点：山东省潍坊市昌邑市石埠镇309国道南、引黄济青河西

环评报告书（表）编制单位与完成时间：2006年7月委托山东省冶金设计院编制完成了该项目环境影响报告表。

环评审批部门：2006年7月26日昌邑市环保局对《昌邑市亿利达纺织有限公司新建纺织项目环境影响报告表》进行了环评批复。

申领排污许可证情况：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（征求意见稿）》（2018.08.30），本项目属于“六、纺织业 18 其他”，排污许可证实施时限为2020年。

验收工作由来：2006年7月26日昌邑市环保局对本项目环境影响报告表进行批复，并进行验收，但由于时间较长找不到验收意见，现重新对本项目进行验收，完善环保手续，项目实际建设情况与环评时相比无重大变更。根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）以及环保部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评〔2017﹞4号)等法律文件要求，潍坊市环保局的建设项目竣工环保验收监测(调查)工作通知、建设项目环境影响报告表及昌邑市环境保护局对报告表的批复的有关规定，昌邑市亿利达纺织有限公司现开展“昌邑市亿利达纺织有限公司新建纺织项目”的自主验收工作。

验收工作的组织与启动：2019年3月30日，昌邑市亿利达纺织有限公司根据《昌邑市亿利达纺织有限公司新建纺织项目环境影响评价报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、审批部门审批决定等要求对本项目进行了自主验收，会议邀请了1名专家负责评估报告技术评审工作，建设单位-昌邑市亿利达纺织有限公司、监测单位-山东华一检测有限公司等单位的代表参加了会议。

验收范围与内容：

对本项目工艺、设备等建设内容进行检查，核实本项目实际生产能力；

检查高档针织服装过程中污染物的实际产生情况以及相应的环保设施是否建设到位和实际运行情况；

通过现场检查和实地监测，确定本项目产生的废气、废水、噪声等相关污染物的达标排放情况；

检查其环境风险防范措施和应急预案的制定和执行情况，环境保护管理制度的制定和实施情况，相应的环境保护机构、人员和仪器设施的配备情况；

检查环评批复的落实情况等；

检查项目周边环境敏感点的相关情况,对周围村庄村民以及职工进行公众意见调查。

验收监测报告编制过程：昌邑市亿利达纺织有限公司委托山东华一检测有限公司进行验收检测，山东华一检测有限公司于2019年3月19日-3月20日进行现场检测并出具了检测报告。建设单位根据山东华一检测有限公司出具的检测报告（HYHJ19031909）、现场检查情况并参考相关材料，于2019年3月编写了本报告。

- 二、验收依据

  - 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26）；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.07）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01）；

（5）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.07.01）；

（6）《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）；

（7）《中华人民共和国环境保护税法》（2018.10.26）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（2017.07.16修订）；

（9）国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20）；

（10）环办环评函[2017]1529号《关于公开征求<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（征求意见稿）>意见的通知》（2017.09.29）；

（11）《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）（2017.06.01实施）；

（12）环境保护部令 第48号《排污许可管理办法（试行）》（2018.01.10实施）；

（13）《固定污染源排污许可分类管理名录（征求意见稿）》（2018.08.30）；

（14）环境保护部令 第39号《国家危险废物名录》（2016.08.01）；

（15）环办监测[2017]86号《关于印发<重点排污单位名录管理规定（试行）>的通知》（2017.11.25）；

（16）环监[1996]470号《排污口规范化整治技术要求（试行）》；

（17）环发[2012]98号《环境保护部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012.08.07）；

（18）环办[2015]52号《环境保护部办公厅关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（2015.06.04）；

（19）山东省人大第99号令《山东省环境保护条例》（2001.12.07）；

（20）鲁环办函〔2016〕141号《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（2016.09.30）

（21）鲁环函[2012]493号《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收等有关环境监管问题的通知》（2012.09.05）；

（22）鲁环发[2013]4号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（2013.01.18）。

  - 2.2技术文件依据

（1）《昌邑市亿利达纺织有限公司新建纺织项目环境影响报告表》；

（2）昌邑市环境保护局《关于昌邑市亿利达纺织有限公司新建纺织项目环境影响评价报告表批复》（2006年7月26日）。

- 三、工程建设情况

  - 3.1地理位置及平面布置

本项目位于山东省潍坊市昌邑市石埠镇309国道南、引黄济青河西，中心经度119.482°，中心纬度36.738°。项目地理位置见附图1。

本次验收的对象是昌邑市亿利达纺织有限公司新建纺织项目，包括生产规模、环保设施核查、污染物排放监测。该项目占地19560平方米，总建筑面积10225平方米，主要有生产车间、仓库、办公室、附属用房等。项目新购置2台开棉机、2台抓棉机、2台混棉机、2台清花机、20台梳棉机、4台并条机、3台气流纺纱机、2套除尘机组等各类设备共计37台（套）。项目建成后，形成年产棉纱3600吨的生产规模。

项目区平面布置情况见附图2。

  - 3.2建设内容

昌邑市亿利达纺织有限公司新建纺织项目位于山东省潍坊市昌邑市石埠镇309国道南、引黄济青河西。该项目占地19560平方米，总建筑面积10225平方米，主要有生产车间、仓库、办公室、附属用房等。项目新购置2台开棉机、2台抓棉机、2台混棉机、2台清花机、20台梳棉机、4台并条机、3台气流纺纱机、2套除尘机组等各类设备共计37台（套）。项目建成后，形成年产棉纱3600吨的生产规模。

项目主要建设内容见表3-1，设备及现场图片见图3-1。

表3-1  主要建设内容一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 环评及批复情况 | 实际建设情况 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 北车间 | 1座，面积600m2，用于开棉、配棉、清花、梳棉。 | 1座，面积600m2，用于开棉、配棉、清花、梳棉。 | 公司新建原料库，与环评相比建筑面积增加7225平方米。 |
|  | 中车间 | 1座，面积600m2，用于并条。 | 1座，面积600m2，用于并条。 |  |
|  | 南车间 | 1座，面积1250m2，用于纺纱。 | 1座，面积1250m2，用于纺纱。 |  |
| 储运工程 | 原料库 | 4座，面积3447m2 | 4座，面积3447m2 |  |
|  | 成品库 | 1座，面积650m2 | 1座，面积650m2 |  |
|  | 废品库 | 2座，面积1680m2。 | 2座，面积1680m2。 |  |
| 辅助工程 | 办公楼 | 1座，面积946m2。 | 1座，面积946m2。 |  |
|  | 传达室 | 1座，面积40m2。 | 1座，面积40m2。 |  |
|  | 附属用房 | 3处，面积1012m2。 | 3处，面积1012m2。 |  |
| 公用工程 | 供水 | 本项目新鲜水用量为450m3/a，由昌邑市自来水公司供给。 | 本项目新鲜水用量为450m3/a，由昌邑市自来水公司供给。 | 无变动 |
|  | 供电 | 本项目供电由昌邑市供电局供给，年用电量30万kWh | 本项目供电由昌邑市供电局供给，年用电量30万kWh | 无变动 |
|  | 供暖 | 本项目生产过程中无用热工序，办公室采暖使用空调。 | 本项目生产过程中无用热工序，办公室采暖使用空调。 | 无变动 |
| 环保工程 | 废气治理 | 抓棉、混棉、清花、梳棉过程中产生的棉尘由复合圆笼除尘机组收集处理，气流纺废气由自带除尘器处理，废气经处理后循环使用不外排，未收集的粉尘通过车间排气扇无组织排放。 | 抓棉、混棉、清花、梳棉过程中产生的棉尘由复合圆笼除尘机组收集处理，气流纺废气由自带除尘器处理，废气经处理后循环使用不外排，未收集的粉尘通过车间排气扇无组织排放。 | 无变动 |
|  | 废水治理 | 项目无生产废水，生活废水经化粪池沉淀后清掏用于农田堆肥。 | 项目无生产废水，生活废水经化粪池沉淀后清掏用于农田堆肥。 | 无变动 |
|  | 固废治理 | 设置一般固废暂存处。 | 设置一般固废暂存处。 | 无变动 |
|  | 噪声治理 | 设备采取减震措施，车间用隔音材料进行隔音。 | 设备采取减震措施，车间用隔音材料进行隔音。 | 无变动 |
|  | 风险防控 | 利用厂区雨水管道（长200米宽0.8米深0.5米，容积80m3）兼做事故水池收集事故废水 | 利用厂区雨水管道（长200米宽0.8米深0.5米，容积80m3）兼做事故水池收集事故废水 | 无变动 |

图3-1 现场相关图片

  - 3.3环境保护目标

本项目周围情况见表3-2及附图3。

表3-2 项目周围情况一览表

| 环境要素 | 环境保护目标名称 | 方位 | 距项目厂界最近距离（m） | 规模（人） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 葛东村 | NW | 890 | 510 | GB3095-2012 二类区 |
|  | 西郭家庄子村 | SE | 1260 | 343 |  |
|  | 华泰家园 | W | 1356 | 483 |  |
|  | 东郭家庄子村 | SE | 1424 | 296 |  |
|  | 东黄埠村 | N | 1620 | 673 |  |
|  | 石埠东村 | SW | 1634 | 324 |  |
|  | 崇德庄村 | NE | 1700 | 328 |  |
|  | 李范村 | SW | 1719 | 277 |  |
|  | 鑫盛家园 | W | 1726 | 552 |  |
|  | 付家庄村 | W | 1760 | 407 |  |
|  | 西黄埠村 | NW | 1930 | 362 |  |
|  | 后柳杭村 | SW | 2170 | 280 |  |
|  | 青山中学 | SW | 2198 | 254 |  |
|  | 前史家庄村 | NW | 2470 | 120 |  |
|  | 戴家薛庄村 | SW | 2580 | 345 |  |
|  | 东刘家薛庄村 | SW | 2800 | 277 |  |
|  | 大官庄村 | NE | 2800 | 380 |  |
|  | 后马兰屯村 | SE | 2820 | 138 |  |
|  | 前柳杭村 | SW | 2820 | 306 |  |
|  | 吴家庄村 | E | 3090 | 132 |  |
|  | 杨家桥村 | SE | 3140 | 322 |  |
|  | 埠头村 | W | 3150 | 890 |  |
|  | 西刘家薛庄村 | SW | 3170 | 211 |  |
|  | 于家流河村 | E | 3210 | 150 |  |
|  | 西孙家薛庄村 | SW | 3220 | 339 |  |
|  | 教书庄村 | NE | 3230 | 90 |  |
|  | 前马兰屯村 | SE | 3490 | 212 |  |
|  | 红卫村 | NE | 3490 | 93 |  |
|  | 晴埠村 | NW | 3500 | 1238 |  |
|  | 明家庄村 | NE | 3550 | 116 |  |
|  | 陈家流河村 | SE | 3760 | 189 |  |
|  | 羊山子村 | NW | 3800 | 72 |  |
|  | 王家庄村 | SW | 3810 | 354 |  |
|  | 沟流村 | NE | 3860 | 123 |  |
|  | 董家流河村 | E | 3880 | 172 |  |
|  | 董家庄村 | NE | 3960 | 102 |  |
|  | 幸福店村 | NE | 4020 | 85 |  |
|  | 周家郜村 | N | 4060 | 330 |  |
|  | 田家庄村 | SW | 4180 | 124 |  |
|  | 流河一村 | SE | 4190 | 205 |  |
|  | 三宝庄村 | SE | 4190 | 69 |  |
|  | 西岭村 | N | 4200 | 392 |  |
|  | 南斜村 | NW | 4210 | 326 |  |
|  | 东张庄村 | NW | 4210 | 412 |  |
|  | 大张家屯村 | S | 4230 | 203 |  |
|  | 梁家郜村 | N | 4330 | 346 |  |
|  | 流河小学 | SE | 4380 | 115 |  |
|  | 宋庄初级中学 | NW | 4470 | 220 |  |
|  | 宋庄东村 | NW | 4520 | 1180 |  |
|  | 王麻屯村 | S | 4650 | 80 |  |
|  | 东王家庄子村 | NE | 4660 | 357 |  |
| 合计 |  |  |  | 15904 |  |

  - 3.4主要原辅材料及燃料

本项目主要原辅材料见表3-3。

表3-3 主要原辅材料一览表

| 原料名称 | 年用量 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 棉花 | 3000吨 | 外购 |
| 化纤 | 400吨 | 外购 |
| 人造纤维 | 400吨 | 外购 |

  - 3.5水源及水平衡

供水：本项目用水主要是职工生活用水和绿化用水。

生活用水：本项目劳动定员30人，每年工作300天，用水量按照50L/d•人计算，则生活用水量为450m3/a。

绿化用水：本项目绿化面积为4000m2，绿化用水量按1.5L/m2•d计，除去冬季和雨季不需要浇水，浇水天数按180天计算，项目年绿化用水量为1080m3/a。

本项目总用水量1530m3/a。

排水：本项目废水主要是生活污水。

生活污水产生量按生活用水量的80%计算，废水量为360m3/a。生活污水经化粪池处理后清掏用于农田堆肥。

项目水平衡图见图3-1：

图3-1  项目水平衡图（单位：m3/a）

  - 3.6生产工艺

1、生产工艺流程图及产污环节

图3-2  工艺流程图

2、工艺流程说明

（1）开棉：将外购的已经漂白、消毒的回丝、精落棉切断、开松。

（2）配棉：将加工的再生棉和涤纶纤维，按照一定的比例，放置在抓棉区内。

（3）清花：用抓棉车将棉纱和涤纶纤维抓取到清棉机内，把进入清棉机内的棉花疏松，充分混合不同类型的棉花、除去大的杂质，然后通过空气管道输送到梳棉机。

（4）梳棉：将清花机输送过来的疏松状的棉花进行梳理，梳掉杂质，理顺棉花纤维后，生产出粗细均匀的棉条。

（5）并条：将棉条盘装在棉条桶内，将一定数量的棉条重新合并、拉伸，生成新的、粗细更均匀棉条，棉条盘装在棉条桶内。

（6）纺纱：将并条后的棉条桶放在气流纺纱机下部进行纺纱。

气流纺不用锭子，主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。分梳辊用来抓取和分梳喂入的棉条纤维，通过他的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属杯子，他的旋转速度比分梳辊高出10倍以上，由此产生的离心作用，把杯子里的空气向外排；根据流体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，并形成纤维流，沿着杯的内壁不断运动。这时，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的钻作用，就好像一边“喂”棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断的输出纱线，完成气流纺纱的过程。

（7）将纺好的纱络成筒纱，包装。

  - 3.7项目变动情况

1、设备变更情况

表3-4 项目主要生产设备变更情况一览表

| 环评阶段 | 实际情况 |  |  | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气流纺纱机5台，环锭纺20000纱锭、通风滤尘器8台（套） | 名称 | 数量 | 单位 | 数量 |
|  | 开棉机 | 2 | 台（套） | 气流纺纱机由5台减少为3台，原设计的环锭纺20000纱锭生产线未安装 |
|  | 抓棉机 | 2 | 台（套） |  |
|  | 混棉机 | 2 | 台（套） |  |
|  | 清花机 | 2 | 台（套） |  |
|  | 梳棉机 | 20 | 台（套） |  |
|  | 并条机 | 4 | 台（套） |  |
|  | 气流纺纱机 | 3 | 台（套） |  |
|  | 复合圆笼除尘机组 | 2 | 台（套） |  |
| 合计 |  | 37 | 台（套） |  |

2、本项目建设地点、工艺、污染物治理措施均未发生变化，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变更清单的通知》（环发【2015】52号）文件，不属于重大变更。

- 四、环境保护设施

  - 4.1污染物治理设施

本项目污染物主要为生产过程中产生的无组织粉尘，生活污水，废棉尘及生活垃圾，现场环保设施照片见图4-1。

1、废水

本项目废水仅包括生活污水，生活污水经项目区化粪池沉淀处理后清掏用于农田堆肥。

表4-1  废水产生情况一览表

| 序号 | 环评阶段 |  |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产生量 | 去向 | 产生量 | 去向 |
| 1 | 生活污水 | 360m3/a | 经化粪池处理后清掏用于农田堆肥 | 360m3/a | 经化粪池处理后清掏用于农田堆肥 |

2、废气

项目开棉、配棉、清花、梳棉过程中产生的棉尘由复合圆笼除尘机组收集处理，气流纺设备废气由自带除尘器处理，废气经处理后循环回用到纺纱车间（保持车间温湿度），未收集的粉尘通过车间排气扇无组织排放。

3、噪声

本项目噪声主要来源于生产设备噪音，其噪声值75～95dB(A)之间。在满足生产要求的前提下，选用低噪声、振动小的设备，对主要噪声设备采取单体基础减震、消声、隔音措施，从声源上降低噪声值，通过采取以上降噪措施，本项目的厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A）），对周围环境影响不大。

4、固（液）体废物

本项目固体废物产生及排放情况详见表4-2。

表4-2  固废产生情况一览表

| 环评阶段 |  |  |  |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废来源 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 属性 | 处置措施 |  |
| 办公、生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 一般固废 | 由环卫部门统一收集、清运 | 同环评 |
| 生产 | 废棉尘 | 10t/a |  | 统一收集后外售 | 同环评 |
| 包装 | 废包装袋 | 0.5t/a |  |  | 同环评 |
|  | 废打包带 | 0.5t/a |  |  | 同环评 |
|  | 废铁丝 | 1t/a |  | 厂内回用 | 同环评 |

图4-1 环保设施照片

  - 4.2其他环保设施

1、环境风险防范设施

（1）环境风险三级防范措施

本项目不存在液体灌区，没有生产废水产生。为防止事故状态的消防废水对环境产生污染，公司建设了事故水池，根据本项目应急预案计算得出事故储存设施总有效容积：V总=( V1+ V2一V3)max+V4+V5=65m3，本项目雨水管道长200m宽0.8m深0.5m，容积80m³，可有效收集事故废水。将消防废水等引入该事故水池，防止污染物进入地表水水体。

（2）规范危险废弃物暂存场所防范措施

本项目无危废产生。

（3）罐区围堰、初期雨水、事故废水收集及导排系统

本项目无罐区，所以不需建设围堰；项目无生产废水产生，生活污水在厂区内经化粪池处理后清掏用于农田堆肥。公司建设了应急切换装置，事故状态下，事故废水进入事故水池。

（4）各类设施防渗、防腐

项目生产装置区、雨水管网建设均采用了抗渗措施。

（5）应急物资储备

企业应急物资储备情况见表4-3。

表4-3 应急救援物资配置表

| 类型 | 名称 | 数量 | 位置 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急物资 | 应急药箱 | 3 | 应急物资库 | 张丰年 |
| 应急装备 | 绝缘手套 | 2 | 应急物资库 | 张丰年 |
|  | 绝缘鞋 | 2 | 应急物资库 | 张丰年 |
|  | 护目镜 | 2 | 应急物资库 | 张丰年 |
|  | 安全帽 | 12 | 应急物资库 | 张丰年 |
|  | 防毒面具 | 2 | 应急物资库 | 张丰年 |
|  | 防护服 | 2 | 应急物资库 | 张丰年 |
|  | 防尘口罩 | 120 | 应急物资库 | 张丰年 |
|  | 应急手电 | 20 | 应急物资库 | 张丰年 |
|  | 干粉灭火器 | 86 | 各车间 | 张丰年 |
|  | 消防栓及配套 | 12 | 厂区 | 张丰年 |

2、在线监测装置

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、环办监测[2017]86号《关于印发<重点排污单位名录管理规定（试行）>的通知》要求以及当地环境保护局的相关要求，项目不需要设置在线监测设施。

  - 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资900万元，其中环保投资36万元，占实际总投资的4%。

表4-4 环保投资明细表

| 序号 | 项目 | 措施内容 | 投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 除尘器 | 15 |
| 2 | 废水 | 化粪池 | 5 |
| 3 | 噪声 | 车间设置隔声门窗，机器安装减震垫。 | 10 |
| 4 | 固体废物 | 设置生活垃圾暂存处，一般固废暂存处 | 3 |
| 5 | 绿化 | 绿化 | 3 |
| 合计 |  |  | 36 |

验收监测期间，本项目环保设施均已建成投用。环保设施“三同时”落实情况见表4-5。

表4-5  “三同时”落实情况一览表

| 环境影响报告表批复主要内容 | 建设（安装）情况 | 落实与否 |
| --- | --- | --- |
| 1、严格执行建设项目“三同时”制度规定，切实做到治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 1、严格执行建设项目“三同时”制度规定，废气、废水治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 已落实 |
| 2、厂界噪声必须达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅳ类区标准。 | 2、厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准。 | 已落实 |
| 3、废水排放必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准。 | 3、生活污水进入厂区化粪池处理后清掏堆肥，不外排。 | 已落实 |
| 4、工艺废气必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准。 | 4、工艺废气经除尘器处理后空气循环利用，不外排；无组织棉尘排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中边界浓度限值。 | 已落实 |
| 5、要完善环保机构，增强环境意识，制定并完善各项管理制度，最大限度减少对环境的污染。 | 5、完善环保机构，增强环境意识，制定并完善各项管理制度，最大限度减少对环境的污染。 | 已落实 |
| 6、项目建成后试运，须经我局书面同意。试运行3个月内，须向我局申请项目竣工环境保护验收。 | 6、2006年7月26日昌邑市环保局对本项目环境影响报告表进行批复，并进行验收，但由于时间较长找不到验收意见，现重新对本项目进行验收，完善环保手续，项目实际建设情况与环评时相比无重大变更。 | 已落实 |

- 五、建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定

  - 5.1建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议

  - 5.2审批部门审批决定

环评批复如下：

- 六、验收执行标准

1、无组织废气

无组织颗粒物的排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16291-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。具体见表6-1。

表6-1 废气执行标准

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 限 值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织颗粒物 | mg/m3 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

2、废水

本项目废水仅为生活污水，生活污水进入化粪池清掏用于农田堆肥，不外排。

3、噪声

厂界噪声监测执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类环境功能区标准（昼间≤60dB，夜间≤50dB）。

- 七、验收监测内容

按照本项目环评及批复的要求，根据本项目的具体情况，结合现场勘查，编制了验收监测实施方案，于2019年2月19日-2月20日对本项目进行了现场监测及检查，监测布点图见图7-1，验收监测内容如下：

噪声监测布点图                         无组织废气监测布点图

图7-1 监测布点图

  - 7.1环境保护设施调试效果

1、废气

表7-1 无组织排放废气监测点位及项目

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界上风向1个点，下风向3个点 | 颗粒物 | 4次/天，连续监测两天 |

2、噪声

表7-2 噪声监测一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界四周最大噪声处各设一个点，共4个点位 | Leq（A） | 昼夜各2次，连续监测两天 |

  - 7.2环境质量监测

环境影响报告表及其审批部门审批决定对环境敏感保护目标无要求，不需进行环境质量监测。

- 八、质量保证及质量控制

废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。

验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行复核审核制度。

噪声监测质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。监测仪器在测量前后，仪器在测量现场要进行声学校准，其前后示值差不能大于0.5dB（A）。

  - 8.1监测分析方法及监测仪器

无组织废气监测分析方法见表8-1。

表8-1 无组织排放废气监测分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 重量法 | GB 15432-1995 | 环境空气颗粒物综合采样器ZR3920；电子天平AUW120D |

噪声监测分析方法见表8-2。

表8-2  噪声监测分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 声级计法 | GB12348-2008 |

  - 8.2人员资质

验收监测人员均经过考核并持证上岗。

  - 8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、无组织排放废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行。

2、监测仪器均经过计量检定，并在有效期内。

3、烟尘采样器及综合大气采样器在进入现场前对采样器流量进行校准，在测试时保证其采样流量的准确。

  - 8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行：测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加防风罩。

- 九、验收监测结果

  - 9.1生产工况

监测时间：2019年3月19日—3月20日。

本项目年产3600吨棉纱，年生产300天，验收监测期间生产负荷见表9-1。

表9-1 验收监测期间生产负荷表（单位：套/天）

| 监测日期 | 产品名称 | 实际情况 | 设计能力 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.3.19 | 棉纱 | 10.96吨/天 | 12吨/天 | 91.3 |
| 2019.3.20 | 棉纱 | 11.28吨/天 | 12吨/天 | 94 |

本次验收监测期间，产品生产负荷为91.3%～94%，能够满足建设项目竣工环境保护验收生产负荷达到75%以上的要求。

  - 9.2环境保设施调试效果

    - 9.2.1污染物达标排放监测结果

1、废气

表9-2 气象监测记录

| 气象条件 日 期 时 间 |  | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.03.19 | 第一次 | 15.6 | 101.3 | 2.2 | 南风 | 6 | 3 |
|  | 第二次 | 17.8 | 101.1 | 2.3 | 南风 | 7 | 4 |
|  | 第三次 | 24.3 | 100.7 | 2.6 | 南风 | 6 | 3 |
|  | 第四次 | 20.4 | 100.9 | 2.9 | 南风 | 6 | 3 |
| 2019.03.20 | 第一次 | 6.1 | 101.8 | 2.7 | 南风 | 8 | 4 |
|  | 第二次 | 9.1 | 101.6 | 2.9 | 南风 | 9 | 5 |
|  | 第三次 | 12.7 | 101.4 | 3.1 | 南风 | 8 | 4 |
|  | 第四次 | 10.8 | 101.5 | 3.3 | 南风 | 8 | 4 |

表9-3 厂界无组织颗粒物监测结果（单位mg/m3）

| 监测类别 | 无组织废气 |  | 采样日期 送样日期 |  | 2019.03.19-2019.03.20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要监测设备 | 十万分之一电子天平 |  | 样品状态 |  | 滤膜 |  |
| 监测项目 | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 上风向 1#监测点 | 下风向 2#监测点 |  | 下风向 3#监测点 |  | 下风向 4#监测点 |
| 采样日期 | 2019.03.19 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | G190319A5-1a （1~4） | G190319A5-2a （1~4） |  | G190319A5-3a （1~4） |  | G190319A5-4a （1~4） |
| 第一次 | 0.244 | 0.271 |  | 0.296 |  | 0.278 |
| 第二次 | 0.266 | 0.288 |  | 0.315 |  | 0.293 |
| 第三次 | 0.281 | 0.310 |  | 0.346 |  | 0.316 |
| 第四次 | 0.275 | 0.305 |  | 0.335 |  | 0.308 |
| 采样日期 | 2019.03.20 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | G190320A5-1a （1~4） | G190320A5-2a （1~4） |  | G190320A5-3a （1~4） |  | G190320A5-4a （1~4） |
| 第一次 | 0.261 | 0.291 |  | 0.308 |  | 0.295 |
| 第二次 | 0.283 | 0.306 |  | 0.324 |  | 0.312 |
| 第三次 | 0.302 | 0.328 |  | 0.343 |  | 0.337 |
| 第四次 | 0.297 | 0.315 |  | 0.332 |  | 0.323 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，无组织排放的颗粒物浓度监测最大值为0.346mg/m3，度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16291-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。

3、噪声

表9-4 噪声监测结果（单位dB(A)）

| 监测类别 | 工业企业厂界环境噪声 |  | 监测项目 |  | 等效连续A 声级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2019.03.19 |  | 气象条件 |  | 昼间：多云， 2.2m/s； 夜间：阴， 3.0m/s。 |  |
| 主要监测设备 | 多功能声级计、声校准器 |  |  |  |  |  |
| 校准数据 | 昼测量前校正值：93.8 dB(A)，测量后校正值：93.9 dB(A) 夜测量前校正值：93.8 dB(A)，测量后校正值：93.8 dB(A) |  |  |  |  |  |
| 监测点位置（见附图） | 1#东厂界 | 2#南厂界 |  | 3#西厂界 |  | 4#北厂界 |
| 昼间 Leq（dB(A)） | 56.1 | 56.7 |  | 53.2 |  | 54.1 |
| 夜间 Leq（dB(A)） | 47.2 | 48.0 |  | 44.6 |  | 45.2 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 工业企业厂界环境噪声 |  | 监测项目 |  | 等效连续A 声级 |  |
| 监测日期 | 2019.03.20 |  | 气象条件 |  | 昼间：阴， 2.9m/s； 夜间：多云， 3.3m/s。 |  |
| 主要监测设备 | 多功能声级计、声校准器 |  |  |  |  |  |
| 校准数据 | 昼测量前校正值：93.8 dB(A)，测量后校正值：93.8 dB(A) 夜测量前校正值：93.8 dB(A)，测量后校正值：93.7 dB(A) |  |  |  |  |  |
| 监测点位置（见附图） | 1#东厂界 | 2#南厂界 |  | 3#西厂界 |  | 4#北厂界 |
| 昼间 Leq（dB(A)） | 57.0 | 57.5 |  | 53.9 |  | 54.7 |
| 夜间 Leq（dB(A)） | 48.1 | 48.6 |  | 44.3 |  | 45.0 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

监测期间，该项目噪声源运行正常，监测数据表明，各厂界昼间噪声在53.2-57.5dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类功能区厂界噪声昼间不超过60dB(A)的标准要求；夜间噪声值在44.3-48.6dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类功能区厂界噪声夜间不超过50dB(A)的标准要求。

    - 9.2.2环保设施去除效率监测结果

1、废气治理设施

验收监测期间，无组织颗粒物的浓度监测最大值为0.346mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16291-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。

2、厂界噪声治理设施

监测期间，该项目噪声源运行正常，监测数据表明，各厂界昼间噪声在53.2-57.5dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类功能区厂界噪声昼间不超过60dB(A)的标准要求；夜间噪声值在44.3-48.6dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类功能区厂界噪声夜间不超过50dB(A)的标准要求。

3、固体废物治理设施

项目运营期间产生的固废主要为生活垃圾、废棉尘、废包装材料（废包装袋、废打包带、废铁丝等）等。废棉尘年产生量约为10吨，废包装材料年产生量约为2吨，其中废铁丝产生量约为1吨，全部厂内回用，其余废包装材料与废棉尘收集后，统一外售利用；生活垃圾年产生量约为4.5吨，收集后由环卫部门统一清运。

- 十、环评批复落实情况

该项目环评批复要求及落实情况见表10-1。

表10-1 环评批复要求及落实情况

| 环境影响报告表批复主要内容 | 建设（安装）情况 | 落实与否 |
| --- | --- | --- |
| 1、严格执行建设项目“三同时”制度规定，切实做到治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 1、严格执行建设项目“三同时”制度规定，废气、废水治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 已落实 |
| 2、厂界噪声必须达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅳ类区标准。 | 2、厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准。 | 已落实 |
| 3、废水排放必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准。 | 3、生活污水进入厂区化粪池处理后清掏堆肥，不外排。 | 已落实 |
| 4、工艺废气必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准。 | 4、工艺废气经除尘器处理后空气循环利用，不外排；无组织棉尘排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中边界浓度限值。 | 已落实 |
| 5、要完善环保机构，增强环境意识，制定并完善各项管理制度，最大限度减少对环境的污染。 | 5、完善环保机构，增强环境意识，制定并完善各项管理制度，最大限度减少对环境的污染。 | 已落实 |
| 6、项目建成后试运，须经我局书面同意。试运行3个月内，须向我局申请项目竣工环境保护验收。 | 6、2006年7月26日昌邑市环保局对本项目环境影响报告表进行批复，并进行验收，但由于时间较长找不到验收意见，现重新对本项目进行验收，完善环保手续，项目实际建设情况与环评时相比无重大变更。 | 已落实 |

- 十一、验收监测结论

  - 11.1环境保设施调试效果

昌邑市亿利达纺织有限公司新建纺织项目位于山东省潍坊市昌邑市石埠镇309国道南、引黄济青河西。该项目占地19560平方米，总建筑面积10225平方米，主要有生产车间、仓库、办公室、附属用房等。项目新购置2台开棉机、2台抓棉机、2台混棉机、2台清花机、20台梳棉机、4台并条机、3台气流纺纱机、2套除尘机组等各类设备共计37台（套）。项目建成后，形成年产棉纱3600吨的生产规模。

项目总投资900万元，其中环保投资36万元，占总投资的4%。

2006年7月委托山东省冶金设计院编制完成了该项目环境影响报告表。2006年7月26日昌邑市环保局对《昌邑市亿利达纺织有限公司新建纺织项目环境影响报告表》进行了环评批复，并进行验收，但由于时间较长找不到验收意见，现重新对本项目进行验收，完善环保手续，项目实际建设情况与环评时相比无重大变更。

本次验收监测期间，产品生产负荷为91.3%～94%，能够满足建设项目竣工环境保护验收生产负荷达到75%以上的要求。

1、废气治理设施

验收监测期间，无组织颗粒物的浓度监测最大值为0.346mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16291-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。

2、厂界噪声治理设施

监测期间，该项目噪声源运行正常，监测数据表明，各厂界昼间噪声在53.2-57.5dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类功能区厂界噪声昼间不超过60dB(A)的标准要求；夜间噪声值在44.3-48.6dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类功能区厂界噪声夜间不超过50dB(A)的标准要求。

3、固体废物治理设施

项目运营期间产生的固废主要为生活垃圾、废棉尘、废包装材料（废包装袋、废打包带、废铁丝等）等。废棉尘年产生量约为10吨，废包装材料年产生量约为2吨，其中废铁丝产生量约为1吨，全部厂内回用，其余废包装材料与废棉尘收集后，统一外售利用；生活垃圾年产生量约为4.5吨，收集后由环卫部门统一清运。

  - 11.2工程建设对环境的影响

本项目在落实各项环保措施的情况下，排放的污染物均能达标，对周边环境影响很小。

  - 11.3结论

该项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第八条符合性见表11-1。

由表11-1可知，该建设项目环境保护设施符合国环规环评[2017]4号要求，可以提出验收合格意见。

表11-1  与国环规环评[2017]4号第八条符合性

| 序号 | 国环规环评[2017]4号规定 | 该项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； | 该项目按环境影响报告书及批复要求建成环境保护设施，且环境保护设施与主体工程同时投入使用。 | 符合 |
| 二 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； | 该项目验收监测期间，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中标准，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，满足环境影响报告表及环评批复要求，满足污染物排放总量控制指标要求。 | 符合 |
| 三 | 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； | 该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 | 符合 |
| 四 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； | 该项目建设过程中未造成重大环境污染及重大生态破坏。 | 符合 |
| 五 | 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； | 该项目暂未纳入排污许可管理。 | 符合 |
| 六 | 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； | 无 | 符合 |
| 七 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； | 无 | 符合 |
| 八 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | 无 | 符合 |

  - 11.4验收建议

1、加强车间内的通风排气，保持车间空气流通。

2、按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）的规定，噪声和固废环保设施经环境保护主管部门验收后，项目方可正式投入生产。

3、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

4、按照环境监测计划进行监测，保存好监测记录。

表11-2  监测计划一览表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂 界 | 颗粒物 | 每半年一次 |
| 噪声 | 厂界外1m | LAeq | 每季一次，每次一天 |

- 十二、 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位：昌邑市亿利达纺织有限公司                         填表人：                                项目经办人：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 新建纺织项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 山东省潍坊市昌邑市石埠镇309国道南、引黄济青河西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  | C1711 棉纺纱加工 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | √ 新 建 改 扩 建 技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产3600吨棉纱 |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产3600吨棉纱 |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  | — |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 36 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  | 4 |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 昌邑市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 批 准 文 号 |  |  |  |  |  |  |  | 批 准 时 间 |  | 2006年7月26日 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 准 文 号 |  |  |  |  |  |  |  | 批 准 时 间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 昌邑市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 批 准 文 号 |  |  |  |  |  |  |  | 批 准 时 间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 山东华一监测有限公司 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 36 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 4 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 5 | 废气治理（万元） |  | 15 | 噪声治理（万元） |  |  | 10 | 固废治理（万元） |  | 3 |  |  |  | 绿化及生态（万元） |  | 3 |  | 其它（万元） |  |  | 0 |
|  | 新增废水处理 设施能力 |  | —— |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 昌邑市亿利达纺织有限公司 |  |  | 邮政编码 | 261315 |  |  |  | 联系电话 |  | 13608956799 |  |  |  | 环评单位 |  | 山东省冶金设计院 |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 |  | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石 油 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  | 0.00165 |  | 0.0012 |  | 0.00045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00045 |  |
|  |  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少    2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

附图1 项目地理位置图 比例尺1:240000

附图2 项目平面布置图 比例尺1:2200

附图3 环境敏感目标分布图 比例尺1:17000

附件1 营业执照

附件2 土地手续

附件3 规划许可证

附件4 企业环保管理制度

附件5 生活污水处理证明

附件6 生活垃圾清运协议

附件7 固废协议

附件8 防渗证明

附件9 监测委托书

附件10 验收工况证明

附件11 验收监测现场照片

附件12 应急预案备案表