诸城市华铄机械有限公司年产2400吨铸件项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位:诸城市华铄机械有限公司

编制单位：诸城市华铄机械有限公司

2018年3月

建设单位：诸城市华铄机械有限公司

法人代表：管廷乐

编制单位：诸城市华铄机械有限公司

法人代表：管廷乐

项目负责人：管明林

建设单位：诸城市华铄机械有限公司   编制单位：诸城市华铄机械有限公司

电    话：13505364337              电    话：13505364337

传    真：--                       传    真：--

邮    编：262218                   邮    编：262218

地址：诸城市辛兴镇祁家庄村北500米 地址：诸城市辛兴镇祁家庄村北500米

验收项目概况

项目名称：年产2400吨铸件项目

性质：新建

建设单位：诸城市华铄机械有限公司

建设地点：诸城市辛兴镇祁家庄村北500米

环评报告表编制单位与完成时间：青州市方元环境影响评价服务有限公司于2010年5月编制完成。

环评审批部门：2010年6月30日由诸城市环境保护局审批。

验收依据

### 2.1 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2005.4）；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2013.1）。

2.2 法规、规章

（1） 国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》（1998.12）；

（2） 国家环境保护总局第13号文《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2002.2）

（3） 山东省人大第99号令《山东省环境保护条例》（2001.12）；

（4）《<山东省建设项目竣工环境保护验收专家库管理办法>的通知》，(2011.12)；

（5） 鲁环函[2011]417号文《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收管理的通知》(2011.6)；

（6）环境保护部和国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录》（2008.6）；

（7）鲁政办发[2006]60号《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》(2006.7)；

（8）山东省环境保护局鲁环发[2007]131号《关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见》（2007.9）；

（9）环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7）；

（10） 鲁环函[2012]493号《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收等有关环境监管问题的通知》（2012）；

（11） 鲁环发[2013]4号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（2013.1）；

（12）环境保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012.8）；

（13）山东省人民政府令第248号，《山东省扬尘污染防治管理办法》(2012.3)；

（14）鲁环评函[2013]138号《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》；

（15）潍环函【2017】98号《潍坊市环境保护局关于加快未验先投项目清理整顿工作的通知》。

### 2.3 技术文件依据

（1）青州市方元环境影响评价服务有限公司《诸城市华铄机械有限公司年产2400吨铸件项目环评影响报告表》（2010.5）；

（2）诸城市环境保护局《关于诸城市华铄机械有限公司年产2400吨铸件项目环评影响报告表的批复》（2010.6.30）；

（3）该项目环境保护验收监测委托书；

（5）验收监测期间生产负荷证明；

（6）山东华一检测有限公司《检测报告》。

### 2.4 验收评价标准

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值；

- 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准的浓度限值要求；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区厂界环境噪声排放限值；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；

工程建设情况

地理位置及平面布置

诸城市位于山东半岛东南部，泰沂山脉与胶潍平原交界处，地理座标为北纬35°42′23″至36°21′05 ″，东经119°0′19″至119°43′56″。诸城是山东半岛重要的交通枢纽。胶新铁路和济青高速公路南线贯穿诸城，市内6条干线公路四通八达，乘车1小时可达青岛、日照两大港口和青岛、潍坊两大机场。

诸城市华铄机械有限公司位于诸城市辛兴镇祁家庄村北500米。厂区南侧为诸城中一机械制造有限公司、北侧、东侧和西侧均为祁家庄村农田，该区位交通便利，地理位置优越。项目生产过程中产生的污染负荷较轻，对周围环境影响较小。根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家相关政策，应为允许类项目。项目地理位置见图1，厂区总平面布置图见图2，项目周边关系图见图3。

建设内容

诸城市华铄机械有限公司位于诸城市辛兴镇祁家庄村北500米，厂区南侧为诸城中一机械有限公司、北侧、东侧和西侧均为祁家庄村农田。本项目总占地面积约15亩，建筑面积为3960m2，项目原规划投资200万元，实际总投资200万元，其中实际环保投资10万元，占总投资比例的5%。购置电炉、机床、混砂机、抛丸机等生产设备，项目建成后具备年铸件2400吨的生产能力。项目原环评设计职工人数为20人，实际职工20人，实行三班制，每班生产8小时，全年工作300天、7200小时。

本项目由主体工程、辅助工程、环保工程组成，项目主要建设内容见表3.2-1。

表3.2-1  本项目主要建设内容及规模

| 序号 | 实际建设情况 |  |  | 环评阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 |  |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 1座，钢结构，建筑面积2600m2 | 生产车间1处，总建筑面积2000m2 |
| 2 | 辅助工程 | 办公室 | 1座，单层，总占地面积260m2 | 办公室1处，总建筑面积200m2 |
| 3 | 储运工程 | 仓库 | 1座，建筑面积1100m2 | 1座，总建筑面积800m2 |
| 4 | 公用工程 | 供水 | 同环评 | 市政供水 |
|  |  | 排水 | 同环评 | 生活污水经厂区旱厕处理后，堆肥 |
|  |  | 供电 | 同环评 | 市政供电 |
| 5 | 环保工程 | 废水 | 同环评 | 生活污水经厂区旱厕处理后，堆肥 |
|  |  | 废气 | 电炉烟尘、抛丸粉尘、混砂粉尘、制芯废气分别经集气罩收集后通过同一套防反流积尘系统+脉冲布袋除尘器+低温等离子处理器+超声波高效净化器+15米高排气筒排放 | 电炉烟尘、抛丸粉尘、混砂粉尘经除尘器处理后高空排放 |
|  |  | 噪声 | 同环评 | 减振、隔声、消声措施 |
|  |  | 固废 | 造型废砂外售用于铺路，除尘器尘渣、炉渣统一收集后外售，铁屑、不合格品回用于生产 | 铁屑、不合格品回用于生产 |

主要原辅材料及燃料

表3.3-1  项目原材料消耗一览表

| 原（辅）料 | 环评消耗量（t/a） | 实际消耗量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生铁 | 2000 | 2040 | 铸造用原料，占铸造总量（3600t/a）的85% |
| 废钢 | 未给出 | 360 | 铸造用原料，占铸造总量（3600t/a）的15% |
| 增碳剂 | 200 | 0.5 | 可大幅度增加废钢用量，减少生铁用量 |
| 球化剂 | 200 | 3 | 使铸铁中的石墨呈球状析出 |
| 硅砂（石英砂） | 100 | 25（按4年更换一次计算） | 砂型造型用砂，根据使用频率和砂的品质不同，约3-5年更换一次（因砂变细和土质成分增多，再使用会使铸件表面砂难以清理并造成铸件表面坑洼较多）。厂区内石英砂在线量约100吨。 |
| 镁粉 | 10 | —— | —— |
| 陶土 | 30 | 0 | 改为膨润土 |
| 膨润土 | —— | 10 | 膨润土起到粘结剂作用。每次加入量约占石英砂量的5%。 |
| 合计 |  | 4035 |  |

水源及水平衡

该项目用水水源取自给水管网，诸城市自来水公司现有供水能力、供水水质、供水压力均有保障，该项目用水包括生活用水和生产用水。

根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版），项目职工定员20人，项目职工用水按50L/（人·d）计，则生活用水量为300m3/a。

生产用水：项目生产用水主要是电炉冷却过程循环用水补充水。根据企业提供材料，循环补充水为0.5m3/d，年补水量为150m3/a。

本项目生产过程中无生产废水产生，产生的废水主要为职工生活污水，生活污水经旱厕处理后，用于堆肥，废水产生量为240m3/a。本项目水平衡见图2.1-1。

生活用水

旱厕

损耗60

村民堆肥

240

240

300

450

损耗150

150

循环冷却用水

新鲜水

图3-1 项目水平衡图（m3/a）

生产工艺

该项目主要生产农用车配件、抛丸配件、汽车配件，生产工艺主要包括造型、熔炼、浇注、打磨、机加工等，整个生产工艺过程中不涉及表面处理和喷漆工艺，本项目工艺流程及产污环节图见图2。

颗粒物、甲醛、苯酚、非甲烷总烃

变频风机1台：12852-22803Nm3/h+15米高排气筒

防反流积尘系统+脉冲布袋除尘器+低温等离子处理器+超声波高效净化器

S2除尘器积尘外售

砂型

人工造型

混砂

筛分

就地洒水湿润

新购石英砂（3-5年更换一次）

型砂（有粘性）

G3混砂粉尘

集气罩1

膨润土（干，粘结剂作用）

湿砂（回收砂）

湿砂（回收砂）

覆膜砂

大颗粒砂废弃

G4有机废气

2台集气罩

制芯

水

铸后旧干砂（散）

集气罩1台

转动式集气罩1台

G5铁锈类粉尘

浇筑成型

打箱清理

砂型

G1熔化铁质粉尘

抛丸清理机1台

铸铁毛坯件

铁水

电炉熔化1用1备

S1炉渣

面包铁、废钢

S3石英砂3-5年废弃更新

浇筑粉尘G2无组织排放

机加工

S4铁屑、不合格品回用于电炉铸造

产品外售

图2 工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

- 混砂、造型：将石英砂、膨润土（粘结剂）按一定比例送入混砂机中，加适量的水充分混合后准备造型用，由于本项目为铸铁件，旧砂回用率很高，约达到95%以上，所以新石英砂加入量很少。将混合好的型砂和模具放入砂箱中人工压实后，将模具取出。混砂过程中产生粉尘（G3）。

（2）制芯：将成品覆膜砂采用射芯机（热芯机）按尺寸要求制芯；制芯过程产生废气G4，因覆膜砂成分含有酚醛树脂，在加热过程中会产生有机废气，主要成分为甲醛、苯酚及非甲烷总烃，再就是该过程会产生粉尘。

（3）配料、熔炼：将生面包铁、废钢按一定比例（85:15）加入到中频炉中，通电加热到浇铸温度出炉，熔炼过程中产生烟尘（G1）。

（4）浇注成型：将熔化后的铁水倒入砂型模具中，浇注过程中产生极少量的烟尘（G2）物质排放。

（5）打箱清理：经冷却到300摄氏度以下的铸件从型砂中取出，用铁锤将铸件的冒口人工去除。

（6）旧砂回收：铸后旧干砂就地洒水湿润，湿砂进入筛分机筛分，大颗粒砂粒废弃不用，细颗粒湿砂进入混砂机与膨润土混合作为型砂，进行人工造型，石英砂每3-5年更换一次，更换产生的废砂（S2），外售用于铺路。

（7）抛丸清理：铸铁毛坯件进入抛丸机进行抛丸清理，使表面光滑耐磨，工程装备部件和部分管件至此加工完毕，直接外售，部分管件和全部闸体需要进入机加工车间继续加工，全部的闸板加工完毕直接进入组装工序。抛丸过程会产生粉尘G5。

（8）机械加工：经抛丸机清理后铸件需要进行钻孔、车床等机械加工处理，产品管件进行打压质检合格后即可外售。

本项目废气主要为电炉熔炼、混砂、抛丸过程产生的颗粒物以及制芯工序产生的有机废气，主要为甲醛、苯酚、非甲烷总烃，本项目在电炉、混砂机、抛丸机、射芯机上方分别安装集气罩，收集废气通过管道进入同一套防反流积尘系统+脉冲布袋除尘器+低温等离子处理器+超声波高效净化器处理后，由15米高排气筒排放。

项目变动情况

一是生产设备变更如下：机床（包括车床和钻床）由原来的5台变更为13台（其中车床10台、钻床3台），新增1台筛沙机、2台射芯机，新增环保设备1套（防反流积尘系统+脉冲布袋除尘器+低温等离子处理器+超声波高效净化器+1台变频风机（风机风量12832-22803Nm3/h）+15米高排气筒）。

二是原辅材料变化情况：环评中铸造原料生铁用量与实际用量略有不符、辅料硅砂、增碳剂、球化剂等用量明显偏大，与实际不符，属误写。另外，遗漏了废钢、覆膜砂等用量；环评陶土现已改为膨润土。

三是环评中构建物平面布置及各建筑物建筑面积发生变化，总建筑面积由原来3000平方米（车间建筑面积2000m2、办公室建筑面积200m2、仓库建筑面积800m2）变更为总建筑面积3960平方米（车间建筑面积2600m2、办公室建筑面积260m2、仓库建筑面积1100m2）。

以上变更不构成重大变更。

环境保护设施

污染物治理/处置设施

废水

该项目冷却循环水主要用于冷却电炉感应线圈，循环使用不外排，无生产废水，生活污水经厂区旱厕处理后，由附近村民堆肥。

废气

本项目废气主要为电炉熔炼、混砂、抛丸过程产生的颗粒物以及制芯工序产生的有机废气，主要为甲醛、苯酚、非甲烷总烃，本项目在电炉、混砂机、抛丸机、射芯机上方分别安装集气罩，收集废气通过管道进入同一套防反流积尘系统+脉冲布袋除尘器+低温等离子处理器+超声波高效净化器处理后，由15米高排气筒排放。未被收集的废气，通过加强厂区绿化、定时洒水，无组织排放。

项目现场废气处理设施图片详见下列照片：

电炉集气罩

混砂机集气罩

抛丸机                        抛丸机自带布袋除尘器

布袋除尘器

射芯机集气罩

低温离子处理器+超声波高效净化器

排气筒                            采样口

噪声

该项目噪声源主要是生产过程中电炉、抛丸机、混砂机等设备，噪声值范围在70～85dB(A)。所有设备均在车间内运行。建设单位对门窗作隔声处理、对设备进行减震处理，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

固体废物

本项目生产固废主要为熔铁产生的炉渣、造型废砂、除尘器尘渣、机加工边角料、次品及生活垃圾。

根据企业提供信息，本项目熔炼工序炉渣产生量为30t/a，抛丸工序金属尘产生量为20t/a，机加工工序边角料产生量为5t/a，次品产生量为30t/a，均收集后外售。

造型石英砂每3-5年更换一次，造型废砂产生量一次为100t，外售铺路；各布袋除尘器产生的含金属尘的尘渣，定期清理，产生量为14t/a，收集后外售。

本项目共有职工20人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg生活垃圾，每年工作300天进行计算，则产生生活垃圾3t/a，生活垃圾平时放进垃圾箱内，最后由环卫部门统一清运、处理。

其他环保设施

环境风险防范设施

本项目环境风险主要是燃烧烟尘、事故消防废水、燃烧残余固废向环境空气、水体和土壤泄露引起的环境污染事故。以及废气处理设施发生故障引发废气超标的环境事故。企业针对以上风险采取了相应的必要措施，基本落实了环评及批复中的要求。

## 依据鲁环发[2009]80号文《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》要求。建设单位为防止发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，设立了应急防控体系，将污染控制在厂内，防止较大生产事故产生的事故废水、污染雨水和事故泄漏造成的环境污染事故。

## 本公司应急预案已经在诸城市环保局备案。现有的应急设施详见下图。

事故水池及切换装置                              应急制度

应急物资储备                                      风向标

在线监测装置

本项目未设置废水、废气在线监测装置。

其他设施

本项目厂区绿化面积约为3亩，绿化率达到20%。

项目绿化区一部分

环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资200万元，环保投资10万元，环保投资占项目总投资的5%，环保投资情况见表4-1.

表4-1 环保设施投资一览表

| 序号 | 项目 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 6 |
| 2 | 废水治理 | 1 |
| 3 | 噪声治理 | 0.5 |
| 4 | 固废治理 | 0.5 |
| 5 | 绿化及其他 | 2 |
| 合计 |  | 10 |

检测期间，环保设施“三同时”落实情况详见表4-2。

表4-2“三同时”落实情况一览表

| 序号 | 项目 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 冷却水全部循环使用，不得外排，无生产工艺废水排放。 | 积极落实污水污染防治，冷却水全部循环使用不外排，无生产工艺废水排放，生活污水经旱厕处理后，由附近村民堆肥。 | 落实 |
| 2 | 废气治理 | 铸造过程中产生的含粉尘的电炉烟气，抛丸清理废气等，应采用布袋收尘治理或湿法除尘治理，避免污染；对焊接废气加强管理，高空集中排放；防止混砂、抛丸清理过程产生的扬尘无组织排放污染；对工艺废气加强管理，避免造成污染。 | 本项目废气主要为电炉熔炼、混砂、抛丸过程产生的颗粒物以及制芯工序产生的有机废气，主要为甲醛、苯酚、非甲烷总烃，本项目在电炉、混砂机、抛丸机、射芯机上方分别安装集气罩，收集废气通过管道进入同一套防反流积尘系统+脉冲布袋除尘器+低温等离子处理器+超声波高效净化器处理后，由15米高排气筒排放。 | 落实 |
| 3 | 噪声治理 | 对生产噪声加强治理和管理，采取减振、隔声等降噪措施。 | 用低噪声设备，采取合理布置、隔声、减震等措施 | 落实 |
| 4 | 固废治理 | 加强管理，炉渣、废砂等工业固体废物全部回收、储存并综合利用，不得排放。 | 项目机加工产生的下脚料收集后进入电炉铸造，除尘器尘渣收集后外售，废砂收集后外售铺路，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 | 落实 |
| 5 | 绿化及其他 | 加强厂区绿化，保护生态环境 | 本项目厂区绿化约为3亩，绿化率为20%，很好保护生态环境 | 落实 |

建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定

建设项目环评报告表的主要结论与建议

一、结论

1、项目基本情况

诸城市华硕机械有限公司是专业从事铸件的生产销售企业，主要产品包括汽车配件、农用机械配件等各种机械配件，企业通过收购非生产性非金属加工生产各种机械配件，诸城市华硕机械有限公司具有铸造、机加工、检测等一套完善的生产和质量检查体系，公司主导产品，严格按照IS09001国际质量管理体系组织生产，产品经过多家权威专业部门检测认证合格。公司根据市场需求，决定投资200万元，建设年产2400吨铸件项目，拟建项目位于诸城市辛兴镇祁家庄村北500米，项目占地7100m2，职工20人，项目建成后年产铸件2400吨。

2、拟建项目合理性分析

（1）、产业政策符合性分析

该项目不属于《产业结构调整指导目录》（2005年本）国家发改革委第40号令中鼓励类、限制类、淘汰类项目，因此属于允许建设项目，符合国家的产业政策。

（2）、城市总体发展规划符合性分析

拟建项目位于诸城市辛兴镇祁家庄村北，拟建项目所在地属于祁家庄的工业用地，因此项目的建设符合潍坊诸城市土地利用规划的有关要求。

详见 附件1 项目用地证明

3、环境质量现状

诸城市环境空气符合《环境空气质量标准（GB3095-1996）》二级标准；潍河水质已满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅳ类标准限值；拟建项目所在区域地下水各指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。区域的声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（四）环境影响分析结论

（1）施工期环境影响分析

主要表现为施工扬尘、噪声、废水、固废对环境的影响。施工期定期洒水，增加防风屏障，可以减少扬尘对周围环境的影响，对环境空气影响较小。

施工期应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工。施工时在靠近居民区的一侧边界设置临时声屏障，尽量减少噪声对周围居民的影响。

施工现场设一座废水沉淀池，对生产废水收集沉淀后回用于工程。

施工期产生的固体废物均得到合理处置。

拟建项目施工期对生态的影响主要是施工占地导致地表植被和表层土壤的破坏，通过加强施工期的管理和运营期对生态的修复，基本可以消除因施工对周围生态环境的破坏。

（2）施工期环境影响分析

①环境空气影响分析

项目废气分为三部分：1、熔炼电炉产生的含尘废气G1；2、模子造型过程中产生的粉尘G2、G3；3、清理工部抛丸处理产生的粉尘G4。

电炉烟尘G1经过装置自带除尘设备处理后，经15米高排气筒高空排放，处理效率95%，烟尘排放量0.26t/a，排放浓度80mg/m3；烟尘排放能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准。

生产过程中产生的粉尘（G2、G3 G4）经过除尘设备处理后，通过15米高排气筒高空排放，废气量为266.7万m3/a,排放量0.13t/a，排放浓度50mg/m3。粉尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

该项目废气排放量很小且有较完善的环保设施，因此，对周围空气环境影响不大。

②水环境影响分析

本项目用水主要为职工日常生活用水和冷却水，均由厂区自备井供给，能够满足生产生活用水需要。该项目的冷却水循环使用不外排，所以无生产废水排放；生活污水，本项目新增工作人员20人，产生生活污水240m3/a,生活污水经旱厕堆肥处理，用于周围农田追肥，不外排。

整个厂区全部硬化，做好防渗，不会对地下水环境造成污染。

③噪声环境影响分析

噪声主要来生产厂房各机械设备运行中产生的噪声，车间混合噪声源强在75～85 dB(A)之间。该噪声源经厂房屏蔽和距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（）昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））以下。表明该项目投产后，不会对区域声环境造成大的影响。

④固体废物环境影响分析

本项目固体废弃物主要为生产过程中产生的废铁屑、不合格产品和生活垃圾。

铸件加工过程中产生的废铁屑和不合格产品为200t/a,全部作为原料统一回收使用，生活垃圾产生量6t/a，由环卫部门定期清理。

本项目固体废物均得到有效处置，对周围环境产生影响较小。

⑤环境风险分析

针对营运期可能存在的风险，项目采取了有效的防范措施，制定相应的风险应急预案等，通过以上措施可大大降低项目风险。

综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，在采取了以上所提措施的前提下，对周围环境造成的影响较小，因此从环保角度讲该项目是可行的。

二、建议

1、认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，建立健全各项规章制度，全面落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。

2、落实环保资金，积极实施污染防治措施。特别是必须建立防渗漏的化粪池，以减少项目投产对项目区地下水资源的影响。

3、加大厂区的绿化面积，种植高大的树木，既能美化厂区整体环境，又起到隔声降噪、除尘、净化空气的作用。

审批部门审批决定

本项目环评批复详见附件1。

验收执行标准

1）、废气污染物排放标准

本项目废气成分主要为颗粒物、甲醛、苯酚、非甲烷总烃。

颗粒物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中“重点控制区”排放浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放监控浓度限值；甲醛、酚类、非甲烷总烃、二甲苯等排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放监控浓度限值；粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放监控浓度限值。

表6-1  项目废气排放标准

| 项目 | 有组织排放 |  |  | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度m | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 15 | 10 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 15 | 120 | 10 |  | 4.0 |
| 甲醛 | 15 | 25 | 0.26 |  | 0.2 |
| 酚类 | 15 | 100 | 0.1 |  | 0.08 |

2）、厂界噪声标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表6-2。

表6-2 工业企业厂界环境噪声标准

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准值dB(A) | 60 | 50 |

3）、固体废弃物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。

验收监测内容

环境保护设施调试效果

废气

有组织排放

有组织废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）进行，具体监测内容见表7.1-1，监测布点详见图7-1.

表7-1   有组织废气监测一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、苯酚 | 点位1个，连续监测2天，2次/天 |

图7-1 有组织废气监测点分布图

无组织排放

（1）无组织废气样、布点按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行，监测内容见表7-2，监测布点详见图7-2。

表7-2   无组织废气监测一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区上、下风向 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、苯酚 | 点位4个，连续监测2天，4次/天 |

图7-2 无组织废气监测点分布图

(2）无组织排放废气监测期间，气象条件监测见表7-3。

表7-3   验收监测期间气象参数表

| 气象条件 日 期 时 间 |  | 气温 (℃) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.03.21 | 09:00 | 1 | 102.3 | 2.3 | 北风 | 7 | 3 |
|  | 11:00 | 5 | 101.9 | 2.5 | 北风 | 7 | 4 |
|  | 13:00 | 7 | 101.7 | 2.4 | 北风 | 6 | 3 |
|  | 15:00 | 9 | 101.6 | 2.3 | 北风 | 6 | 3 |
| 2018.03.22 | 09:00 | 2 | 101.8 | 3.0 | 南风 | 5 | 3 |
|  | 11:00 | 6 | 101.6 | 3.1 | 南风 | 6 | 3 |
|  | 13:00 | 10 | 101.5 | 3.1 | 南风 | 6 | 4 |
|  | 15:00 | 14 | 101.3 | 3.2 | 南风 | 7 | 3 |

厂界噪声监测

噪声监测点见表7-4及图7-3。监测方法按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）进行监测。

表7-4-1噪声监测布点

| 监测点编号 | 监测点名称 |  | 监测布设位置 | 监测点布设意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目 厂址 | 东厂界 | 东厂界外1m | 了解东厂界环境噪声现状 | 紧邻企业时监测点布在两厂厂界 |
| 2# |  | 南厂界 | 南厂界外1m | 了解南厂界环境噪声现状 |  |
| 3# |  | 西厂界 | 西厂界外1m | 了解西厂界环境噪声现状 |  |
| 4# |  | 北厂界 | 北厂界外1m | 了解北厂界环境噪声现状 |  |

图7-3 噪声监测布点分布图

质量保证及质量控制

监测分析方法

监测分析方法采用国家标准或行业标准分析方法，具体见表8-1。

表8-1  项目方法依据一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 检出限 | 质控依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | DB37/T 2537-2014 | 重量法 | 1.0mg/m3 | HJ/T373-2007 HJ/T397-2007 |
|  | 非甲烷总烃 | HJ/T 38-1999 | 气相色谱法 | 0.04mg/m3 |  |
|  | 甲醛 | GB/T 15516-1995 | 乙酰丙酮分光光度法 | 0.013mg/m3 |  |
|  | 苯酚 | HJ/T 32-1999 | 4-氨基安替比林分光光度法 | 0.03mg/m3 |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 | GB/T 15432-1995 | 重量法 | 0.001mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | HJ/T 38-1999 | 气相色谱法 | 0.04mg/m3 |  |
|  | 甲醛 | GB/T 15516-1995 | 乙酰丙酮分光光度法 | 0.013mg/m3 |  |
|  | 苯酚 | HJ/T 32-1999 | 4-氨基安替比林分光光度法 | 0.3mg/m3 |  |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | GB 12348-2008 | / | / | GB 12348-2008 |
| 备注 | / |  |  |  |  |

监测仪器

项目监测仪器详见表8-2

表8-2 项目监测仪器一览表

| 检测类别 | 监测项目 | 仪器名称 | 检定情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 自动烟尘/气测试仪、万分之一电子天平、 | 已检定 |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪 | 已检定 |
|  | 甲醛 | 可见分光光度计 | 已检定 |
|  | 苯酚 | 可见分光光度计 | 已检定 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 万分之一电子天平 | 已检定 |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪 | 已检定 |
|  | 甲醛 | 可见分光光度计 | 已检定 |
|  | 苯酚 | 可见分光光度计 | 已检定 |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | 多功能声级计 | 已检定 |
|  |  | 声校准器 | 已检定 |

人员资质

验收监测人员均经过考核并持证上岗，项目负责人持有中国环境监测总站颁发的建设项目竣工环境保护验收培训合格证。

气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- 有组织排放废气监测严格按照按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）进行；无组织废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行。

- 监测仪器均经过计量检定，并在有效期内。

（3）自动烟尘（气）测定仪、综合大气采样器在进入现场前对采样器进行标定和流量校准，在测试时保证其采样流量的准确。

噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测严格按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）进行，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。噪声仪器校验见表8-3。

表8-3 噪声监测仪器校验表

| 仪器名称 | 校验日期 | 测量前校正 | 测量后校正 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能声计器 | 2018.03.21（昼间） | 93.8 | 93.8 | 合格 |
|  | 2018.03.21（夜间） | 94 | 94 | 合格 |
|  | 2018.03.22（昼间） | 94 | 93.9 | 合格 |
|  | 2018.03.22（夜间） | 94 | 94 | 合格 |

验收监测结果

生产工况

本次验收监测时间为2018年3月21日～2018年3月22日。本次验收监测期间生产负荷由企业提供，具体情况见表9-1。

表9-1 验收监测期间生产负荷表

| 监测日期 | 名称 | 设计产量 | 实际产量 | 单位 | 生产负荷 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月21日 | 农用车配件 | 2.67 | 2.4 | 吨 | 90 |
|  | 汽车配件 | 2.67 | 2.3 | 吨 | 85 |
|  | 抛丸机配件 | 2.67 | 2.4 | 吨 | 90 |
| 3月22日 | 农用车配件 | 2.67 | 2.5 | 吨 | 94 |
|  | 汽车配件 | 2.67 | 2.4 | 吨 | 90 |
|  | 抛丸机配件 | 2.67 | 2.45 | 吨 | 92 |

由表8-2分析可知，3月21日～3月22日验收监测期间，该企业的生产负荷均达到75％以上，各生产设施运转正常，满足环境保护验收监测对工况的要求，本次监测结果有代表性。

环境保设施调试效果

污染物达标排放监测结果

废气

1）有组织排放

该项目有组织废气的检测结果见表9-2。

表9-2  有组织废气检测结果

| 检测日期 |  |  | 3.21 |  |  | 3.22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 | 项目 | 频次 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 排气筒P | 颗粒物 | 浓度mg/m3 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 8.2 |
|  |  | 速率kg/h | 1.1×10-1 | 1.0×10-1 | 1.0×10-1 | 1.0×10-1 | 1.1×10-1 | 1.0×10-1 |
|  | NMHC | 浓度mg/m3 | 16.58 | 17.65 | 17.24 | 17.12 | 16.87 | 16.74 |
|  |  | 速率kg/h | 2.1×10-1 | 2.2×10-1 | 2.1×10-1 | 2.1×10-1 | 2.1×10-1 | 2.1×10-1 |
|  | 甲醛 | 浓度mg/m3 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.2 |
|  |  | 速率kg/h | 3.3×10-2 | 3.4×10-2 | 3.9×10-2 | 3.3×10-2 | 3.9×10-2 | 4.0×10-2 |
|  | 苯酚 | 浓度mg/m3 | 0.32 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.39 |
|  |  | 速率kg/h | 4.1×10-3 | 4.9×10-3 | 4.4×10-3 | 4.3×10-3 | 4.5×10-3 | 4.9×10-3 |
|  | 废气量 Nm³/h |  | 13462 | 13172 | 13288 | 12987 | 13056 | 13161 |

由表9-2的监测结果可知，验收监测期间，该项目排气筒有组织排放颗粒物最大值为8.7mg/m3，满足《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区最大允许排放浓度：颗粒物≤10mg/m3标准的要求；甲醛、苯酚、非甲烷总烃有组织排放浓度最大值分别为有3.2mg/m3、0.39mg/m3、17.65mg/m3，颗粒物、甲醛、苯酚、非甲烷总烃排放速率最大值分别为0.1kg/h、0.049kg/h、0.0049kg/h、0.22kg/h，各污染物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放监控浓度限值。

2）无组织排放

无组织排放监测结果见表9-3、9-4。

表9-3无组织废气监测结果一览表

| 日期 | 项目 | 甲醛(mg/m3) |  |  |  | NMHC(mg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# |
| 3.21 | 09:00 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.81 | 1.01 | 1.06 | 0.88 |
|  | 11:00 | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.016 | 1.01 | 1.16 | 1.26 | 1.04 |
|  | 13:00 | 0.017 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 1.09 | 1.28 | 1.36 | 1.16 |
|  | 15:00 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.89 | 1.09 | 1.16 | 0.95 |
| 3.22 | 09:00 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.82 | 0.95 | 1.04 | 0.88 |
|  | 11:00 | 0.016 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.95 | 1.12 | 1.16 | 1.04 |
|  | 13:00 | 0.017 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 1.07 | 1.19 | 1.26 | 1.12 |
|  | 15:00 | 0.015 | 0.021 | 0.015 | 0.018 | 0.88 | 1.03 | 1.09 | 0.95 |

表9-4无组织废气监测结果一览表

| 日期 | 项目 | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  | 苯酚(mg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# |
| 3.21 | 09:00 | 0.339 | 0.353 | 0.370 | 0.361 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 11:00 | 0.355 | 0.367 | 0.383 | 0.374 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 13:00 | 0.373 | 0.386 | 0.401 | 0.395 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 15:00 | 0.365 | 0.378 | 0.392 | 0.385 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 3.22 | 09:00 | 0.348 | 0.362 | 0.388 | 0.371 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 11:00 | 0.363 | 0.377 | 0.391 | 0.385 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 13:00 | 0.379 | 0.395 | 0.409 | 0.403 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
|  | 15:00 | 0.371 | 0.386 | 0.401 | 0.394 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |

由表9-3、9-4的监测结果可知，验收监测期间，颗粒物、甲醛、非甲烷总烃无组织排放厂界监控浓度最大值分别为0.409mg/m3、0.024mg/m3、1.36mg/m3，苯酚未检出，各污染物无组织排放厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外最高允许排放浓度限值要求。

厂界噪声

厂界噪声监测结果见表9-5。

表9-5  厂界噪声监测结果        单位：dB（A）

| 日期 | 项目 | 厂界噪声测量结果LAeq [dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4#北厂界 |
| 3.21 | 昼间 | 57.8 | 58.2 | 57.9 | 57.5 |
|  | 夜间 | 48.0 | 48.5 | 48.3 | 47.6 |
| 3.22 | 昼间 | 58.1 | 57.6 | 57.3 | 58.4 |
|  | 夜间 | 48.5 | 47.9 | 47.4 | 48.6 |

由表12的监测结果可以看出，验收监测期间，本项目厂界各监测点位昼间噪声最大值为58.4dB(A)，夜间噪声最大值为48.6dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

验收监测结论

环境保设施调试效果

1、废气排放污染物监测结论

本项目废气主要为电炉熔炼、混砂、抛丸过程产生的颗粒物以及制芯工序产生的有机废气，主要为甲醛、苯酚、非甲烷总烃，本项目在电炉、混砂机、抛丸机、射芯机上方分别安装集气罩，收集废气通过管道进入同一套防反流积尘系统+脉冲布袋除尘器+低温等离子处理器+超声波高效净化器处理后，由15米高排气筒排放。经监测，颗粒物有组织能够满足《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”标准的要求；有机废气甲醛、苯酚、非甲烷总烃、二甲苯有组织排放满足《大气污染综合排放标准》表2中有组织排放监控浓度限值。

项目颗粒物、甲醛、苯酚、非甲烷总烃、二甲苯无组织排放厂界浓度满足（GB 16297-1996）无组织颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外最高允许排放浓度。

2、厂界噪声监测结论

项目建设过程中，采用高效低噪设备，采用合理布局方式，通过建筑物阻挡和距离衰减，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

验收监测期间，本项目厂界各监测点位昼间噪声最大值为58.2dB(A)，夜间噪声最大值为48.6dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

3、固体废弃物

本项目生产固废主要为熔铁产生的炉渣、造型废砂、除尘器尘渣、机加工边角料、次品。

根据企业提供信息，本项目熔炼工序炉渣产生量为30t/a，抛丸工序金属尘产生量为20t/a，机加工工序边角料产生量为5t/a，次品产生量为30t/a，均收集后外售。

造型石英砂每3-5年更换一次，造型废砂产生量一次为100t，外售铺路；各布袋布袋除尘器产生的含金属尘的尘渣，定期清理，产生量为14t/a，收集后外售。

本项目共有职工20人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg生活垃圾，每年工作300天进行计算，则产生生活垃圾3t/a，生活垃圾平时放进垃圾箱内，最后由环卫部门统一清运、处理。

固体废弃物得到了合理的处置。

环境管理检查结论

该工程进行了环境影响评价，遵守了环境影响评价制度，环境影响报告表、批复和环保初步设计等资料齐全。

运行管理制度和环境管理制度基本满足日常工作需要。

11、建 议

1、加强职工环保教育，提高环保意识，完善环保规章制度，将环境管理纳入到生产过程中，最大限度地减少资源浪费和环境污染。

2、加强废气处理装置等环境保护设施的运行管理及维护，做到责任到人，确保各项污染物长期稳定达标排放。

3、进一步加强生产物料的运输及装卸管理，采取措施减少物料堆放、贮存、转运、发货时产生的扬尘。

4、加强厂区绿化，增大绿化面积及植物种植种类。

12、验收总结论

根据本次现场调查、监测分析结果可知，该项目执行了环境保护“三同时”制度，有关环保措施得到落实，外排污染物达到国家有关标准及有关要求，建议通过环保验收。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 诸城市华铄机械有限公司                                     填表人(签字):                          项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 年产2400吨铸件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 诸城市辛兴镇祁家庄村北500米 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 诸城市华铄机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 262218 |  |  |  | 联系电话 |  | 13705360519 |  |
|  | 行业类别 |  | C342 金属加工机械制造业 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建□ 技术改造□ |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2010年10月 |  |  |  | 投入试运行日期 |  | 2011年10月 |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产铸件2400吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产铸件2400吨 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 200 |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 所占比例% |  |  | 5 |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 200 |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 所占比例% |  |  | 5 |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 诸城市环境保护局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2010.06.30 |  |  | 环评单位 |  |  | 青州市方元环境影响评价服务有限公司 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 山东华一检测有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 1 |  | 废气治理(万元) |  |  |  | 6 |  |  | 噪声治理(万元) |  |  | 0.5 | 固废治理(万元) |  |  | 0.5 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | 1 |  | 其它(万元) |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | —— |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | —— |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 废水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 废气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。  2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年；3、（3）为污水厂允许排放浓度。4、全厂实际排放总量(9)为通过城市污水厂排入外环境量。

附件1 环评批复