SDXH4Q138

检测报告

编号：山东祥和环境检字[2018b]第H03252号

检测项目        有组织废气、无组织废气、噪声

受检单位         临朐县奥虹涂料厂司

检测类别                委托检测

报告日期          2018 年04月04日

山东祥和职业环境检测有限公司

| 委托单位 |  |  | 临朐县奥虹涂料厂司 |  |  |  |  | 样品名称 |  |  | 有组织废气、无组织废气、噪声 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 |  |  | 临朐县奥虹涂料厂司 |  |  |  |  | 样品状态 |  |  | 正常 |  |  |
| 检测目的 |  |  | 委托检测 |  |  |  |  | 样品数量 |  |  | / |  |  |
| 样品来源 |  |  | 现场采样 |  |  |  |  | 采样人员 |  |  | 孙建军、徐克信 |  |  |
| 采/送样时间 |  |  | 2018年03月30日-2018年03月31日 |  |  |  |  | 采样地点 |  |  | 临朐县东阳路6600号 |  |  |
| 经纬度 |  |  | N:36°28′57″，E:118°35′29″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有组织废气检测方法一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  |  | 检测方法 | 标准号 |  |  | 仪器设备 |  |  | 方法检出限 |  |
| 1 |  | NMHC |  |  | 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 |  |  | 气相色谱仪GC-2014 |  |  | 0.04mg/m3 |  |
| 2 |  | 颗粒物 |  |  | 山东省固定源低浓度颗粒物--重量法 | DB37/T2537-2014 |  |  | 全自动烟尘（气） 测试仪YQ3000-C |  |  | 1mg/m3 |  |
| 无组织废气检测方法一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  |  | 检测方法 | 标准号 |  |  | 仪器设备 |  |  | 方法检出限 |  |
| 1 |  | 颗粒物 |  |  | 重量法 | GB/T 15432-1995 |  |  | 电子天平JA2003 |  |  | 0.001mg/m3 |  |
| 2 |  | NMHC |  |  | 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 |  |  | 气相色谱仪GC-2014 |  |  | 0.04mg/m3 |  |
| 噪声检测方法一览 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 检测方法 |  |  | 标准号 |  |  | 仪器设备 |  |  | 方法 检出限 |
| 1 | 噪声 |  |  | 工业企业厂界环境 噪声排放标准 |  |  | GB 12348—2008 |  |  | 多功能声级计/AWA6228+、 声校准器/HS6020 |  |  | --- |

公司签章：                                                   检测报告专用章

2018年04月04日

编制：                         审核：                        签发：

时间：2018年04月04日        时间：2018年04月04日        时间：2018年04月04日

无组织废气检测结果- -表1

| 项目 |  | 3月30日 |  |  |  | 3月31日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# |
| 颗粒物(mg/m3) | 09:00 | 0.244 | 0.296 | 0.251 | 0.293 | 0.193 | 0.350 | 0.275 | 0.375 |
|  | 11:00 | 0.248 | 0.343 | 0.295 | 0.257 | 0.233 | 0.347 | 0.338 | 0.376 |
|  | 13:00 | 0.191 | 0.290 | 0.338 | 0.369 | 0.230 | 0.299 | 0.298 | 0.316 |
|  | 15:00 | 0.193 | 0.364 | 0.332 | 0.308 | 0.203 | 0.277 | 0.273 | 0.258 |
| NMHC (mg/m3) | 09:00 | 0.77 | 1.06 | 1.21 | 1.38 | 0.90 | 1.16 | 1.33 | 1.06 |
|  | 11:00 | 0.86 | 1.12 | 1.11 | 1.27 | 0.93 | 1.61 | 1.08 | 1.48 |
|  | 13:00 | 0.70 | 1.26 | 1.67 | 1.35 | 0.93 | 0.91 | 1.56 | 1.23 |
|  | 15:00 | 0.80 | 1.56 | 1.80 | 0.91 | 0.93 | 1.72 | 1.74 | 0.94 |

有组织废气检测结果- -表2

| 检测日期 |  |  | 3月30日 |  |  | 3月31日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 | 项目 | 频次 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 车间废气排气筒P D:0.3m H:15m | NMHC | 浓度mg/m3 | 12.32 | 11.52 | 8.64 | 7.52 | 6.99 | 8.24 |
|  |  | 速率kg/h | 0.040 | 0.042 | 0.032 | 0.030 | 0.026 | 0.029 |
|  | 颗粒物 | 浓度mg/m3 | 8.6 | 7.5 | 9.2 | 5.8 | 6.3 | 7.2 |
|  |  | 速率kg/h | 0.028 | 0.028 | 0.034 | 0.023 | 0.023 | 0.025 |
|  | 废气量 Nm³/h |  | 3252 | 3685 | 3746 | 3992 | 3654 | 3485 |

噪声检测结果- -表3

| 日期 | 项目 | 厂界噪声测量结果LAeq [dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4#北厂界 |
| 3月30日 | 昼间 | 58.7 | 57.5 | 54.2 | 53.6 |
|  | 夜间 | 40.2 | 41.3 | 41.5 | 40.2 |
| 3月31日 | 昼间 | 57.3 | 58.2 | 54.9 | 55.0 |
|  | 夜间 | 42.3 | 41.6 | 40.5 | 42.0 |

检测期间气象参数- -表4

| 气象条件 日期 时间 |  | 气温(℃) | 气压（hPa） | 主导 风向 | 风速 (m/s) | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年03月30日 | 09:00 | 13.5 | 1018 | 南 | 1.8 | 7 | 5 |
|  | 11:00 | 15.9 | 1016 |  | 2.3 | 7 | 5 |
|  | 13:00 | 19.6 | 1013 |  | 1.7 | 7 | 4 |
|  | 15:00 | 20.4 | 1011 |  | 2.0 | 7 | 4 |
| 2018年03月31日 | 09:00 | 15.2 | 1017 | 南 | 2.3 | 8 | 6 |
|  | 11:00 | 18.9 | 1015 |  | 2.2 | 8 | 5 |
|  | 13:00 | 25.5 | 1008 |  | 1.9 | 8 | 5 |
|  | 15:00 | 24.6 | 1008 |  | 2.6 | 8 | 6 |

厂区 上风向 2#南厂界 4#北厂界 车间 东阳路 3#西厂界 1#东厂界 3# 空地 下风向1 # 下风向2# 下风向3# 空地 厂区 N 检测布点示意图

质控措施：

为了确保本次监测数据具有代表性、可靠性和准确性，在监测过程中对全过程包括采样、实验室分析、数据处理等各环节进行质量控制。具体要求如下：

(1) 废气样品的采集、运输、保存和监测按照国家环境保护总局技术要求进行。

(2) 采样人员与监测人员均经考核合格后持证上岗。

(3) 根据相关规范要求，实行明码平行样，密码质控样，质控样数量要达到样品总数的10％以上，监测数据完成后执行三级审核。

质控信息一览表：

现场采样设备校准、核查信息--表5

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 校准仪器/ 标气 | 仪器示值 | 采样前 校准值 | 误差 | 仪器示值 | 采样后 校准值 | 误差 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能声级计 | AWA6228 | HS6020 | 93.8dB(A) | 94.0 dB(A) | 0.2 dB(A) | 93.7 dB(A) | 94.0 dB(A) | 0.3 dB(A) | 合格 |
| 2 | 大气颗粒物采样器 | ZR-3920型 | KL-100 | 100 L/min | 101.3 L/min | 1.3 % | 100 L/min | 100.2L/min | 0.2% | 合格 |
| 3 | 大气颗粒物采样器 | ZR-3920型 | KL-100 | 100 L/min | 100.5L/min | 0.5% | 100 L/min | 100.8 L/min | 0.8 % | 合格 |
| 4 | 大气颗粒物采样器 | ZR-3920型 | KL-100 | 100 L/min | 100.7L/min | 0.7% | 100 L/min | 101.3 L/min | 1.3 % | 合格 |
| 5 | 大气颗粒物采样器 | ZR-3920型 | KL-100 | 100 L/min | 100.3 L/min | 0.3% | 100 L/min | 100.6L/min | 0.6% | 合格 |
| 6 | 全自动烟尘（气）测试仪 | YQ3000-C | GH-2031 | 30 L/min | 29.9 L/min | 0.3% | 30 L/min | 29.6 L/min | 1.3% | 合格 |

检测报告声明

1、本检测报告仅对本委托项目负责。

2、本检测报告无本公司检测报告专用章、骑缝章无效，无编制人、审核人、批准人签字无效。

3、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。

4、本检测报告涂改、增删无效，未经本公司书面批准不得复制，未经本公司同意不得用于广告、评优及商品宣传等。

5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责，委托检验仅对送检样品结果负责。

6、本检测报告一式两份（用人单位和本公司各执一份）。

******************************************************************************

单位名称：山东祥和职业环境检测有限公司

地     址：潍坊市经济开发区民主街6789号

电     话：18863677666        邮   编：261000

传     真：0536-8659896

邮     箱：18863677666@163.com;   wfxhjc@sina.com

临朐县奥虹涂料厂司

环境检测人员签字一览表

检 测 单 位：山东祥和职业环境检测有限公司（盖章）

检测负责人 ：

| 类别 | 检测项目 | 姓名 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | NMHC 颗粒物 | 朱亚男 |  |
|  |  | 陈湘山 |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 NMHC | 陈湘山 |  |
|  |  | 朱亚男 |  |
| 噪声 | 噪声 | 田强 |  |
|  |  | 徐克信 |  |
| 采样人员姓名 | 孙建军、徐克信 |  |  |
| 采样人员签字 |  |  |  |

技术负责人 ：