SDXH4Q138

检测报告

编号：山东祥和环境检字[2018b]第H07041号

检测项目        有组织废气、无组织废气、噪声

受检单位          临朐县奥虹涂料厂

检测类别                委托检测

报告日期          2018 年 07月 10日

山东祥和职业环境检测有限公司

| 委托单位 |  | 临朐县奥虹涂料厂 |  |  | 样品名称 |  | 有组织废气、无组织废气、噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 |  | 临朐县奥虹涂料厂 |  |  | 样品状态 |  | 正常 |  |
| 检测目的 |  | 委托检测 |  |  | 样品数量 |  | / |  |
| 样品来源 |  | 现场采样 |  |  | 采样人员 |  | 徐克信、秦红耀 |  |
| 采/送样时间 |  | 2018年07月07日- 2018年07月08日 |  |  | 采样地点 |  | 临朐县东阳路6600号 |  |
| 经纬度 |  | N:36°28′58″，E:118°35′32″ |  |  |  |  |  |  |
| 有组织废气检测方法一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 检测方法 | 标准号 |  | 仪器设备 |  | 方法检出限 |
| 1 | 二甲苯 |  | 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 |  | 气相色谱仪GC-2014 |  | 0.0015mg/m3 |
| 无组织废气检测方法一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 检测方法 | 标准号 |  | 仪器设备 |  | 方法检出限 |
| 1 | 二甲苯 |  | 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 |  | 气相色谱仪 GC-2014 |  | 0.0015mg/m3 |

公司签章：                                                   检测报告专用章

2018年07月10日

编制：                       审核：                          签发：

时间：2018年07月10日       时间：2018年07月10日         时间：2018年07月10日

无组织废气检测结果- -表1

| 项目 |  | 7月7日 |  |  |  | 7月8日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# |
| 二甲苯(mg/m3) | 02:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 08:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 14:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 20:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

有组织废气检测结果- -表2

| 检测日期 |  |  | 7月7日 |  |  | 7月8日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 | 项目 | 频次 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 分散机、砂磨机废气排气筒P D：0.3m H：15m | 二甲苯 | 浓度mg/m3 | 1.36 | 2.12 | 1.54 | 2.03 | 1.86 | 1.37 |
|  |  | 速率kg/h | 0.008 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.007 |
|  | 废气量 Nm³/h |  | 5524 | 5083 | 5358 | 5129 | 5345 | 5147 |

检测期间气象参数- -表3

| 气象条件 日期 时间 |  | 气温(℃) | 气压（hPa） | 主导 风向 | 风速 (m/s) | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 07月07日 | 02:00 | 23.4 | 1020 | 南 | 1.9 | - | - |
|  | 08:00 | 25.7 | 1017 |  | 2.0 | 8 | 7 |
|  | 14:00 | 32.1 | 1015 |  | 2.3 | 7 | 6 |
|  | 20:00 | 26.3 | 1016 |  | 2.1 | - | - |
| 2018年 07月08日 | 02:00 | 22.1 | 1021 | 南 | 1.7 | - | - |
|  | 08:00 | 24.8 | 1018 |  | 2.2 | 7 | 6 |
|  | 14:00 | 31.6 | 1014 |  | 2.0 | 6 | 5 |
|  | 20:00 | 27.2 | 1015 |  | 1.9 | - | - |

本页以下空白

上风向 下风向1 # 下风向2# 下风向3# 车间 4#北厂界 N 检测布点示意图

质控措施：

为了确保本次监测数据具有代表性、可靠性和准确性，在监测过程中对全过程包括采样、实验室分析、数据处理等各环节进行质量控制。具体要求如下：

(1) 废气样品的采集、运输、保存和监测按照国家环境保护总局技术要求进行。

(2) 采样人员与监测人员均经考核合格后持证上岗。

(3) 根据相关规范要求，实行明码平行样，密码质控样，质控样数量要达到样品总数的10％以上，监测数据完成后执行三级审核。

质控信息一览表：

现场采样设备校准、核查信息--表4

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 校准仪器/ 标气 | 仪器示值 | 采样前 校准值 | 误差 | 仪器示值 | 采样后 校准值 | 误差 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气颗粒物采样器 | ZR-3920型 | KL-100 | 100 L/min | 100.3 L/min | 0.3 % | 100 L/min | 100.2L/min | 0.2% | 合格 |
| 2 | 大气颗粒物采样器 | ZR-3920型 | KL-100 | 100 L/min | 100.6L/min | 0.6% | 100 L/min | 100.8 L/min | 0.8 % | 合格 |
| 3 | 大气颗粒物采样器 | ZR-3920型 | KL-100 | 100 L/min | 100.7L/min | 0.7% | 100 L/min | 100.3 L/min | 0.3 % | 合格 |
| 4 | 大气颗粒物采样器 | ZR-3920型 | KL-100 | 100 L/min | 100.4 L/min | 0.4 % | 100 L/min | 100.6L/min | 0.6% | 合格 |
| 5 | 全自动烟尘（气）测试仪 | YQ3000-C | GH-2031 | 30 L/min | 29.9 L/min | 0.3% | 30 L/min | 29.8 L/min | 0.6% | 合格 |

检测报告声明

1、本检测报告仅对本委托项目负责。

2、本检测报告无本公司检测报告专用章、骑缝章无效，无编制人、审核人、批准人签字无效。

3、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。

4、本检测报告涂改、增删无效，未经本公司书面批准不得复制，未经本公司同意不得用于广告、评优及商品宣传等。

5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责，委托检验仅对送检样品结果负责。

6、本检测报告一式两份（用人单位和本公司各执一份）。

******************************************************************************

单位名称：山东祥和职业环境检测有限公司

地     址：潍坊市经济开发区民主街6789号

电     话：18863677666        邮   编：261000

传     真：0536-8659896

邮     箱：18863677666@163.com;   wfxhjc@sina.com

临朐县奥虹涂料厂

环境检测人员签字一览表

检 测 单 位：山东祥和职业环境检测有限公司（盖章）

检测负责人 ：

| 类别 | 检测项目 | 姓名 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 二甲苯 | 朱亚男 |  |
|  |  | 张子斌 |  |
| 无组织废气 | 二甲苯 | 张子斌 |  |
|  |  | 朱亚男 |  |
| 采样人员姓名 | 秦红耀、徐克信 |  |  |
| 采样人员签字 |  |  |  |

技术负责人 ：