临朐县奥虹涂料厂水性工业涂料项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位:临朐县奥虹涂料厂

编制单位：潍坊和邦安全工程咨询有限公司

2018年7月

建设单位：临朐县奥虹涂料厂

法人代表：董泽清

编制单位：临朐县奥虹涂料厂

法人代表：董泽清

项目负责人：夏传云

建设单位：临朐县奥虹涂料厂   编制单位：潍坊和邦安全工程咨询有限公司

电    话：15064632782         电    话：15065697895

传    真：--                  传    真：--

邮    编：262622               邮    编：262400

地址：临朐县东城街道东阳路交   地址：山东省潍坊市昌乐县新昌路锦

南环路东南侧（东阳路6600号）   绣佳苑广场9号商务楼1413室

验收项目概况

项目名称：水性工业涂料项目

性质：新建

建设单位：临朐县奥虹涂料厂

建设地点：临朐县东城街道东阳路交南环路东南侧（东阳路6600号）

环评报告表编制单位与完成时间：青州市方元环境影响评价服务有限公司于2014年7月编制完成。

环评审批部门：2014年8月13日由临朐县环境保护局审批。

验收依据

### 2.1 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2005.4）；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2013.1）。

2.2 法规、规章

（1） 国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》（1998.12）；

（2） 国家环境保护总局第13号文《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2002.2）

（3） 山东省人大第99号令《山东省环境保护条例》（2001.12）；

（4）《<山东省建设项目竣工环境保护验收专家库管理办法>的通知》，(2011.12)；

（5） 鲁环函[2011]417号文《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收管理的通知》(2011.6)；

（6）环境保护部和国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录》（2008.6）；

（7）鲁政办发[2006]60号《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》(2006.7)；

（8）山东省环境保护局鲁环发[2007]131号《关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见》（2007.9）；

（9）环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7）；

（10） 鲁环函[2012]493号《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收等有关环境监管问题的通知》（2012）；

（11） 鲁环发[2013]4号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（2013.1）；

（12）环境保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012.8）；

（13）山东省人民政府令第248号，《山东省扬尘污染防治管理办法》(2012.3)；

（14）鲁环评函[2013]138号《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》；

（15）潍环函【2017】98号《潍坊市环境保护局关于加快未验先投项目清理整顿工作的通知》。

### 2.3 技术文件依据

（1）青州市方元环境影响评价服务有限公司《临朐县奥虹涂料厂水性工业涂料项目环评影响报告表》（2014.7）；

（2）临朐县环境保护局《临朐县奥虹涂料厂水性工业涂料项目环评影响报告表》的批复（2014.8.13）；

（3）该项目环境保护验收监测委托书；

（5）验收监测期间生产负荷证明；

（6）山东祥和职业环境检测有限公司《检测报告》。

### 2.4 验收评价标准

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值；

- 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准的浓度限值要求；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区厂界环境噪声排放限值；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）。

工程建设情况

地理位置及平面布置

临朐县地处山东省中部，沂山北麓，弥河上游，北纬36°00′4″-36°03′7″，东经118°01′4″-118°04′9″，临朐县行政归辖潍坊市，位于潍坊市西南山区丘陵地带。东与昌乐县、安丘市毗连，南与沂水、沂源县接壤，西界淄博市，北邻青州市。

临朐县境内有省道东红公路从县城东侧南北向穿过，连接胶济线与陇海线，为鲁中南重要的交通干道之一。薛馆公路、仲临公路、大沂公路和下小公路等四条省道使临朐能直接联系潍坊、济南、泰安、青岛等省域内的重要城市。同时，随着青临铁路的建成，又可利用沿海大港和济青航空港，极大地改善临朐的交通条件。

临朐县奥虹涂料厂位于临朐县东城街道东阳路交南环路东南侧（东阳路6600号）。厂区西侧为东阳路，南侧与北侧为空地，东侧为沂脉山泉有限公司，该区位交通便利，地理位置优越。项目生产过程中产生的污染负荷较轻，对周围环境影响较小。根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家相关政策，应为允许类项目。项目地理位置见图1，厂区总平面布置图见图2，项目周边关系图见图3。

项目所在地

图1 项目地理位置图

图2-1 项目厂区平面布置图  比例尺1:100

图2-2 车间平面布置图

图3厂区周边环境图  比例尺1:100

图4 环境敏感目标图  比例尺1:200

建设内容

临朐县奥虹涂料厂位于临朐县东城街道东阳路交南环路东南侧（东阳路6600号），厂区西侧为东阳路，南侧与北侧为空地，东侧为沂脉山泉有限公司。本项目总厂区占地面积约90亩，项目占地面积3300平方米，建筑面积为1800平方米，项目原规划投资150万元，实际总投资150万元，其中实际环保投资10万元，占总投资比例的6.67%。购置砂磨机、分散搅拌机等生产加工设备，项目建成后具备年产380吨水性工业涂料的生产能力。项目原环评设计职工人数为6人，实际职工10人，实行白班制，每班生产8小时，全年工作300天、2400小时。

本项目由主体工程、辅助工程、环保工程组成，项目主要建设内容见表3.2-1。

表3.2-1  本项目主要建设内容及规模

| 序号 | 实际建设情况 |  |  | 环评阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 |  |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 1处，总建筑面积1800m² | 生产车间1处，总建筑面积800m²；办公室1处，总建筑面积200m² |
| 2 | 公用工程 | 供水 | 同环评 | 市政供水 |
|  |  | 排水 | 同环评 | 生活污水经化粪池沉淀后，通过市政污水管网进入临朐县第二污水处理厂深度处理 |
|  |  | 供电 | 同环评 | 市政供电 |
| 3 | 环保工程 | 废水 | 同环评 | 生活污水经化粪池沉淀后，通过市政污水管网进入临朐县第二污水处理厂深度处理 |
|  |  | 废气 | 颗粒物（主要来自助剂、颜料、填料等粉料的投料和搅拌）、二甲苯和非甲烷总烃（来自投料和搅拌（分散搅拌机）工序、砂磨机出料入桶工序的有机溶剂挥发），采取的治理措施包括：2台分散搅拌机在1个密闭小空间内设置，每台砂磨机及周边产品桶区域分别设置1个集气罩，所有废气用1台风机引入1台布袋除尘器+1套挥发性有机物综合处理设施（UV光解+活性炭吸附）处理后通过1根15米高排气筒排放。 | 投料工序产生的颗粒物：集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒 |
|  |  | 噪声 | 同环评 | 减振、隔声措施 |
|  |  | 固废 | 项目除尘器集尘回用于生产；树脂和溶剂包装桶回生产企业，固体辅料外包装袋外售，破损废弃的树脂和溶剂包装桶、固体辅料内包装袋、废气处理废活性炭为危废，委托处置。 | 除尘器集尘回用于生产；废原料包装袋全部由供货厂家回收；产生的生活垃圾由环卫部门集中清运，统一处理 |

主要原辅材料、产品及设备

3.3.1主要原辅料

表3.3-1  项目原材料消耗一览表

| 序号 | 环评阶段 |  | 工程内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 用量 | 名称 | 用量 | 类别 |
| 1 | 苯丙乳液 | 102.2 | 丙烯酸树脂 | 150 | 液体树脂 |
| 2 | 硫酸钡 | 38 | 环氧树脂 | 93 | 液体树脂 |
| 3 | 轻质碳酸钙 | 76 | 二甲苯 | 15.5 | 有机溶剂 |
| 4 | 钛白粉 | 38 | 丁酯 | 7.3 | 有机溶剂 |
| 5 | 助剂 | 1.1 | 丁醇 | 4.7 | 有机溶剂 |
| 6 |  |  | 分散剂 | 1.4 | 助剂 |
| 7 |  |  | 消泡剂 | 1.2 | 助剂 |
| 8 |  |  | 成膜剂 | 1.3 | 助剂 |
| 9 |  |  | 流平剂 | 1.2 | 助剂 |
| 10 |  |  | 硫酸钡 | 11 | 填料 |
| 11 |  |  | 滑石粉 | 10 | 填料 |
| 12 |  |  | 轻质碳酸钙 | 8 | 填料 |
| 13 |  |  | 磷铁粉 | 2 | 填料 |
| 14 |  |  | 膨润土 | 0.4 | 填料 |
| 15 |  |  | 钛白粉 | 12 | 填料 |
| 16 |  |  | 颜料 | 4 | 颜料 |

物料理化性质：

（1）丙烯酸树脂：广义上讲是（甲基）丙烯酸及衍生物的均聚物和共聚物的统称，均聚物有：聚（甲基）丙烯酸及其盐、聚（甲基）丙烯酸甲酯、丁酯，聚丙烯酰胺，聚丙烯腈等，还按不同用途选定不同单体及比例共聚可获得更多共聚物品种。狭义丙烯酸树脂主要指聚甲基丙烯酸及其盐，是一种聚电解质，其性质受PH值影响。不同聚合方式可得固态、溶液、乳胶等不同形态的树脂。适用多种用途。

（2）环氧树脂：泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物，除个别外，它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网状结构的高聚物。凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，变定收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定 ，因而广泛应用于国防、国民经济各部门，作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。

（3）二甲苯：无色透明液体。有芳香烃的特殊气味。系由45%～70%的间二甲苯、15%～25%的对二甲苯和10%～15%邻二甲苯三种异构体所组成的混合物。易流动，能与无水乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂混溶。二甲苯具刺激性气味、易燃，与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，在水中不溶。沸点为137～140℃。二甲苯属于低毒类化学物质，美国政府工业卫生学家会议（ACGIH）将其归类为A4级，即缺乏对人体、动物致癌性证据的物质。

（4）丁酯：无色透明液体,有水果香气。能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物，25℃时溶于约120份水。其蒸气比空气重，相对密度0.8826。凝固点-77℃。沸点125-126℃，比热容（20 ℃）1. 91KJ/(kgK)。折射率1.3951。闪点（闭杯）22℃。易燃，燃点421℃。粘度(20℃)0.734mPas。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.4%-8.0%（体积）。

（5）丁醇：无色液体，有酒味，与乙醇、乙醚及其他多种有机溶剂混溶，蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.45-11.25（体积）。主要用于制造邻苯二甲酸、脂肪族二元酸及磷酸的正丁酯类增塑剂，它们广泛用于各种塑料和橡胶制品中，也是有机合成中制丁醛、丁酸、丁胺和乳酸丁酯等的原料。

（6）分散剂：是一种在分子内同时具有亲油性和亲水性两种相反性质的界面活性剂。可均一分散那些难于溶解于液体的无机，有机颜料的固体及液体颗粒，同时也能防止颗粒的沉降和凝聚，形成安定悬浮液所需的两亲性试剂。

（7）消泡剂：也称消沫剂，是在食品加工过程中降低表面张力，抑制泡沫产生或消除已产生泡沫的食品添加剂。我国许可使用的消泡剂有乳化硅油、高碳醇脂肪酸酯复合物、聚氧乙烯聚氧丙烯季戊四醇醚、聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚、聚氧丙烯甘油醚和聚氧丙烯聚氧乙烯甘油醚、聚二甲基硅氧烷等7种。

（8）成膜剂：是调节感光液的能使感光液易于涂布和流平; 提高感光层和版基的黏附性以及感光层的光化学反应速度，这些都有利于感光液在版基上形成固着的膜层。成膜剂必须能够很好地与感光性物质混合，且与感光性物质具有相同的可溶性，包括水溶性、碱溶性、有机溶剂溶性等。

（9）流平剂：是一种常用的涂料助剂，它能促使涂料在干燥成膜过程中形成一个平整、光滑、均匀的涂膜。能有效降低涂饰液表面张力，提高其流平性和均匀性的一类物质。可改善涂饰液的渗透性，能减少刷涂时产生斑点和斑痕的可能性，增加覆盖性，使成膜均匀、自然。主要是表面活性剂，有机溶剂等。流平剂种类很多， 不同涂料所用的流平剂种类也不尽相同。在溶剂型涂饰剂中可用高沸点溶剂或丁基纤维素。在水基型涂饰剂中则用表面活性剂或聚丙烯酸、羧甲基纤维素等。

（10）硫酸钡：别名重晶石，无臭、无味粉末。溶于热浓硫酸，几乎不溶于水、稀酸、醇。水悬浮溶液对石蕊试纸呈中性。密度：4.25-4.5；熔点：1580ºC；沸点：330ºC at 760 mmHg；分解温度：>1600℃。

（11）滑石粉：主要成分是滑石含水的硅酸镁，分子式为Mg3[Si4O10](OH)2。滑石属单斜晶系。晶体呈假六方或菱形的片状，偶见。通常成致密的块状、叶片状 、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色；解理面上呈珍珠光泽。硬度1，比重2.7～2.8。

（12）轻质碳酸钙：又称沉淀碳酸钙( Precipitated Calcium Carbonate，简称PCC) 。轻质碳酸钙是用化学加工方法制得的。由于它的沉降体积(2.4-2.8mL/g)比用机械方法生产的重质碳酸钙沉降体积(1.1-1.9mL/g)大，因此被称为轻质碳酸钙。它的化学式为CaCO3，它与所有的强酸发生反应，生成和相应的钙盐(如氯化钙CaCl2)，同时放出二氧化碳。在常温(25℃)下，轻质碳酸钙在水中的浓度积为8.7/1029、溶解度为0.0014；轻质碳酸钙水溶液的pH值为9.5～10.2；空气饱和轻质碳酸钙水溶液的pH值为8.0～8.6；轻质碳酸钙无毒、无臭、无刺激性，通常为白色，相对密度为2.7～2.9；沉降体积2.5ml/g以上，比表面积为5m²/g左右。

（13）磷铁粉：无毒,无臭,无异味,具有良好的导电,导热性,特有的防锈蚀,耐磨,耐盐雾,附着力强等优点.它与金属锌能起到一种叠加作用,亦可单独使用,除了具有极好的防腐性能以外,这种叠加作用所显示优点比用100%金属锌粉更好。

（14）膨润土：是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产，蒙脱石结构是由两个硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的2：1型晶体结构，由于蒙脱石晶胞形成的层状结构存在某些阳离子，如Cu、Mg、Na、K等，且这些阳离子与蒙脱石晶胞的作用很不稳定，易被其它阳离子交换，故具有较好的离子交换性。国外已在工农业生产24个领域100多个部门中应用，有300多个产品,因而人们称之为“万能土”。

（15）钛白粉：主要成分为二氧化钛(TiO2)的白色颜料，学名为二氧化钛（titanium dioxide），分子式为TiO2是一种多晶化合物，其质点呈规则排列，具有格子构造。二氧化钛的化学性质极为稳定，是一种偏酸性的两性氧化物。常温下几乎不与其他元素和化合物反应，对氧、氨、氮、硫化氢、二氧化碳、二氧化硫都不起作用，不溶于水、脂肪，也不溶于稀酸及无机酸、碱，只溶于氢氟酸。但在光作用下，钛白粉可发生连续的氧化还原反应，具有光化学活性。这一种光化学活性，在紫外线照射下锐钛型钛白粉尤为明显，这一性质使钛白粉即使某些无机化合物的光敏氧化催化剂，又是某些有机化合物光敏还原催化剂。二氧化钛(或称钛白粉)广泛用于各类结构表面铝型材粉末、纸张涂层和填料、塑料及弹性体，其它用途还包括陶瓷、玻璃、催化剂、涂布织物、印刷油墨、屋顶铺粒和焊剂。

（16）颜料：就是能使物体染上颜色的物质。颜料有可溶性的和不可溶性的，有无机的和有机的区别。无机颜料一般是矿物性物质，人类很早就知道使用无机颜料，利用有色的土和矿石，在岩壁上作画和涂抹身体。有机颜料一般取自植物和海洋动物，如茜蓝、藤黄和古罗马从贝类中提炼的紫色。

3.3.2主要产品

表3.3-2 项目产品组成

| 名称 | 产量 | 成分 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水性工业涂料 | 380 | 固含量（包括树脂、助剂、填料、颜料等）≥80%，有机溶剂≤5%（其中二甲苯占比≤60%），水≥15% | 《水性涂料涂装体系选择通则》（GB／T 18178－2000） |

3.3.3设备

表3.3-3项目主要设备

| 序号 | 环评阶段 |  | 工程内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 用量 | 名称 | 用量 | 单位 |
| 1 | 分散搅拌机 | 2 | 分散搅拌机 | 2 | 台 |
| 2 | 包装机 | 1 | 砂磨机 | 5 | 台 |

原环评为分散搅拌机2台、包装机1台，实际建设为分散搅拌机2台、砂磨机5台。项目产品为液态，砂磨后的成品即为产品，直接用管道入产品桶，不需要包装机。水性涂料行业砂磨机是必须的生产设备，主要作用是将颜料、填料、助剂等固态物料从1000目左右磨细到25微米左右，环评中未体现属于遗漏，但是，根据设备规格及说明书和现场对照，项目总产能没有变化，仍为380吨/年。

项目产能瓶颈设备为砂磨机，项目设置5×30L砂磨机，为连续生产，产能为53kg/h·台×8h/d×300d/a×3台=380吨/年。

水源及水平衡

该项目用水水源取自给水管网，临朐县自来水公司现有供水能力、供水水质、供水压力均有保障，该项目用水主要为生活用水。

根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版），项目职工定员10人，项目职工用水按50L/（人·d）计，则生活用水量为150m³/a。

本项目生产过程中无生产废水产生，产生的废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后，用于堆肥，废水产生量为120m³/a。本项目水平衡见图2.1-1。

图3.4-1 项目水平衡图（m3/a）

生产工艺

该项目主要生产水性工业涂料，产品的生产工艺主要为投料、分散搅拌、研磨，整个生产工艺过程中不涉及表面处理和喷漆工艺，本项目工艺流程及产污环节图见图3.5-1。

图3.5-1 工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

将原辅料通过人工投料投入分散搅拌机，通过分散搅拌机进行混合搅拌，搅拌均匀后通过管道送入研磨机，将物料从1000目左右磨细到25微米左右，研磨完成后包装入库。

本项目废气主要是颗粒物（主要来自助剂、颜料、填料等粉料的投料和搅拌）、二甲苯和非甲烷总烃（来自投料和搅拌（分散搅拌机）工序、砂磨机出料入桶工序的有机溶剂挥发），采取的治理措施包括：2台分散搅拌机在1个密闭小空间内设置，每台砂磨机及周边产品桶区域分别设置1个集气罩，所有废气用1台风机引入1台布袋除尘器+1套挥发性有机物综合处理设施（UV光解+活性炭吸附）处理后通过1根15米高排气筒排放。

未完全收集的废气，通过加强车间通风，无组织排放。

项目变动情况

1、项目环保管理边界变更：原环评只给出项目占地面积3300m²（4.95亩）且以项目占地边界为环保管理边界，实际建设项目占地面积未变，但厂区占地面积为90亩，项目环保管理边界变更。

2、建筑面积变更：生产车间建筑面积由原环评的800平方米增加到1800平方米，主要增加了原料库、成品库面积，生产区域面积未变。

3、生产设备变更：原环评为分散搅拌机2台、包装机1台，实际建设为分散搅拌机2台、砂磨机5台。项目产品为液态，砂磨后的成品即为产品，直接用管道入产品桶，不需要包装机。水性涂料行业砂磨机是必须的生产设备，主要作用是将颜料、填料、助剂等固态物料从1000目左右磨细到25微米左右，环评中未体现属于遗漏，但是，根据设备规格及说明书和现场对照，项目总产能没有变化，仍为380吨/年。

4、原辅料变更：原环评原辅料包括苯丙乳液、硫酸钡、轻质碳酸钙、钛白粉、助剂，实际建设为：主料为液体树脂（丙烯酸树脂、环氧树脂）、有机溶剂（二甲苯、丁酯、丁醇）、助剂（分散剂、消泡剂、成膜剂、流平剂）、填料（硫酸钡、滑石粉、轻质碳酸钙、磷铁粉、膨润土、钛白粉）等，颜料（全部为分散颜料）。以上原辅料是目前水性涂料生产所必须的，原环评未细化。

4、废气治理设施变更：原环评废气只考虑了颗粒物，为无组织排放。实际生产中，废气污染物种类有颗粒物（主要来自助剂、颜料、填料等粉料的投料和搅拌）、二甲苯和非甲烷总烃（来自投料和搅拌（分散搅拌机）工序、砂磨机出料入桶工序的有机溶剂挥发），采取的治理措施包括：2台分散搅拌机在1个密闭小空间内设置，每台砂磨机及周边产品桶区域分别设置1个集气罩，所有废气用1台风机引入1台布袋除尘器+1套挥发性有机物综合处理设施（UV光解+活性炭吸附）处理后通过1根15米高排气筒排放。

以上变更不构成重大变更。

环境保护设施

污染物治理/处置设施

废水

该项目无生产废水，生活污水经化粪池沉淀后，通过市政污水管网进入临朐县第二污水处理厂深度处理。

废气

本项目废气主要是颗粒物（主要来自助剂、颜料、填料等粉料的投料和搅拌）、二甲苯和非甲烷总烃（来自投料和搅拌（分散搅拌机）工序、砂磨机出料入桶工序的有机溶剂挥发），采取的治理措施包括：2台分散搅拌机在1个密闭小空间内设置，每台砂磨机及周边产品桶区域分别设置1个集气罩，所有废气用1台风机引入1台布袋除尘器+1套挥发性有机物综合处理设施（UV光解+活性炭吸附）处理后通过1根15米高排气筒排放。

项目现场废气处理设施图片详见下列照片：

集气罩

布袋除尘器+UV光解+活性炭吸附装置+15米高排气筒

噪声

该项目噪声源主要是生产过程中砂磨机、分散搅拌机等设备，噪声值范围在65～85dB(A)。所有设备均在车间内运行。建设单位对门窗作隔声处理、对设备进行减震处理，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

固体废物

本项目固废主要为布袋除尘器集尘、废包装材料、废活性炭。

根据企业提供信息，本项目布袋除尘器集尘量为0.013t/a，收集后回用于生产；树脂包装桶740个/a，溶剂包装桶460个/a，由生产企业回收利用；固体辅料外包装袋产生量0.118t/a，由企业收集后外售；破损废弃的树脂包装桶10个/a，破损废弃的溶剂包装桶5个/a，固体辅料内包装袋产生量0.03t/a，废气处理废活性炭产生量0.04t/a，均为危险废物，危废库暂存定期委托有资质的单位处理。

本项目共有职工10人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg生活垃圾，每年工作300天进行计算，则产生生活垃圾1.5t/a，生活垃圾平时放进垃圾箱内，最后由环卫部门统一清运、处理。

其他环保设施

- 4.2.1环境风险防范设施

本项目环境风险主要是原辅料燃烧产生的烟尘、液态物料泄漏、事故消防废水、燃烧残余固废向环境空气、水体和土壤泄露引起的环境污染事故，以及废气处理设施发生故障引发废气超标的环境事故。企业针对以上风险采取了相应的必要措施，基本落实了环评及批复中的要求。

依据鲁环发[2009]80号文《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》要求。建设单位为防止发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，设立了应急防控体系，将污染控制在厂内，防止较大生产事故产生的事故废水、污染雨水和事故泄漏造成的环境污染事故。

本公司应急预案已经在临朐县环保局备案。现有的应急设施详见下图。

事故水池

应急物资储备                             制度

4.2.2在线监测装置

本项目未设置废水、废气在线监测装置。

环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资150万元，环保投资10万元，环保投资占项目总投资的6.67%，环保投资情况见表4.3-1.

表4.3-1 环保设施投资一览表

| 序号 | 项目 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 4 |
| 2 | 废水治理 | 3 |
| 3 | 噪声治理 | 1 |
| 4 | 固废治理 | 1 |
| 5 | 绿化及其他 | 1 |
| 合计 |  | 10 |

检测期间，环保设施“三同时”落实情况详见表4.3-2。

表4.3-2“三同时”落实情况一览表

| 序号 | 项目 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 该项目无工艺废水产生和排放。生活污水经化粪池处理后，经污水管网进入污水处理厂进一步处理，废水排放应确保达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B级标准。 | 积极落实污水污染防治，生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入临朐县第二污水处理厂深度处理，废水排放达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）标准表1中B等级标准。 | 落实 |
| 2 | 废气治理 | 项目在投料过程中产生粉尘废气，在作业点上方设置集气罩，经布袋除尘器对粉尘处理后，通过15米高的排气筒排放，粉尘排放确保达到《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表2大气颗粒物最高允许排放浓度限值。加强清洁生产管理，保持生产车间地面清洁，确保无组织排放粉尘达到《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表3企业边界大气污染物浓度限值。 | 本项目废气主要是颗粒物（主要来自助剂、颜料、填料等粉料的投料和搅拌）、二甲苯和非甲烷总烃（来自投料和搅拌（分散搅拌机）工序、砂磨机出料入桶工序的有机溶剂挥发），采取的治理措施包括：2台分散搅拌机在1个密闭小空间内设置，每台砂磨机及周边产品桶区域分别设置1个集气罩，所有废气用1台风机引入1台布袋除尘器+1套挥发性有机物综合处理设施（UV光解+活性炭吸附）处理后通过1根15米高排气筒排放。未完全收集的废气，通过加强车间通风，无组织排放。 | 落实 |
| 3 | 噪声治理 | 选用低噪声设备，对分散搅拌机和包装机等设备采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。 | 用低噪声设备，采取合理布置、隔声、减震等措施 | 落实 |
| 4 | 固废治理 | 项目布袋除尘装置收集的粉尘全部回用于生产；废原料包装袋全部由供货厂家回收；产生的生活垃圾由环保部门集中清运，统一处理。 | 项目除尘器集尘回用于生产；树脂和溶剂包装桶回生产企业；固体辅料外包装袋外售；破损废弃的树脂和溶剂包装桶、固体辅料内包装袋、废气处理废活性炭为危废，委托处置；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 | 落实 |

建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定

建设项目环评报告表的主要结论与建议

一、结论

1、项目基本情况

临朐县奥虹涂料厂于2018年1月成立，拟于临朐县东城街道东阳路交南环路东南侧（东阳路6600号），建设水性工业涂料项目。本项目总厂区占地面积约90亩，项目占地3300m²，占地面积3300平方米，建筑面积为1800平方米，主要包括生产车间，项目购进购置砂磨机、分散搅拌机等生产加工设备共计7台（套），项目建成后形成年产380吨水性工业涂料生产能力。

2、拟建项目合理性分析

（1）产业政策符合性分析

该项目不属于《产业结构调整指导目录》（2005年本）国家发改革委第40号令中鼓励类、限制类、淘汰类项目，因此属于允许建设项目，符合国家的产业政策。

（2）城市总体发展规划符合性分析

拟建项目位于临朐县东城街道东阳路交南环路东南侧（东阳路6600号），拟建项目所在地属于建设用地，因此项目的建设符合潍坊临朐县土地利用规划的有关要求。

3、环境质量现状

临朐县环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；弥河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类标准限值；拟建项目所在区域地下水各指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。区域的声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、环境影响分析结论

（1）施工期环境影响分析

施工期间，该项目的实施会对周围环境产生一定的影响，主要是建筑机械的施工噪声、扬尘，其次是施工人员产生的生活污水和生活垃圾。

从施工现场和施工范围来分析，施工期间的扬尘、废水、固废和机械噪声对外环境会造成一定影响，但由于施工期影响是暂时的，通过加强施工管理并采取有效措施后，可以满足环境的要求。

（2）运营期环境影响分析

①环境空气影响分析

本项目废气主要是颗粒物（主要来自助剂、颜料、填料等粉料的投料和搅拌）、二甲苯和非甲烷总烃（来自投料和搅拌（分散搅拌机）工序、砂磨机出料入桶工序的有机溶剂挥发）。

本项目投料、分散搅拌过程中产生的颗粒物最大量为0.015t/a，经集气罩收集后进入“布袋除尘器+ UV光解+活性炭吸附装置”，处理后通过15米高排气筒排放，有组织排放能够满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区排放浓度限值要求（颗粒物≤10mg/m³）。投料、分散搅拌、研磨工序产生少量的非甲烷总烃和二甲苯，产生量分别为0.0006t/a、0.00015t/a，经集气罩收集后进入同一套“布袋除尘器+UV光解+活性炭吸附装置”，处理后通过15米高排气筒排放，有组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（非甲烷总烃≤120mg/m³、二甲苯≤70mg/m³）。

未完全收集的颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯无组织排放，根据估算模式SCREEN3计算结果，颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯无组织排放厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放浓度限值。

该项目废气排放量很小且有较完善的环保设施，因此，对周围空气环境影响不大。

②水环境影响分析

本项目用水主要为职工日常生活用水，由市政管网供给，能够满足生活用水需要。该项目废水主要为生活污水，本项目工作人员10人，产生生活污水120m³/a，生活污水经化粪池堆肥处理，通过市政污水管网进入临朐县第二污水处理厂深度处理。

整个厂区全部硬化，做好防渗，不会对地下水环境造成污染。

③噪声环境影响分析

噪声主要来生产厂房各机械设备运行中产生的噪声，车间混合噪声源强在65～85 dB(A)之间。该噪声源经厂房屏蔽和距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（）昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））以下。表明该项目投产后，不会对区域声环境造成大的影响。

④固体废物环境影响分析

本项目固废主要为布袋除尘器集尘、废包装材料、废活性炭。

根据企业提供信息，本项目布袋除尘器集尘量为0.013t/a，收集后回用于生产；树脂包装桶740个/a，溶剂包装桶460个/a，由生产企业回收利用；固体辅料外包装袋产生量0.118t/a，由企业收集后外售；破损废弃的树脂包装桶10个/a，破损废弃的溶剂包装桶5个/a，固体辅料内包装袋产生量0.03t/a，废气处理废活性炭产生量0.04t/a，均为危险废物，危废库暂存定期委托有资质的单位处理。

本项目共有职工10人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg生活垃圾，每年工作300天进行计算，则产生生活垃圾1.5t/a，生活垃圾平时放进垃圾箱内，最后由环卫部门统一清运、处理。

本项目固体废物均得到有效处置，对周围环境产生影响较小。

⑤环境风险分析

针对营运期可能存在的风险，项目采取了有效的防范措施，制定相应的风险应急预案等，通过以上措施可大大降低项目风险。

综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，在采取了以上所提措施的前提下，对周围环境造成的影响较小，因此从环保角度讲该项目是可行的。

二、建议

1、认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，建立健全各项规章制度，全面落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。

2、落实环保资金，积极实施污染防治措施。特别是必须建立防渗漏的化粪池，以减少项目投产对项目区地下水资源的影响。

3、加大厂区的绿化面积，种植高大的树木，既能美化厂区整体环境，又起到隔声降噪、除尘、净化空气的作用。

审批部门审批决定

本项目环评批复详见附件1。

验收执行标准

（1）废气污染物排放标准

本项目废气成分主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯。

颗粒物有组织排放执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区排放浓度限值要求（颗粒物≤10mg/m³），无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限制要求（颗粒物≤1.0mg/m³）；非甲烷总烃、二甲苯有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度限制要求（非甲烷总烃≤120mg/m³、二甲苯≤70mg/m³），无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限制要求（非甲烷总烃≤4.0mg/m³、二甲苯≤1.2mg/m³）。

表6-1  项目废气排放标准

| 项目 | 有组织排放 |  |  | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度m | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 15 | 10 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 15 | 120 | 10 |  | 4.0 |
| 二甲苯 | 15 | 70 | 1.0 |  | 1.2 |

（2）厂界噪声标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表6-2。

表6-2 工业企业厂界环境噪声标准

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准值dB(A) | 60 | 50 |

（3）固体废弃物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）。

验收监测内容

项目委托山东祥和职业环境检测有限公司进行了环境监测，该公司监测人员于2018年3月30日～2018年3月31日进行了现场采样/监测和样品分析，并于2018年7月7日～2018年7月8日补测二甲苯的有组织排放与无组织排放，并出具了检测报告。

- 7.1废气

- 7.1.1有组织排放

有组织废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）进行，具体监测内容见表7-1，监测布点详见图7-1.

表7-1   有组织废气监测一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 点位1个，连续监测2天，3次/天 |

排气筒

图7-1 有组织废气监测点分布图

- 7.1.2无组织排放

（1）无组织废气样、布点按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行，监测内容见表7-2，监测布点详见图7-2。

表7-2   无组织废气监测一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区上、下风向 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 点位4个，连续监测2天，4次/天 |

图7-2 无组织废气监测点分布图

(2）无组织排放废气监测期间，气象条件监测见表7-3、7-4。

表7-3   验收监测期间气象参数表

| 气象条件 日期 时间 |  | 气温(℃) | 气压（hPa） | 主导 风向 | 风速 (m/s) | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年03月30日 | 09:00 | 13.5 | 1018 | 南 | 1.8 | 7 | 5 |
|  | 11:00 | 15.9 | 1016 |  | 2.3 | 7 | 5 |
|  | 13:00 | 19.6 | 1013 |  | 1.7 | 7 | 4 |
|  | 15:00 | 20.4 | 1011 |  | 2.0 | 7 | 4 |
| 2018年03月31日 | 09:00 | 15.2 | 1017 | 南 | 2.3 | 8 | 6 |
|  | 11:00 | 18.9 | 1015 |  | 2.2 | 8 | 5 |
|  | 13:00 | 25.5 | 1008 |  | 1.9 | 8 | 5 |
|  | 15:00 | 24.6 | 1008 |  | 2.6 | 8 | 6 |

表7-4  验收补测期间气象参数表

| 气象条件 日期 时间 |  | 气温(℃) | 气压（hPa） | 主导 风向 | 风速 (m/s) | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 07月07日 | 02:00 | 23.4 | 1020 | 南 | 1.9 | - | - |
|  | 08:00 | 25.7 | 1017 |  | 2.0 | 8 | 7 |
|  | 14:00 | 32.1 | 1015 |  | 2.3 | 7 | 6 |
|  | 20:00 | 26.3 | 1016 |  | 2.1 | - | - |
| 2018年 07月08日 | 02:00 | 22.1 | 1021 | 南 | 1.7 | - | - |
|  | 08:00 | 24.8 | 1018 |  | 2.2 | 7 | 6 |
|  | 14:00 | 31.6 | 1014 |  | 2.0 | 6 | 5 |
|  | 20:00 | 27.2 | 1015 |  | 1.9 | - | - |

- 7.2厂界噪声监测

噪声监测点见表7-5及图7-3。监测方法按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）进行监测。

表7-5  噪声监测布点

| 监测点编号 | 监测点名称 |  | 监测布设位置 | 监测点布设意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目 厂址 | 东厂界 | 东厂界外1m | 了解东厂界环境噪声现状 | 紧邻企业时监测点布在两厂厂界 |
| 2# |  | 南厂界 | 南厂界外1m | 了解南厂界环境噪声现状 |  |
| 3# |  | 西厂界 | 西厂界外1m | 了解西厂界环境噪声现状 |  |
| 4# |  | 北厂界 | 北厂界外1m | 了解北厂界环境噪声现状 |  |

图7-3 噪声监测布点分布图

质量保证及质量控制

监测分析方法

监测分析方法采用国家标准或行业标准分析方法，具体见表8-1。

表8-1  项目方法依据一览表

| 有组织废气检测方法一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 检测方法 | 标准号 |  | 仪器设备 |  | 方法检出限 |  |
| 1 | NMHC |  | 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 |  | 气相色谱仪GC-2014 |  | 0.04mg/m3 |  |
| 2 | 颗粒物 |  | 山东省固定源低浓度颗粒物--重量法 | DB37/T2537-2014 |  | 全自动烟尘（气） 测试仪YQ3000-C |  | 1mg/m3 |  |
| 3 | 二甲苯 |  | 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 |  | 气相色谱仪GC-2014 |  | 0.0015mg/m3 |  |
| 无组织废气检测方法一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 检测方法 | 标准号 |  | 仪器设备 |  | 方法检出限 |  |
| 1 | 颗粒物 |  | 重量法 | GB/T 15432-1995 |  | 电子天平JA2003 |  | 0.001mg/m3 |  |
| 2 | NMHC |  | 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 |  | 气相色谱仪GC-2014 |  | 0.04mg/m3 |  |
| 3 | 二甲苯 |  | 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 |  | 气相色谱仪 GC-2014 |  | 0.0015mg/m3 |  |
| 噪声检测方法一览 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 检测方法 |  |  | 标准号 |  | 仪器设备 |  | 方法 检出限 |
| 1 | 噪声 | 工业企业厂界环境 噪声排放标准 |  |  | GB 12348—2008 |  | 多功能声级计/AWA6228+、 声校准器/HS6020 |  | --- |

监测仪器

项目监测仪器详见表8-2

表8-2 项目监测仪器一览表

| 检测类别 | 监测项目 | 仪器名称 | 检定情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 全自动烟尘（气）、测试仪YQ3000-C | 已检定 |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪GC-2014 | 已检定 |
|  | 二甲苯 | 气相色谱仪GC-2014 | 已检定 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 电子天平JA2003 | 已检定 |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪GC-2014 | 已检定 |
|  | 二甲苯 | 气相色谱仪GC-2014 | 已检定 |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | 多功能声级计/AWA6228+ | 已检定 |
|  |  | 声校准器/HS6020 | 已检定 |

人员资质

验收监测人员均经过考核并持证上岗，项目负责人持有中国环境监测总站颁发的建设项目竣工环境保护验收培训合格证。

气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- 有组织排放废气监测严格按照按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）进行；无组织废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行。

- 监测仪器均经过计量检定，并在有效期内。

（3）自动烟尘（气）测定仪、综合大气采样器在进入现场前对采样器进行标定和流量校准，在测试时保证其采样流量的准确。

噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测严格按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）进行，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。噪声仪器校验见表8-3。

表8-3 噪声监测仪器校验表

| 仪器名称 | 校验日期 | 测量前校正 | 测量后校正 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能声计器 | 2018.3.30（昼间） | 94.0 | 94.0 | 合格 |
|  | 2018.3.30（夜间） | 94.0 | 94.0 | 合格 |
|  | 2018.3.31（昼间） | 94.0 | 94.0 | 合格 |
|  | 2018.3.31（夜间） | 94.0 | 94.0 | 合格 |

验收监测结果

生产工况

本次验收监测时间为2018年3月30日～2018年3月31日，二甲苯补测时间为2018年7月7日～2018年7月8日。本次验收监测期间生产负荷由企业提供，具体情况见表9-1。

表9-1 验收监测期间生产负荷表

| 监测日期 | 名称 | 设计产量 | 实际产量 | 单位 | 生产负荷 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月30日 | 水性工业涂料 | 1.27 | 1.12 | 吨 | 88 |
| 3月31日 | 水性工业涂料 | 1.27 | 1.04 | 吨 | 82 |
| 7月7日 | 水性工业涂料 | 1.27 | 1.07 | 吨 | 84 |
| 7月8日 | 水性工业涂料 | 1.27 | 1.19 | 吨 | 94 |

由表8-2分析可知，3月30日～3月31日验收监测期间与7月7日～7月8日二甲苯补测期间，该企业的生产负荷均达到75％以上，各生产设施运转正常，满足环境保护验收监测对工况的要求，本次监测结果有代表性。

污染物达标排放监测结果

- 9.2.1废气

1）有组织排放

该项目有组织废气的检测结果见表9-2、9-3。

表9-2  有组织废气检测结果

| 检测日期 |  |  | 3月30日 |  |  | 3月31日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 | 项目 | 频次 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 车间废气排气筒P D:0.3m H:15m | NMHC | 浓度mg/m3 | 12.32 | 11.52 | 8.64 | 7.52 | 6.99 | 8.24 |
|  |  | 速率kg/h | 0.040 | 0.042 | 0.032 | 0.030 | 0.026 | 0.029 |
|  | 颗粒物 | 浓度mg/m3 | 8.6 | 7.5 | 9.2 | 5.8 | 6.3 | 7.2 |
|  |  | 速率kg/h | 0.028 | 0.028 | 0.034 | 0.023 | 0.023 | 0.025 |
|  | 废气量 Nm³/h |  | 3252 | 3685 | 3746 | 3992 | 3654 | 3485 |

表9-3  二甲苯有组织排放补测结果

| 检测日期 |  |  | 7月7日 |  |  | 7月8日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 | 项目 | 频次 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 分散机、砂磨机废气排气筒P D：0.3m H：15m | 二甲苯 | 浓度mg/m3 | 1.36 | 2.12 | 1.54 | 2.03 | 1.86 | 1.37 |
|  |  | 速率kg/h | 0.008 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.007 |
|  | 废气量 Nm³/h |  | 5524 | 5083 | 5358 | 5129 | 5345 | 5147 |

由表9-2、9-3的监测结果可知，验收监测期间，该项目排气筒有组织排放颗粒物最大值为9.2mg/m³，满足《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区最大允许排放浓度限值（颗粒物≤10mg/m³）；非甲烷总烃与二甲苯有组织排放浓度最大值分别为12.32mg/m³、2.12mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度限制要求（非甲烷总烃≤120mg/m³、二甲苯≤70mg/m³）。

2）无组织排放

无组织排放监测结果见表9-4、9-5。

表9-4无组织废气监测结果一览表

| 项目 |  | 3月30日 |  |  |  | 3月31日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# |
| 颗粒物(mg/m3) | 09:00 | 0.244 | 0.296 | 0.251 | 0.293 | 0.193 | 0.350 | 0.275 | 0.375 |
|  | 11:00 | 0.248 | 0.343 | 0.295 | 0.257 | 0.233 | 0.347 | 0.338 | 0.376 |
|  | 13:00 | 0.191 | 0.290 | 0.338 | 0.369 | 0.230 | 0.299 | 0.298 | 0.316 |
|  | 15:00 | 0.193 | 0.364 | 0.332 | 0.308 | 0.203 | 0.277 | 0.273 | 0.258 |
| NMHC (mg/m3) | 09:00 | 0.77 | 1.06 | 1.21 | 1.38 | 0.90 | 1.16 | 1.33 | 1.06 |
|  | 11:00 | 0.86 | 1.12 | 1.11 | 1.27 | 0.93 | 1.61 | 1.08 | 1.48 |
|  | 13:00 | 0.70 | 1.26 | 1.67 | 1.35 | 0.93 | 0.91 | 1.56 | 1.23 |
|  | 15:00 | 0.80 | 1.56 | 1.80 | 0.91 | 0.93 | 1.72 | 1.74 | 0.94 |

表9-5二甲苯无组织排放补测结果一览表

| 项目 |  | 7月7日 |  |  |  | 7月8日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# |
| 二甲苯(mg/m3) | 02:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 08:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 14:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 20:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

由表9-4、9-5的监测结果可知，验收监测期间，二甲苯未检出，颗粒物、非甲烷总烃无组织排放厂界监控浓度最大值分别为0.376mg/m3、1.80mg/m3，各污染物无组织排放厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外最高允许排放浓度限值要求。

- 9.2.2厂界噪声

厂界噪声监测结果见表9-6。

表9-6 厂界噪声监测结果

| 日期 | 项目 | 厂界噪声测量结果LAeq [dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4#北厂界 |
| 3月30日 | 昼间 | 58.7 | 57.5 | 54.2 | 53.6 |
|  | 夜间 | 40.2 | 41.3 | 41.5 | 40.2 |
| 3月31日 | 昼间 | 57.3 | 58.2 | 54.9 | 55.0 |
|  | 夜间 | 42.3 | 41.6 | 40.5 | 42.0 |

由表9-6的监测结果可以看出，验收监测期间，本项目厂界各监测点位昼间噪声最大值为58.7dB(A)，夜间噪声最大值为42.3dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

验收监测结论

环境保设施调试效果

1、废气排放污染物监测结论

本项目废气主要是颗粒物（主要来自助剂、颜料、填料等粉料的投料和搅拌）、二甲苯和非甲烷总烃（来自投料和搅拌（分散搅拌机）工序、砂磨机出料入桶工序的有机溶剂挥发），采取的治理措施包括：2台分散搅拌机在1个密闭小空间内设置，每台砂磨机及周边产品桶区域分别设置1个集气罩，所有废气用1台风机引入1台布袋除尘器+1套挥发性有机物综合处理设施（UV光解+活性炭吸附）处理后通过1根15米高排气筒排放。经监测，颗粒物有组织能够满足《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”标准的要求；非甲烷总烃、二甲苯有组织排放能够满足《大气污染综合排放标准》表2中有组织排放监控浓度限值。

未完全收集的废气，通过加强车间通风，无组织排放，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外最高允许排放浓度。

2、废水

本项目用水主要为职工日常生活用水，由市政管网供给，能够满足生活用水需要。该项目废水主要为生活污水，本项目工作人员10人，产生生活污水120m³/a，生活污水经化粪池沉淀后，通过市政污水管网进入临朐县第二污水处理厂深度处理。

3、厂界噪声监测结论

项目建设过程中，采用高效低噪设备，采用合理布局方式，通过建筑物阻挡和距离衰减，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

验收监测期间，本项目厂界各监测点位昼间噪声最大值为58.7dB(A)，夜间噪声最大值为42.3dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

4、固体废弃物

本项目固废主要为布袋除尘器集尘、废包装材料、废活性炭。

根据企业提供信息，本项目布袋除尘器集尘量为0.013t/a，收集后回用于生产；树脂包装桶740个/a，溶剂包装桶460个/a，由生产企业回收利用；固体辅料外包装袋产生量0.118t/a，由企业收集后外售；破损废弃的树脂包装桶10个/a，破损废弃的溶剂包装桶5个/a，固体辅料内包装袋产生量0.03t/a，废气处理废活性炭产生量0.04t/a，均为危险废物，危废库暂存定期委托有资质的单位处理。

本项目共有职工10人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg生活垃圾，每年工作300天进行计算，则产生生活垃圾1.5t/a，生活垃圾平时放进垃圾箱内，最后由环卫部门统一清运、处理。

固体废弃物得到了合理的处置。

环境管理检查结论

该工程进行了环境影响评价，遵守了环境影响评价制度，环境影响报告表、批复和环保初步设计等资料齐全。

运行管理制度和环境管理制度基本满足日常工作需要。

11、建 议

1、加强职工环保教育，提高环保意识，完善环保规章制度，将环境管理纳入到生产过程中，最大限度地减少资源浪费和环境污染。

2、加强废气处理装置等环境保护设施的运行管理及维护，做到责任到人，确保各项污染物长期稳定达标排放。

3、进一步加强生产物料的运输及装卸管理，采取措施减少物料堆放、贮存、转运、发货时产生的扬尘。

4、加强厂区绿化，增大绿化面积及植物种植种类。

12、验收总结论

根据本次现场调查、监测分析结果可知，该项目执行了环境保护“三同时”制度，有关环保措施得到落实，外排污染物达到国家有关标准及有关要求，建议通过环保验收。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 临朐县奥虹涂料厂                                     填表人(签字):                          项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 水性工业涂料项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 临朐县东城街道东阳路交南环路东南侧（东阳路6600号） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 临朐县奥虹涂料厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 262622 |  |  |  | 联系电话 |  | 15064632782 |  |
|  | 行业类别 |  | C2641 涂料制造 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建□ 技术改造□ |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2014年8月 |  |  |  | 投入试运行日期 |  | 2018年3月 |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产380吨水性工业涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产380吨水性工业涂料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 150 |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 所占比例% |  |  | 6.67 |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 150 |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 所占比例% |  |  | 6.67 |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 临朐县环境保护局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2014.08.13 |  |  | 环评单位 |  |  | 青州市方元环境影响评价服务有限公司 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 山东祥和职业环境检测有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 3 |  | 废气治理(万元) |  |  |  | 4 |  |  | 噪声治理(万元) |  |  | 1 | 固废治理(万元) |  |  | 1 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | 1 |  | 其它(万元) |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | —— |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | —— |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 废水量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  | 0.048 |  |  |  | 0.048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0036 |  |  |  | 0.0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 废气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。  2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年；3、（3）为污水厂允许排放浓度。4、全厂实际排放总量(9)为通过城市污水厂排入外环境量。

附件1 环评批复

附件2 危废处置协议