山东华一检测有限公司

空气及废气检测结果报告表

报告编号：HYHJ1803239

| 检测类别 | 无组织废气 |  | 采样日期 送样日期 |  | 2018.03.01-03.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要检测 设备 | 气相色谱仪 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 上风向1#监测点 | 下风向2#监测点 |  | 下风向3#监测点 |  | 下风向4#监测点 |
| 采样日期 | 2018.03.01 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | G180302A4-01 | G180302A4-02 |  | G180302A4-03 |  | G180302A4-04 |
| 09:00 | 0.87 | 1.02 |  | 1.06 |  | 0.97 |
| 11:00 | 1.07 | 1.25 |  | 1.16 |  | 1.09 |
| 13:00 | 1.03 | 1.16 |  | 1.28 |  | 1.26 |
| 15:00 | 1.05 | 1.10 |  | 1.26 |  | 1.31 |
| 采样日期 | 2018.03.02 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | G180303A4-01 | G180303A4-02 |  | G180303A4-03 |  | G180303A4-04 |
| 09:00 | 0.81 | 0.96 |  | 1.07 |  | 0.97 |
| 11:00 | 0.84 | 1.13 |  | 1.36 |  | 1.05 |
| 13:00 | 1.06 | 1.17 |  | 1.29 |  | 1.17 |
| 15:00 | 0.95 | 1.03 |  | 1.04 |  | 1.03 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

本页以下空白。

山东华一检测有限公司

空气及废气检测结果报告表

报告编号：HYHJ1803239

| 检测类别 | 无组织废气 |  | 采样日期 送样日期 |  | 2018.03.01-03.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要检测 设备 | 万分之一电子天平 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 上风向1#监测点 | 下风向2#监测点 |  | 下风向3#监测点 |  | 下风向4#监测点 |
| 采样日期 | 2018.03.01 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | G180302A4-01 | G180302A4-02 |  | G180302A4-03 |  | G180302A4-04 |
| 09:00 | 0.348 | 0.360 |  | 0.383 |  | 0.371 |
| 11:00 | 0.356 | 0.371 |  | 0.394 |  | 0.380 |
| 13:00 | 0.372 | 0.393 |  | 0.417 |  | 0.404 |
| 15:00 | 0.364 | 0.382 |  | 0.406 |  | 0.392 |
| 采样日期 | 2018.03.02 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | G180303A4-01 | G180303A4-02 |  | G180303A4-03 |  | G180303A4-04 |
| 09:00 | 0.365 | 0.377 |  | 0.397 |  | 0.386 |
| 11:00 | 0.371 | 0.389 |  | 0.408 |  | 0.398 |
| 13:00 | 0.388 | 0.411 |  | 0.438 |  | 0.421 |
| 15:00 | 0.380 | 0.400 |  | 0.427 |  | 0.410 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

本页以下空白。

山东华一检测有限公司

有组织废气检测结果报告表

报告编号：HYHJ1803239

| 检测地点 | 光氧排气筒出口 | 烟筒高度（m） | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样日期 | 2018.03.01 |
| 主要检测设备 | 自动烟尘/气测试仪、骑行色谱仪 |  |  |
| 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流量（m3/h） | 1324 | 1278 | 1368 |
| 标干流量（m3/h） | 1197 | 1143 | 1228 |
| 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 7.13 | 6.59 | 6.45 |
| 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | 8.5×10-3 | 7.5×10-3 | 7.9×10-3 |
| 备注 | / |  |  |

| 检测地点 | 光氧排气筒出口 | 烟筒高度（m） | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样日期 | 2018.03.02 |
| 主要检测设备 | 自动烟尘/气测试仪、骑行色谱仪 |  |  |
| 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流量（m3/h） | 1235 | 1365 | 1412 |
| 标干流量（m3/h） | 1116 | 1221 | 1268 |
| 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 7.02 | 7.11 | 6.98 |
| 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | 7.8×10-3 | 8.7×10-3 | 8.8×10-3 |
| 备注 | / |  |  |

本页以下空白。

山东华一检测有限公司

有组织废气检测结果报告表

报告编号：HYHJ1803239

| 检测地点 | 旋风排气筒出口 | 烟筒高度（m） | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样日期 | 2018.03.01 |
| 主要检测设备 | 自动烟尘/气测试仪、万分之一电子天平 |  |  |
| 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流量（m3/h） | 3674 | 3784 | 3715 |
| 标干流量（m3/h） | 3321 | 3385 | 3336 |
| 颗粒物排放浓度（mg/m3） | 7.8 | 8.1 | 7.9 |
| 颗粒物排放速率（kg/h） | 2.6×10-2 | 2.7×10-2 | 2.6×10-2 |
| 备注 | / |  |  |

| 检测地点 | 旋风排气筒出口 | 烟筒高度（m） | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样日期 | 2018.03.02 |
| 主要检测设备 | 自动烟尘/气测试仪、万分之一电子天平 |  |  |
| 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流量（m3/h） | 3759 | 3698 | 3786 |
| 标干流量（m3/h） | 3370 | 3308 | 3399 |
| 颗粒物排放浓度（mg/m3） | 8.2 | 7.8 | 8.3 |
| 颗粒物排放速率（kg/h） | 2.7×10-2 | 2.6×10-2 | 2.8×10-2 |
| 备注 | / |  |  |

本页以下空白。

山东华一检测有限公司

噪声检测结果报告表

报告编号：HYHJ1803239

| 检测类别 | 工业企业厂界环境噪声 |  | 检测项目 |  | 等效连续 A声级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2018.03.01 |  | 气象条件 |  | 昼：多云，2.6m/s； 夜：晴，2.3m/s。 |  |
| 主要检测设备 | 多功能声级计、声校准器 |  |  |  |  |  |
| 校准数据 | 昼测量前校正值：94.0 dB(A)，测量后校正值：93.8 dB(A) 夜测量前校正值：94.0 dB(A)，测量后校正值：94.0 dB(A) |  |  |  |  |  |
| 检测点位置 （见附图） | 1#东厂界 | 2#南厂界 |  | 3#西厂界 |  | 4#北厂界 |
| 昼间Leq（dB(A)） | 57.6 | 56.5 |  | 56.7 |  | 57.4 |
| 夜间Leq（dB(A)） | 47.8 | 46.7 |  | 46.8 |  | 47.5 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

| 检测类别 | 工业企业厂界环境噪声 |  | 检测项目 |  | 等效连续 A声级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2018.03.02 |  | 气象条件 |  | 昼：晴，2.5m/s； 夜：晴，2.3m/s。 |  |
| 主要检测设备 | 多功能声级计、声校准器 |  |  |  |  |  |
| 校准数据 | 昼测量前校正值：93.9 dB(A)，测量后校正值：94.0 dB(A) 夜测量前校正值：94.0 dB(A)，测量后校正值：94.0 dB(A) |  |  |  |  |  |
| 检测点位置 （见附图） | 1#东厂界 | 2#南厂界 |  | 3#西厂界 |  | 4#北厂界 |
| 昼间Leq（dB(A)） | 57.2 | 56.3 |  | 56.7 |  | 57.6 |
| 夜间Leq（dB(A)） | 47.9 | 46.8 |  | 46.9 |  | 47.9 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

本页以下空白。

附表1  检测期间气象参数表

| 气象条件 日 期 时 间 |  | 气温 (℃) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.03.01 | 09:00 | -3 | 101.8 | 2.6 | 北风 | 6 | 3 |
|  | 11:00 | 1 | 101.7 | 2.5 | 北风 | 7 | 3 |
|  | 13:00 | 4 | 101.7 | 2.4 | 北风 | 6 | 4 |
|  | 15:00 | 5 | 101.6 | 2.3 | 北风 | 6 | 4 |
| 2018.03.02 | 09:00 | 5 | 101.7 | 2.5 | 南风 | 3 | 2 |
|  | 11:00 | 9 | 101.7 | 2.4 | 南风 | 4 | 2 |
|  | 13:00 | 12 | 101.6 | 2.3 | 南风 | 4 | 1 |
|  | 15:00 | 15 | 101.5 | 2.2 | 南风 | 4 | 2 |

本页以下空白。

附表2：方法依据一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 检出限 | 质控依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | HJ/T 38-1999 | 气相色谱法 | 0.04mg/m3 | HJ/T 373-2007 DB37/T 2706-2015 |
|  | 颗粒物 | DB37/T2537-2014 | 重量法 | 1.0mg/m3 |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | HJ/T 38-1999 | 气相色谱法 | 0.04mg/m3 | HJ/T373-2007 HJ/T397-2007 |
|  | 颗粒物 | GB/T 15432-1995 | 重量法 | 0.001mg/m3 |  |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | GB 12348-2008 | / | / | GB 12348-2008 |
| 备注 | / |  |  |  |  |

本页以下空白。

附图：检测点位示意图

03.02无组织废气监测点布局图

03.01无组织废气监测点布局图

临朐县真诚金属加工厂

年加工1万个配电箱体项目

环保验收检测

检测单位：山东华一检测有限公司

检测负责人：

检测人员一览表

| 环境要素 | 姓名 | 检测项目 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 惠金凤、许晓娟 | 非甲烷总烃、颗粒物 |  |
| 无组织废气 | 惠金凤、许晓娟 | 非甲烷总烃、颗粒物 |  |
| 工业企业厂界环境噪声 | 文建营 曹国强 | 等效连续A声级 |  |
| 采样人员 |  |  |  |

技术审核：