临朐县真诚金属加工厂年加工1万个配电箱体项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位:临朐县真诚金属加工厂

编制单位：临朐县真诚金属加工厂

2018年5月

建设单位：临朐县真诚金属加工厂

法人代表：马东苓

编制单位：临朐县真诚金属加工厂

法人代表：马东苓

项目负责人：许兆伟

建设单位：临朐县真诚金属加工厂   编制单位：临朐县真诚金属加工厂

电    话：15065696819             电    话：15065696819

传    真：--                       传    真：--

邮    编：262622                   邮    编：262622

地址：临朐县城关街道仲临路       地址：临朐县城关街道仲临路

与纸凤路交叉路口东1公里路南      与纸凤路交叉路口东1公里路南

验收项目概况

项目名称：年加工1万个配电箱体项目

性质：新建

建设单位：临朐县真诚金属加工厂

建设地点：山东省潍坊市临朐县城关街道仲临路与纸凤路交叉路口东1公里路南

环评报告表编制单位与完成时间：青岛洁瑞环保技术服务有限公司于2018年2月编制完成。

环评审批部门：2018年2月9日由临朐县环境保护局审批。

验收依据

### 2.1 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2005.4）；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2013.1）。

2.2 法规、规章

（1） 国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》（1998.12）；

（2） 国家环境保护总局第13号文《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2002.2）

（3） 山东省人大第99号令《山东省环境保护条例》（2001.12）；

（4）《<山东省建设项目竣工环境保护验收专家库管理办法>的通知》，(2011.12)；

（5） 鲁环函[2011]417号文《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收管理的通知》(2011.6)；

（6）环境保护部和国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录》（2008.6）；

（7）鲁政办发[2006]60号《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》(2006.7)；

（8）山东省环境保护局鲁环发[2007]131号《关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见》（2007.9）；

（9）环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7）；

（10） 鲁环函[2012]493号《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收等有关环境监管问题的通知》（2012）；

（11） 鲁环发[2013]4号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（2013.1）；

（12）环境保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012.8）；

（13）山东省人民政府令第248号，《山东省扬尘污染防治管理办法》(2012.3)；

（14）鲁环评函[2013]138号《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》；

（15）潍环函【2017】98号《潍坊市环境保护局关于加快未验先投项目清理整顿工作的通知》。

### 2.3 技术文件依据

（1）青岛洁瑞环保技术服务有限公司《临朐县真诚金属加工厂年加工1万个配电箱体项目环评影响报告表》（2018.2）；

（2）临朐县环境保护局《临朐县真诚金属加工厂年加工1万个配电箱体项目环评影响报告表》的批复（2018.2.9）；

（3）该项目环境保护验收监测委托书；

（5）验收监测期间生产负荷证明；

（6）山东华一检测有限公司《检测报告》。

### 2.4 验收评价标准

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值；

- 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准的浓度限值要求；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区厂界环境噪声排放限值；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）。

工程建设情况

地理位置及平面布置

临朐县地处山东省中部，沂山北麓，弥河上游，北纬36°00′4″-36°03′7″，东经118°01′4″-118°04′9″，临朐县行政归辖潍坊市，位于潍坊市西南山区丘陵地带。东与昌乐县、安丘市毗连，南与沂水、沂源县接壤，西界淄博市，北邻青州市。

临朐县境内有省道东红公路从县城东侧南北向穿过，连接胶济线与陇海线，为鲁中南重要的交通干道之一。薛馆公路、仲临公路、大沂公路和下小公路等四条省道使临朐能直接联系潍坊、济南、泰安、青岛等省域内的重要城市。同时，随着青临铁路的建成，又可利用沿海大港和济青航空港，极大地改善临朐的交通条件。

临朐县真诚金属加工厂位于山东省潍坊市临朐县城关街道仲临路与纸凤路交叉路口东1公里路南。厂区南侧为废弃鸭棚，北侧和西侧均为空地，东侧为乡道，该区位交通便利，地理位置优越。项目生产过程中产生的污染负荷较轻，对周围环境影响较小。根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家相关政策，应为允许类项目。项目地理位置见图1，厂区总平面布置图见图2，项目周边关系图见图3。

图1 项目地理位置图

项目所在地

图2厂区平面布置图  比例尺1:100

图3厂区周边环境图  比例尺1:100

图4环境敏感目标图  比例尺1:200

建设内容

临朐县真诚金属加工厂位于山东省潍坊市临朐县城关街道仲临路与纸凤路交叉路口东1公里路南，厂区南侧为废弃鸭棚，北侧和西侧均为空地，东侧为乡道。本项目总占地面积约850平方米，建筑面积为360平方米，项目原规划投资20万元，实际总投资20万元，其中实际环保投资3万元，占总投资比例的15%。购置折弯机、冲床、剪板机等生产设备，项目建成后具备年加工1万个配电箱体的生产能力。项目原环评设计职工人数为5人，实际职工5人，实行白班制，每班生产8小时，全年工作300天、2400小时。

本项目由主体工程、辅助工程、环保工程组成，项目主要建设内容见表3.2-1。

表3.2-1  本项目主要建设内容及规模

| 序号 | 实际建设情况 |  |  | 环评阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 |  |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 同环评 | 生产车间1处，总建筑面积250m² |
| 2 | 辅助工程 | 办公室 | 同环评 | 办公室1处，总建筑面积50m² |
| 3 | 储运工程 | 仓库 | 同环评 | 1座，总建筑面积60m² |
| 4 | 公用工程 | 供水 | 同环评 | 市政供水 |
|  |  | 排水 | 同环评 | 生活污水经厂区化粪池处理后，堆肥 |
|  |  | 供电 | 同环评 | 市政供电 |
| 5 | 环保工程 | 废水 | 同环评 | 生活污水经厂区化粪池处理后，堆肥 |
|  |  | 废气 | 焊接烟尘：移动式焊烟净化器；喷涂粉尘：脉冲布袋除尘+15米高排气筒；固化废气：集气罩+UV光氧废气净化器+同一根15米高排气筒 | 焊接烟尘：加强车间通风；喷涂粉尘：脉冲布袋除尘+15米高排气筒；固化废气：集气罩+UV光氧废气净化器+同一根15米高排气筒 |
|  |  | 噪声 | 同环评 | 减振、隔声措施 |
|  |  | 固废 | 同环评 | 下脚料、废焊丝、废包装材料收集后外卖；废液压油危废库暂存，定期委托有资质单位处理 |

主要原辅材料及燃料

表3.3-1  项目原材料消耗一览表

| 原（辅）料 | 环评消耗量（t/a） | 实际消耗量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁板 | 35 | 35 |  |
| 热固性粉末 | 0.65 | 0.65 |  |
| 焊丝 | 0.45 | 0.45 |  |

水源及水平衡

该项目用水水源取自给水管网，临朐县自来水公司现有供水能力、供水水质、供水压力均有保障，该项目用水主要为生活用水。

根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版），项目职工定员5人，项目职工用水按50L/（人·d）计，则生活用水量为75m³/a。

本项目生产过程中无生产废水产生，产生的废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后，用于堆肥，废水产生量为60m³/a。本项目水平衡见图2.1-1。

图3.4-1 项目水平衡图（m3/a）

生产工艺

该项目主要生产配电箱体，产品的生产工艺主要为机械加工、静电喷涂，整个生产工艺过程中不涉及表面处理和喷漆工艺，本项目工艺流程及产污环节图见图3.5-1。

图3.5-1 工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

项目将购进的铁板根据规格利用剪板机进行剪板，剪板后进行折弯，折弯后利用二保焊机进行焊接，焊接后进行打磨，打磨后进行静电喷涂，喷涂后进入烘干室（2m*2m*3m）进行固化，固化过程利用电炉进行加热固化，固化结束对产品包装入库。

本项目废气主要是焊接工序产生的焊接烟尘、打磨工序产生的粉尘、喷涂工序产生的喷涂粉尘和固化工序产生的固化废气。本项目焊接、打磨工序设置移动式焊烟净化器，喷涂工序设置脉冲布袋除尘，固化工序安装集气罩+UV光氧废气净化器，喷涂与固化收集的废气经处理后通过一根15米高排气筒排放。

项目变动情况

生产设备变更如下：折弯机由原来的1台变更为2台，二保焊机由原来的3台变更为4台，新增环保设备移动式焊烟净化器1台。

以上变更不构成重大变更。

环境保护设施

污染物治理/处置设施

废水

该项目无生产废水，生活污水经厂区化粪池处理后，由附近村民堆肥。

废气

本项目废气主要是焊接工序产生的焊接烟尘、打磨工序产生的粉尘、喷涂工序产生的喷涂粉尘和固化工序产生的固化废气。本项目焊接、打磨工序设置移动式焊烟净化器，喷涂工序设置脉冲布袋除尘，固化工序安装集气罩+UV光氧废气净化器，喷涂与固化工序收集的废气经处理后通过一根15米高排气筒排放。各工序未被收集的废气，通过加强厂区绿化、定时洒水，无组织排放。

项目现场废气处理设施图片详见下列照片：

脉冲布袋除尘

移动式焊烟净化器

UV光氧废气净化器集气罩

排气筒

UV光氧废气净化器

采样平台                                    采样口

噪声

该项目噪声源主要是生产过程中剪板机、折弯机、二保焊机等设备，噪声值范围在65～85dB(A)。所有设备均在车间内运行。建设单位对门窗作隔声处理、对设备进行减震处理，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

固体废物

本项目生产固废主要为生产过程中产生的下脚料、废焊丝、废包装材料、废液压油及生活垃圾。

根据企业提供信息，本项目下脚料产生量为1.25t/a，废焊丝产生量约为0.01t/a，废包装材料产生量为0.1t/a，均收集后外售；废液压油产生量为0.36t/a，由危废库暂存，定期委托有资质单位处理。

本项目共有职工5人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg生活垃圾，每年工作300天进行计算，则产生生活垃圾0.75t/a，生活垃圾平时放进垃圾箱内，最后由环卫部门统一清运、处理。

其他环保设施

- 4.2.1环境风险防范设施

本项目环境风险主要是燃烧烟尘、事故消防废水、燃烧残余固废向环境空气、水体和土壤泄露引起的环境污染事故。以及废气处理设施发生故障引发废气超标的环境事故。企业针对以上风险采取了相应的必要措施，基本落实了环评及批复中的要求。

## 依据鲁环发[2009]80号文《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》要求。建设单位为防止发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，设立了应急防控体系，将污染控制在厂内，防止较大生产事故产生的事故废水、污染雨水和事故泄漏造成的环境污染事故。

## 本公司应急预案已经在临朐县环保局备案。现有的应急设施详见下图。

事故水池                                 切换装置

应急物资储备                             制度

危废暂存库

4.2.2在线监测装置

本项目未设置废水、废气在线监测装置。

- 4.2.3其他设施

本项目厂区绿化面积约为10平方米，绿化率达到2.4%。

项目绿化区一部分

环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资20万元，环保投资3万元，环保投资占项目总投资的15%，环保投资情况见表4.3-1.

表4.3-1 环保设施投资一览表

| 序号 | 项目 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 2.1 |
| 2 | 废水治理 | 0.3 |
| 3 | 噪声治理 | 0.2 |
| 4 | 固废治理 | 0.2 |
| 5 | 绿化及其他 | 0.2 |
| 合计 |  | 3 |

检测期间，环保设施“三同时”落实情况详见表4.3-2。

表4.3-2“三同时”落实情况一览表

| 序号 | 项目 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 项目产生的生活污水经化粪池预处理后，用于肥田，不外排。 | 积极落实污水污染防治，生活污水经化粪池处理后，由附近村民堆肥。 | 落实 |
| 2 | 废气治理 | 项目喷涂工序产生的废气经处理后，通过15米高排气筒排放；项目固化工序产生的废气经集气罩收集+UV光解废气净化器处理后，通过15米高排气筒排放，废气排放应确保达到《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”大气污染物排放浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。加强无组织废气污染控制措施，通过加强车间通风、厂区绿化等措施，确保厂界无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值。 | 本项目废气主要是焊接工序产生的焊接烟尘、打磨工序产生的粉尘、喷涂工序产生的喷涂粉尘和固化工序产生的固化废气。本项目焊接、打磨工序设置移动式焊烟净化器，喷涂工序设置脉冲布袋除尘，固化工序安装集气罩+UV光氧废气净化器，喷涂与固化工序收集的废气经处理后通过一根15米高排气筒排放。各工序未被收集的废气，通过加强车间通风、厂区绿化、定时洒水，无组织排放。 | 落实 |
| 3 | 噪声治理 | 项目选用低噪声设备，采取合理布局，对冲床等机械设备采取减振、隔声等措施。 | 用低噪声设备，采取合理布置、隔声、减震等措施 | 落实 |
| 4 | 固废治理 | 做好固体废物综合利用和处置工作。 | 项目产生的下脚料、废焊丝、废包装材料均收集后外售，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 | 落实 |

建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定

建设项目环评报告表的主要结论与建议

一、结论

1、项目基本情况

临朐县真诚金属加工厂于2018年1月成立，拟于山东省潍坊市临朐县城关街道仲临路与纸凤路交叉路口东1公里路南，建设年加工1万个配电箱体项目。项目为租赁厂房，建筑面积为360平方米，主要包括生产车间、仓库、办公室，项目购进折弯机、冲床、剪板机等设备共计9台（套），项目建成后形成年加工1万个配电箱体生产能力。

2、拟建项目合理性分析

（1）产业政策符合性分析

该项目不属于《产业结构调整指导目录》（2005年本）国家发改革委第40号令中鼓励类、限制类、淘汰类项目，因此属于允许建设项目，符合国家的产业政策。

（2）城市总体发展规划符合性分析

拟建项目位于山东省潍坊市临朐县城关街道仲临路与纸凤路交叉路口东1公里路南，拟建项目所在地属于建设用地，因此项目的建设符合潍坊临朐县土地利用规划的有关要求。

3、环境质量现状

临朐县环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；弥河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类标准限值；拟建项目所在区域地下水各指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。区域的声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、环境影响分析结论

（1）施工期环境影响分析

本项目车间、仓库、办公室均为租赁，生产车间及办公室已建成，不再进行土建作业，故不存在施工期环境影响。

（2）运营期环境影响分析

①环境空气影响分析

本项目焊接过程中产生的焊接烟尘最大量为0.006t/a，打磨工序粉尘产生量为0.0035t/a，通过移动式焊烟净化器处理后无组织排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限制要求（颗粒物≤1.0mg/m³）。

本项目设置1个喷涂房，设置集气罩和管道，喷涂粉尘由集气罩收集后，经管道连接进入除尘装置，工序在密闭的喷涂房中进行，经脉冲布袋除尘后，通过15米高排气筒高空排放，类比同类项目，本项目粉尘产生量为0.0016t/a，喷涂房密闭，集气罩收集效率95%，脉冲布袋除尘处理效率98%，风机风量5000m³/h，经计算，粉尘排放量为0.00003t/a，排放浓度为0.0025mg/m³，有组织排放能够满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区排放浓度限值要求（颗粒物≤10mg/m³）。

粉末喷涂在固化过程中会产生少量的非甲烷总烃，通过计算得出粉末固化过程非甲烷总烃产生量为0.00065t/a。项目设置在烘干室口安装集气罩，经集气罩收集后进入UV光解废气净化器处理，处理后的废气通过同一根15米高的排气筒高空排放。集气罩收集效率90%，UV光解废气净化器处理效率可达60%以上，风机风量为5000m³/h，经计算，非甲烷总烃排放量为0.00024t/a，排放浓度为0.02mg/m³，有组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（非甲烷总烃≤120mg/m³）。

无组织排放的烟尘、粉尘与未被收集的粉尘、非甲烷总烃无组织排放，其中无组织排放的烟尘、粉尘与未被收集的粉尘以颗粒物计，则无组织排放的颗粒物与非甲烷总烃分别为0.0096t/a、0.00005t/a，根据估算模式SCREEN3计算结果，颗粒物、非甲烷总烃无组织排放厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放浓度限值。

该项目废气排放量很小且有较完善的环保设施，因此，对周围空气环境影响不大。

②水环境影响分析

本项目用水主要为职工日常生活用水，由市政管网供给，能够满足生活用水需要。该项目废水主要为生活污水，本项目工作人员5人，产生生活污水60m³/a,生活污水经化粪池堆肥处理，用于周围农田追肥，不外排。

整个厂区全部硬化，做好防渗，不会对地下水环境造成污染。

③噪声环境影响分析

噪声主要来生产厂房各机械设备运行中产生的噪声，车间混合噪声源强在65～85 dB(A)之间。该噪声源经厂房屏蔽和距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（）昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））以下。表明该项目投产后，不会对区域声环境造成大的影响。

④固体废物环境影响分析

本项目固体固废主要为生产过程中产生的下脚料、废焊丝、废包装材料、废液压油及生活垃圾。

根据企业提供信息，本项目下脚料产生量为1.25t/a，废焊丝产生量约为0.01t/a，废包装材料产生量为0.1t/a，均收集后外售；废液压油产生量为0.36t/a，由危废库暂存，定期委托有资质单位处理。

本项目共有职工5人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg生活垃圾，每年工作300天进行计算，则产生生活垃圾0.75t/a，生活垃圾平时放进垃圾箱内，最后由环卫部门统一清运、处理。

本项目固体废物均得到有效处置，对周围环境产生影响较小。

⑤环境风险分析

针对营运期可能存在的风险，项目采取了有效的防范措施，制定相应的风险应急预案等，通过以上措施可大大降低项目风险。

综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，在采取了以上所提措施的前提下，对周围环境造成的影响较小，因此从环保角度讲该项目是可行的。

二、建议

1、认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，建立健全各项规章制度，全面落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。

2、落实环保资金，积极实施污染防治措施。特别是必须建立防渗漏的化粪池，以减少项目投产对项目区地下水资源的影响。

3、加大厂区的绿化面积，种植高大的树木，既能美化厂区整体环境，又起到隔声降噪、除尘、净化空气的作用。

审批部门审批决定

本项目环评批复详见附件1。

验收执行标准

（1）废气污染物排放标准

本项目废气成分主要为颗粒物、非甲烷总烃。

颗粒物有组织排放执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区排放浓度限值要求（颗粒物≤10mg/m³），无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限制要求（颗粒物≤1.0mg/m³）；非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度限制要求（非甲烷总烃≤120mg/m³），无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限制要求（非甲烷总烃≤4.0mg/m³）。

表6-1  项目废气排放标准

| 项目 | 有组织排放 |  |  | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度m | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 15 | 10 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 15 | 120 | 10 |  | 4.0 |

（2）厂界噪声标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表6-2。

表6-2 工业企业厂界环境噪声标准

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准值dB(A) | 60 | 50 |

（3）固体废弃物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）。

验收监测内容

- 7.1环境保护设施调试效果

- 7.1.1废气

- 7.1.1.1有组织排放

有组织废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）进行，具体监测内容见表7-1，监测布点详见图7-1.

表7-1   有组织废气监测一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 点位1个，连续监测2天，3次/天 |

图7-1 有组织废气监测点分布图

- 7.1.1.2无组织排放

（1）无组织废气样、布点按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行，监测内容见表7-2，监测布点详见图7-2。

表7-2   无组织废气监测一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区上、下风向 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 点位4个，连续监测2天，4次/天 |

图7-2 无组织废气监测点分布图

(2）无组织排放废气监测期间，气象条件监测见表7-3。

表7-3   验收监测期间气象参数表

| 气象条件 日 期 时 间 |  | 气温 (℃) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.03.01 | 09:00 | -3 | 101.8 | 2.6 | 北风 | 6 | 3 |
|  | 11:00 | 1 | 101.7 | 2.5 | 北风 | 7 | 3 |
|  | 13:00 | 4 | 101.7 | 2.4 | 北风 | 6 | 4 |
|  | 15:00 | 5 | 101.6 | 2.3 | 北风 | 6 | 4 |
| 2018.03.02 | 09:00 | 5 | 101.7 | 2.5 | 南风 | 3 | 2 |
|  | 11:00 | 9 | 101.7 | 2.4 | 南风 | 4 | 2 |
|  | 13:00 | 12 | 101.6 | 2.3 | 南风 | 4 | 1 |
|  | 15:00 | 15 | 101.5 | 2.2 | 南风 | 4 | 2 |

- 7.1.2厂界噪声监测

噪声监测点见表7-4及图7-3。监测方法按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）进行监测。

表7-4-1噪声监测布点

| 监测点编号 | 监测点名称 |  | 监测布设位置 | 监测点布设意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目 厂址 | 东厂界 | 东厂界外1m | 了解东厂界环境噪声现状 | 紧邻企业时监测点布在两厂厂界 |
| 2# |  | 南厂界 | 南厂界外1m | 了解南厂界环境噪声现状 |  |
| 3# |  | 西厂界 | 西厂界外1m | 了解西厂界环境噪声现状 |  |
| 4# |  | 北厂界 | 北厂界外1m | 了解北厂界环境噪声现状 |  |

图7-3 噪声监测布点分布图

质量保证及质量控制

监测分析方法

监测分析方法采用国家标准或行业标准分析方法，具体见表8-1。

表8-1  项目方法依据一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 检出限 | 质控依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | HJ/T 38-1999 | 气相色谱法 | 0.04mg/m3 | HJ/T 373-2007 DB37/T 2706-2015 |
|  | 颗粒物 | DB37/T2537-2014 | 重量法 | 1.0mg/m3 |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | HJ/T 38-1999 | 气相色谱法 | 0.04mg/m3 | HJ/T373-2007 HJ/T397-2007 |
|  | 颗粒物 | GB/T 15432-1995 | 重量法 | 0.001mg/m3 |  |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | GB 12348-2008 | / | / | GB 12348-2008 |

监测仪器

项目监测仪器详见表8-2

表8-2 项目监测仪器一览表

| 检测类别 | 监测项目 | 仪器名称 | 检定情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 自动烟尘/气测试仪、万分之一电子天平 | 已检定 |
|  | 非甲烷总烃 | 自动烟尘/气测试仪、骑行色谱仪 | 已检定 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 万分之一电子天平 | 已检定 |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪 | 已检定 |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | 多功能声级计 | 已检定 |
|  |  | 声校准器 | 已检定 |

人员资质

验收监测人员均经过考核并持证上岗，项目负责人持有中国环境监测总站颁发的建设项目竣工环境保护验收培训合格证。

气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- 有组织排放废气监测严格按照按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）进行；无组织废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行。

- 监测仪器均经过计量检定，并在有效期内。

（3）自动烟尘（气）测定仪、综合大气采样器在进入现场前对采样器进行标定和流量校准，在测试时保证其采样流量的准确。

噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测严格按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）进行，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。噪声仪器校验见表8-3。

表8-3 噪声监测仪器校验表

| 仪器名称 | 校验日期 | 测量前校正 | 测量后校正 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能声计器 | 2018.03.1（昼间） | 93.8 | 93.8 | 合格 |
|  | 2018.03.1（夜间） | 94 | 94 | 合格 |
|  | 2018.03.2（昼间） | 94 | 93.9 | 合格 |
|  | 2018.03.2（夜间） | 94 | 94 | 合格 |

验收监测结果

生产工况

本次验收监测时间为2018年3月1日～2018年3月2日。本次验收监测期间生产负荷由企业提供，具体情况见表9-1。

表9-1 验收监测期间生产负荷表

| 监测日期 | 名称 | 设计产量 | 实际产量 | 单位 | 生产负荷 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月1日 | 配电箱体 | 34 | 30 | 个 | 88 |
| 3月2日 | 配电箱体 | 34 | 27 | 个 | 82 |

由表8-2分析可知，3月1日～3月2日验收监测期间，该企业的生产负荷均达到75％以上，各生产设施运转正常，满足环境保护验收监测对工况的要求，本次监测结果有代表性。

环境保设施调试效果

污染物达标排放监测结果

废气

1）有组织排放

该项目有组织废气的检测结果见表9-2。

表9-2  有组织废气检测结果

| 检测地点 | 旋风排气筒出口 | 烟筒高度（m） | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样日期 | 2018.03.01 |
| 主要检测设备 | 自动烟尘/气测试仪、万分之一电子天平 |  |  |
| 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流量（m3/h） | 3674 | 3784 | 3715 |
| 标干流量（m3/h） | 3321 | 3385 | 3336 |
| 颗粒物排放浓度（mg/m3） | 7.8 | 8.1 | 7.9 |
| 颗粒物排放速率（kg/h） | 2.6×10-2 | 2.7×10-2 | 2.6×10-2 |

| 检测地点 | 旋风排气筒出口 | 烟筒高度（m） | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样日期 | 2018.03.02 |
| 主要检测设备 | 自动烟尘/气测试仪、万分之一电子天平 |  |  |
| 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流量（m3/h） | 3759 | 3698 | 3786 |
| 标干流量（m3/h） | 3370 | 3308 | 3399 |
| 颗粒物排放浓度（mg/m3） | 8.2 | 7.8 | 8.3 |
| 颗粒物排放速率（kg/h） | 2.7×10-2 | 2.6×10-2 | 2.8×10-2 |

| 检测地点 | 光氧排气筒出口 | 烟筒高度（m） | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样日期 | 2018.03.01 |
| 主要检测设备 | 自动烟尘/气测试仪、骑行色谱仪 |  |  |
| 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流量（m3/h） | 1324 | 1278 | 1368 |
| 标干流量（m3/h） | 1197 | 1143 | 1228 |
| 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 7.13 | 6.59 | 6.45 |
| 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | 8.5×10-3 | 7.5×10-3 | 7.9×10-3 |

| 检测地点 | 光氧排气筒出口 | 烟筒高度（m） | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样日期 | 2018.03.02 |
| 主要检测设备 | 自动烟尘/气测试仪、骑行色谱仪 |  |  |
| 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流量（m3/h） | 1235 | 1365 | 1412 |
| 标干流量（m3/h） | 1116 | 1221 | 1268 |
| 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 7.02 | 7.11 | 6.98 |
| 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | 7.8×10-3 | 8.7×10-3 | 8.8×10-3 |

由表9-2的监测结果可知，验收监测期间，该项目排气筒有组织排放颗粒物最大值为8.3mg/m³，满足《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区最大允许排放浓度：颗粒物≤10mg/m³标准的要求；非甲烷总烃有组织排放浓度最大值为7.13mg/m³，颗粒物、非甲烷总烃排放速率最大值分别为0.028kg/h、0.0085kg/h，各污染物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放监控浓度限值。

2）无组织排放

无组织排放监测结果见表9-3、9-4。

表9-3无组织废气监测结果一览表

| 检测类别 | 无组织废气 |  | 采样日期 送样日期 |  | 2018.03.01-03.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要检测 设备 | 万分之一电子天平 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 上风向1#监测点 | 下风向2#监测点 |  | 下风向3#监测点 |  | 下风向4#监测点 |
| 采样日期 | 2018.03.01 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | G180302A4-01 | G180302A4-02 |  | G180302A4-03 |  | G180302A4-04 |
| 09:00 | 0.348 | 0.360 |  | 0.383 |  | 0.371 |
| 11:00 | 0.356 | 0.371 |  | 0.394 |  | 0.380 |
| 13:00 | 0.372 | 0.393 |  | 0.417 |  | 0.404 |
| 15:00 | 0.364 | 0.382 |  | 0.406 |  | 0.392 |
| 采样日期 | 2018.03.02 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | G180303A4-01 | G180303A4-02 |  | G180303A4-03 |  | G180303A4-04 |
| 09:00 | 0.365 | 0.377 |  | 0.397 |  | 0.386 |
| 11:00 | 0.371 | 0.389 |  | 0.408 |  | 0.398 |
| 13:00 | 0.388 | 0.411 |  | 0.438 |  | 0.421 |
| 15:00 | 0.380 | 0.400 |  | 0.427 |  | 0.410 |

表9-4无组织废气监测结果一览表

| 检测类别 | 无组织废气 |  | 采样日期 送样日期 |  | 2018.03.01-03.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要检测 设备 | 气相色谱仪 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 上风向1#监测点 | 下风向2#监测点 |  | 下风向3#监测点 |  | 下风向4#监测点 |
| 采样日期 | 2018.03.01 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | G180302A4-01 | G180302A4-02 |  | G180302A4-03 |  | G180302A4-04 |
| 09:00 | 0.87 | 1.02 |  | 1.06 |  | 0.97 |
| 11:00 | 1.07 | 1.25 |  | 1.16 |  | 1.09 |
| 13:00 | 1.03 | 1.16 |  | 1.28 |  | 1.26 |
| 15:00 | 1.05 | 1.10 |  | 1.26 |  | 1.31 |
| 采样日期 | 2018.03.02 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | G180303A4-01 | G180303A4-02 |  | G180303A4-03 |  | G180303A4-04 |
| 09:00 | 0.81 | 0.96 |  | 1.07 |  | 0.97 |
| 11:00 | 0.84 | 1.13 |  | 1.36 |  | 1.05 |
| 13:00 | 1.06 | 1.17 |  | 1.29 |  | 1.17 |
| 15:00 | 0.95 | 1.03 |  | 1.04 |  | 1.03 |

由表9-3、9-4的监测结果可知，验收监测期间，颗粒物、非甲烷总烃无组织排放厂界监控浓度最大值分别为0.438mg/m3、1.36mg/m3，各污染物无组织排放厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外最高允许排放浓度限值要求。

厂界噪声

厂界噪声监测结果见表9-5。

表9-5  厂界噪声监测结果        单位：dB（A）

| 日期 | 项目 | 厂界噪声测量结果LAeq [dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4#北厂界 |
| 3.1 | 昼间 | 57.6 | 56.5 | 56.7 | 57.4 |
|  | 夜间 | 47.8 | 46.7 | 46.8 | 47.5 |
| 3.2 | 昼间 | 57.2 | 56.3 | 56.7 | 57.6 |
|  | 夜间 | 47.9 | 46.8 | 46.9 | 47.9 |

由表9-5的监测结果可以看出，验收监测期间，本项目厂界各监测点位昼间噪声最大值为57.6dB(A)，夜间噪声最大值为47.9dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

验收监测结论

环境保设施调试效果

1、废气排放污染物监测结论

本项目废气主要是焊接工序产生的焊接烟尘、打磨工序产生的粉尘、喷涂工序产生的喷涂粉尘和固化工序产生的固化废气。本项目焊接、打磨工序设置移动式焊烟净化器，喷涂工序设置脉冲布袋除尘，固化工序安装集气罩+UV光氧废气净化器，喷涂与固化工序收集的废气经处理后通过一根15米高排气筒排放。经监测，颗粒物有组织能够满足《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”标准的要求；非甲烷总烃有组织排放满足《大气污染综合排放标准》表2中有组织排放监控浓度限值。

项目颗粒物、非甲烷总烃无组织排放厂界浓度满足（GB 16297-1996）无组织颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外最高允许排放浓度。

2、废水

本项目用水主要为职工日常生活用水，由市政管网供给，能够满足生活用水需要。该项目废水主要为生活污水，本项目工作人员5人，产生生活污水60m³/a,生活污水经化粪池堆肥处理，用于周围农田追肥，不外排。

3、厂界噪声监测结论

项目建设过程中，采用高效低噪设备，采用合理布局方式，通过建筑物阻挡和距离衰减，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

验收监测期间，本项目厂界各监测点位昼间噪声最大值为57.6dB(A)，夜间噪声最大值为47.9dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

4、固体废弃物

本项目固体固废主要为生产过程中产生的下脚料、废焊丝、废包装材料、废液压油及生活垃圾。

根据企业提供信息，本项目下脚料产生量为1.25t/a，废焊丝产生量约为0.01t/a，废包装材料产生量为0.1t/a，均收集后外售；废液压油产生量为0.36t/a，由危废库暂存，定期委托有资质单位处理。

本项目共有职工5人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg生活垃圾，每年工作300天进行计算，则产生生活垃圾0.75t/a，生活垃圾平时放进垃圾箱内，最后由环卫部门统一清运、处理。

固体废弃物得到了合理的处置。

环境管理检查结论

该工程进行了环境影响评价，遵守了环境影响评价制度，环境影响报告表、批复和环保初步设计等资料齐全。

运行管理制度和环境管理制度基本满足日常工作需要。

11、建 议

1、加强职工环保教育，提高环保意识，完善环保规章制度，将环境管理纳入到生产过程中，最大限度地减少资源浪费和环境污染。

2、加强废气处理装置等环境保护设施的运行管理及维护，做到责任到人，确保各项污染物长期稳定达标排放。

3、进一步加强生产物料的运输及装卸管理，采取措施减少物料堆放、贮存、转运、发货时产生的扬尘。

4、加强厂区绿化，增大绿化面积及植物种植种类。

12、验收总结论

根据本次现场调查、监测分析结果可知，该项目执行了环境保护“三同时”制度，有关环保措施得到落实，外排污染物达到国家有关标准及有关要求，建议通过环保验收。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 临朐县真诚金属加工厂                                     填表人(签字):                          项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 年加工1万个配电箱体项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 山东省潍坊市临朐县城关街道仲临路与纸凤路交叉路口东1公里路南 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 临朐县真诚金属加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 262622 |  |  |  | 联系电话 |  | 15065696819 |  |
|  | 行业类别 |  | C3333金属包装容器及材料制造 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建□ 技术改造□ |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2018年2月 |  |  |  | 投入试运行日期 |  | 2018年3月 |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年加工1万个配电箱体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年加工1万个配电箱体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 20 |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 所占比例% |  |  | 15 |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 20 |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 所占比例% |  |  | 15 |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 临朐县环境保护局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2018.02.09 |  |  | 环评单位 |  |  | 青岛洁瑞环保技术服务有限公司 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 山东华一检测有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 0.3 |  | 废气治理(万元) |  |  |  | 2.1 |  |  | 噪声治理(万元) |  |  | 0.2 | 固废治理(万元) |  |  | 0.2 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | 0.2 |  | 其它(万元) |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | —— |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | —— |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 废水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 废气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。  2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年；3、（3）为污水厂允许排放浓度。4、全厂实际排放总量(9)为通过城市污水厂排入外环境量。

附件1 环评批复

附件2 危废处置协议