建设项目竣工环境保护

验收监测报告（调查）表

项目名称：年加工玻璃10000平方米项目

建设单位：潍坊彩艺玻璃制品有限公司

报告日期：2018年6月5日

潍坊彩艺玻璃制品有限公司

二零一八年六月

# 目          录

1. 验收项目概况	1

2. 验收依据	1

3. 工程建设情况	2

4. 环境保护设施	13

5. 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	15

6. 验收执行标准	18

7. 验收监测内容	20

8. 质量保证及质量控制	22

9. 验收监测结果	25

10. 验收监测结论	28

# 附件

1、潍坊市环境保护局对该项目报告表的批复；

2、项目环境保护验收检测委托书；

3、项目验收监测期间生产负荷证明;

4、项目厂区防渗证明；

5、项目应急预案备案表；

6、山东华一检测有限公司出具的《检测报告》。

验收项目概况

潍坊彩艺玻璃制品有限公司位于山东省潍坊市潍城经济开发区彩虹路以西、工业一街以南1号，项目租赁山东双森制衣有限公司生产车间一处，建筑面积600m2。项目原规划投资18万元，实际总投资18万元，其中实际环保投资2万元，占总投资比例的11.11%。购置拥有玻璃直边机、清洗机、玻璃切割机等设备9台（套），项目建成后，生产规模为年加工玻璃10000m2。项目原环评设计职工人数为4人，实际职工4人，实行单班制，每班生产8小时，全年工作300天、2400小时。

潍坊彩艺玻璃制品有限公司年加工玻璃10000平方米项目环境影响报告表，由青岛洁瑞环保技术服务有限公司于2017年11月编制完成，2018年2月6日由潍城区环境保护局以潍城环审表字【2018】077号文批复。根据环评建议及批复要求，潍坊彩艺玻璃制品有限公司对项目进行了建设，该项目已于2018年3月建成主体工程及相配套的环保设施投入试运行。

潍坊彩艺玻璃制品有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的规定，组织进行了环保验收工作，委托山东华一检测有限公司进行了环境监测，该公司监测人员于2018年3月13日～2018年3月14日进行了现场采样/监测和样品分析，出具了检测报告，潍坊彩艺玻璃制品有限公司根据监测结果编制完成了本项目验收监测报告。

验收依据

### 2.1 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016.11）。

2.2 法规、规章

（1） 国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017.7）；

（2） 国家环境保护总局第4号文《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>公告》（2017.11）

（3） 山东省人大第99号令《山东省环境保护条例》（2001.12）；

（4）《<山东省建设项目竣工环境保护验收专家库管理办法>的通知》，(2011.12)；

（5） 环境保护部和国家发展和改革委员会令第39号《国家危险废物名录》（2016.8）；

（6）环境保护部和国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录》（2008.6）；

（7）鲁政办发[2006]60号《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》(2006.7)；

（8）山东省环境保护局鲁环发[2007]131号《关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见》（2007.9）；

（9）环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7）；

（10） 鲁环发[2013]4号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（2013.1）；

（11）鲁环评函[2013]138号《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》；

（12）潍环函【2017】98号《潍坊市环境保护局关于加快未验先投项目清理整顿工作的通知》。

### 2.3 技术文件依据

（1）青岛洁瑞环保技术服务有限公司《潍坊彩艺玻璃制品有限公司年加工玻璃10000平方米项目环评影响报告表》（2017.11）；

（2）潍坊市环境保护局《关于潍坊彩艺玻璃制品有限公司年加工玻璃10000平方米项目环评影响报告表的批复》（2018.02.06）；

（3）该项目环境保护验收监测委托书；

（5）验收监测期间生产负荷证明；

（6）山东华一检测有限公司《检测报告》。

工程建设情况

地理位置及平面布置

潍城区是“世界风筝都”——潍坊市的政治、经济、交通、文化中心。依托中心城区，潍城区有得天独厚的区位优势和交通优势，是山东半岛重要的交通枢纽，素有“半岛走廊”之称。境内胶济铁路、济青高速公路、潍莱高速公路横贯东西；国道、省道及市区公路纵横交错。北距潍坊港50公里，南距潍坊飞机场5公里，东距青岛流亭机场、青岛海港100公里，西距济南遥墙国际机场12公里。

潍坊彩艺玻璃制品有限公司位于山东省潍坊市潍城经济开发区彩虹路以西、工业一街以南1号。租赁山东双森制衣有限公司厂区车间，该厂区南侧为潍坊丰泰印刷有限公司，东侧为彩虹路，北侧为工业一街，街对面为空地，西侧为三轮车加工厂，该区位交通便利，地理位置优越。项目生产过程中产生的污染负荷较轻，对周围环境影响较小。根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家相关政策，应为允许类项目。项目地理位置见图3-1，厂区平面图见图3-2，项目敏感目标分布图见图3-3，周边关系图见图3-4。

图3-1 项目地理位置图

图3-2 项目所在厂区平面布置图（2017.8.7卫片）

图3-3 项目厂区周边关系图（2017.8.7卫片）

图3-4 项目周围敏感目标图

图3-5 项目租赁车间布置图

建设内容

潍坊彩艺玻璃制品有限公司位于山东省潍坊市潍城经济开发区彩虹路以西、工业一街以南1号，项目租赁山东双森制衣有限公司生产车间一处，建筑面积600m2。项目原规划投资18万元，实际总投资18万元，其中实际环保投资2万元，占总投资比例的11.11%。购置拥有玻璃直边机、清洗机、玻璃切割机等设备9台（套），项目建成后，生产规模为年加工玻璃10000m2。

本项目由主体工程、辅助工程、环保工程组成，项目主要建设内容见表3.2-1。

表3.2-1  本项目主要建设内容及规模

| 序号 | 环评阶段 |  |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 |  |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 租赁生产车间1处，建筑面积为600m²，钢结构 | 同环评 |
| 2 | 辅助工程 | 综合楼 | 日常办公使用，位于生产车间内 | 同环评 |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 潍城区自来水公司 | 同环评 |
|  |  | 排水 | 厂区雨污分流，雨水经雨水管网收集后，由雨水管网排出，生活污水经化粪池处理后，排入潍城区市政污水管网 | 同环评 |
|  |  | 供电 | 潍城区供电所供电 | 同环评 |
| 4 | 环保工程 | 废水 | 项目生活污水经化粪池暂存后，排入潍坊市城西污水处理厂处理达标排放。 | 同环评 |
|  |  | 废气 | 切割磨边粉尘使用水清洗玻璃粉尘，清洗效率达98%以上 | 同环评 |
|  |  | 噪声 | 减振、隔声、消声措施 | 同环评 |
|  |  | 固废 | 生活垃圾由环卫部门定期清运处理；下脚料统一收集后外售；沉淀池收集的玻璃泥、切割产生的下脚料均收集后外卖。 | 同环评 |

主要原辅材料及燃料

表3.3-1  项目原材料消耗一览表

| 环评阶段 |  |  |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 年耗量（m2/a） | 来源 |  |
| 1 | 原片玻璃 | 720 | 外购 | 同环评 |
| 2 | EVA胶片 | 200 | 外购 | 同环评 |
| 3 | 仿石纹玻璃 | 240 | 外购 | 同环评 |
| 4 | 镜片玻璃 | 240 | 外购 | 同环评 |

水源及水平衡

（1）给水

生产用水：项目工艺流程中有清洗、磨边、切割过程均需要用水，磨边、切割过程主要是用水清洗玻璃粉尘，冷却高温对机器产品带来损害，清洗主要清洗掉玻璃表面灰尘等杂质，该部分水均进入沉淀池沉淀后循环使用，项目需定期补充循环用水，每6天补充一次，每次补充量为0.15t/次，则每年补充清洗用水量为7.5 m3。

生活用水：根据规范要求，该项目生活用水定额按50L/人·天，全厂劳动定员4人，年生产300天，则生活用水量为60 m3/a。

其他用水：项目其他用水主要为未预见用水及管网遗漏等，按生活用水量的10%估算，年用水量为6m³。

综上，本项目年用水量为73.5m³。

（2）排水

排水采用雨、污分流制，雨水汇入当地雨水管网。本项目废水主要是生活污水，生活污水按用水量80%计算，则生活污水产生量为56m3/a。项目生活污水经化粪池暂存后，排入潍坊市城西污水处理厂处理，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排放。

新鲜水

73.5

60

化粪池

办公、生活

损耗12

化粪池处理后排入污水处理厂

48

未预见用水等

6

下渗、蒸发 6

清洗用水

7.5

沉淀池

7.5

蒸发 7.5

图3-5 项目水平衡图（m3/a）

主要生产设备

潍坊彩艺玻璃制品有限公司位于山东省潍坊市潍城经济开发区彩虹路以西、工业一街以南1号，项目生产设备除具体见表3.5-1。

表3.5-1 项目生产设备一览表

| 环评阶段 |  |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（台） |  |
| 1 | 玻璃直边机 | 1 | 同环评 |
| 2 | 玻璃斜边机 | 2 | 同环评 |
| 3 | 玻璃45℃斜边机 | 1 | 同环评 |
| 4 | 玻璃切割机 | 2 | 同环评 |
| 5 | 玻璃清洗机 | 1 | 同环评 |
| 6 | 玻璃夹胶炉 | 1 | 同环评 |
| 7 | 空压机 | 1 | 同环评 |

本项目产品方案

表3.6-1 项目产品方案一览表

| 序号 | 环评阶段 |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 年生产能力（m2） |  |
| 1 | 原片成品白玻璃 | 200 | 同环评 |
| 2 | 镜片玻璃 | 200 | 同环评 |
| 3 | 石纹成品玻璃 | 200 | 同环评 |
| 4 | 夹胶玻璃 | 200 | 同环评 |
| 5 | 玻璃背景墙 | 200 | 同环评 |

生产工艺

①原片成品白玻璃、镜片玻璃、石纹玻璃、玻璃背景墙工艺流程类似：

图3-6 本项目产品工艺流程图

②夹胶玻璃：

图3-7 本项目产品工艺流程图

工艺流程简述：

（一）原片成品白玻璃、镜片玻璃、石纹玻璃、玻璃背景墙：

- 外购成品玻璃；

- 切割机对玻璃进行切割；

- 将切割好的玻璃进行磨边，该项目切割和磨边工序使用水清洗玻璃粉尘（冷却水循环使用）不仅可以避免机器和玻璃因高速旋转摩擦导致的高温对机器及产品带来的损害，还可以同时是产生的玻璃粉尘量减少98%以上；

- 磨边完后的玻璃产品经自然晾干即为成品。

- 玻璃背景墙完成后，需要装修单位现场进行组装。

（二）夹胶玻璃：

1、外购成品玻璃；

2、切割机对玻璃进行切割；

3、切割好的玻璃进行清洗；

4、在两层玻璃之间放入切割好的EVA胶片，电加热到70-80℃左右，使EVA胶片软化，加压后玻璃即粘合在一起。乙烯-醋酸乙烯聚合物简称EVA，在粘合力、耐久性、光学特性等方面具有的优越性。软化温度为70-85℃，加热到230℃才会发生分解，项目使用的EVA胶片，粘合时加热到75℃，是胶片刚好发生软化。

5、夹胶完后冷却后进行磨边处理；

6、磨边完后的玻璃产品经自然晾干即为成品。

项目变动情况

本项目工程实际建设与环评及环评批复基本一致。

环境保护设施

污染物治理/处置设施

废水

项目生产用水经沉淀池处理后循环利用，主要外排废水是生活污水，经化粪池处理后，经厂区污水管网系统收集后排入潍坊市城西污水处理厂进一步处理，最终达标外排。

废气

切割粉尘自然沉降、磨边使用水磨基本无粉尘产生。

噪声

噪声主要是切割机、玻璃直角机、玻璃斜角机、玻璃45℃角机、清洗机等设备产生的噪声，噪声值范围在65～75dB(A)。所有设备均在车间内运行。建设单位对门窗作隔声处理、对设备进行减震处理，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

固体废物

本项目固体废物主要是生活办公过程中产生的生活垃圾、切割产生的下脚料、沉淀池收集玻璃泥，以及废包装。生活垃圾均放置于垃圾站由环卫部门定期清运处理；切割产生的下脚料、沉淀池收集玻璃泥，以及废包装分类收集后外卖。

其他环保设施

环境风险防范设施

本项目环境风险主要是燃烧烟尘、事故消防废水、燃烧残余固废向环境空气、水体和土壤泄露引起的环境污染事故。企业针对以上风险采取了相应的必要措施，基本落实了环评及批复中的要求。

## 依据鲁环发[2009]80号文《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》要求。建设单位为防止发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，设立了应急防控体系，将污染控制在厂内，防止较大生产事故产生的事故废水、污染雨水和事故泄漏造成的环境污染事故。企业按照环保要求制定使用本企业的应急预案。

在线监测装置

本项目未设置废水、废气在线监测装置。

其他设施

本项目厂区依托原有厂区绿化。

环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资为18万元，其中环保投资2万元，占总投资11.11%，环保投资情况见表4-1.

表4-1 环保设施投资一览表

| 序号 | 名称 | 投资（万元） | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池 | 0.5 | 收集生活污水 |
| 2 | 减振、隔音 | 0.5 | 降低生产噪声 |
| 3 | 生活垃圾收集及处置、一般固废暂存场 | 0.5 | 收集、处置生活垃圾、一般固废分类收集 |
| 4 | 通排风、沉淀池 | 0.5 | 通风、排风 |
| 合计 |  | 2 |  |

检测期间，环保设施“三同时”落实情况详见表4-2。

表4-2“三同时”落实情况一览表

| 环评批复主要内容 | 建设（安装）情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 严格遵守污染防治设施与主体工程同时设计、同施工、同时投产的“三同时”原则。 | 严格遵守污染防治设施与主体工程同时设计、同施工、同时投产的“三同时”原则。 | 已落实 |
| 项目切割玻璃中产生的粉尘自然沉降，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 | 项目切割玻璃中产生的粉尘自然沉降，磨边采用水磨，厂界粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 | 已落实 |
| 项目生产过程中生产用水循环使用不外排。 | 项目生产过程中生产用水经沉淀池处理后循环使用不外排。生活污水经化粪池预处理后，纳入潍城区城西污水处理厂进行处理，根据监测数据知，厂区污水总排口废水的排放达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B级标准。 | 已落实 |
| 该项目运营期间主要噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 选用低噪声设备，对生产机械设备采取减震、消音、隔声等降噪措施，根据监测，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 | 已落实 |
| 运营期间产生的下脚料、废包装材料收集后外卖。 | 生活垃圾均放置于垃圾站由环卫部门定期清运处理；切割产生的下脚料、沉淀池收集玻璃泥，以及废包装分类收集后外卖。 | 已落实 |
| 落实各项环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，防止发生环境事故和环境污染危害。 | 本公司已制定使用于本单位的环境风险应急预案，配备必要的应急物资。 | 已落实 |
| 该项目的环境环境影响评价文件经批准后，在建设项目的性质、规模、地点、采用的处理工艺或者防止污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应该重新报批。 | 该项目的环境环境影响评价文件批准后，其性质、规模、地点、生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动 | 已落实 |
| 项目竣工后，企业按规定自行组织项目竣工环境保护验收，将验收报告向社会进行公示，验收合格后方可投入生产，并将相应验收材料（两份验收材料及电子版）报环保局备案。 | 项目正在进行竣工环境保护验收。 | 正在落实 |

建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

    - 5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

    - 5.1.1 项目基本情况

本项目建设单位潍坊彩艺玻璃制品有限公司，项目总投资18万元。位于山东省潍坊市潍城经济开发区彩虹路以西、工业一街以南1号，项目用地为工业用地，符合城市总体规划。项目占地面积600㎡，租赁总建筑面积600㎡。项目购置玻璃直边机、清洗机、玻璃切割机等生产设备9台套，可达成年加工玻璃10000m2的规模.

    - 5.1.2  本项目合理性分析

1）、产业政策符合性分析

本项目不属于国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本修正)》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，因此，本项目的建设符合国家的产业政策。

2）、土地利用规划符合性分析

本项目位于山东省潍坊市潍城经济开发区彩虹路以西、工业一街以南1号。根据土地证明和，项目建设场址处于工业用地建设区域，项目的建设符合潍坊潍城区土地利用规划的有关要求。

- 、山东省环境保护局《建设项目环评审批原则(试行)》（鲁环函〔2012〕263号） 文件符合性分析

该项目的建设符合鲁环函〔2012〕263号文件的要求。

5.1.3 环境质量现状

项目位于山东省潍坊市潍城经济开发区彩虹路以西、工业一街以南1号，环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类标准限值；地下水达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准；该区域的声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

5.1.4 营运期环境影响分析

（1）环境空气影响分析

①本项目废气为切割、磨边工序产生的粉尘。

切割、磨边粉尘：根据企业提供资料，项目所有玻璃用量约为12500m2/a（约300t/a），类比同类项目，切割、磨边粉尘产生量为玻璃用量的千分之一，即粉尘产生量为0.3t/a，该项目切割和磨边工序使用水清洗玻璃粉尘（冷却水循环使用）不仅可以避免机器和玻璃因高速旋转摩擦导致的高温对机器及产品带来的损害，还可以同时是产生的玻璃粉尘量减少98%以上；则粉尘无组织排放量为0.006t/a，排放速率为0.00250kg/h。

经采用Screen3预测软件对无组织排放的焊接烟尘最大落地浓度进行估算结果见图3。相关参数如下：以本项目所在车间长50m、宽12m作为估算面源，粉尘排放速率0.0025kg/h，源有效释放高度6m，扩散系数为城市，简单地形平地、全气象条件，不考虑建筑物下洗。经估算，粉尘最大浓度为0.00002997mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点1.0mg/m3）的要求，对环境影响较小。

②采用大气环境防护距离软件计算，本项目无组织排放的粉尘无超标点，无需设置大气环境防护距离。

（2）水环境影响分析

①地表水环境影响分析

项目废水主要是生活污水，生活污水产生量为48 m³/a，主要污染物CODCr：350mg/L，NH3-N：30mg/L。项目废水经化粪池暂存后，经污水管网系统收集后排入潍坊上实环境污水处理有限公司进一步处理，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T31962-2015）一级A标准排放。项目采用雨污分流制排水系统，雨水经雨水管汇集后，排入市政雨水管网。

因此，项目对地表水环境影响较小。

②地下水环境影响分析

该项目对地下水产生影响的可能环节为化粪池及垃圾箱。项目化粪池采取防渗处理；垃圾、废物应放置于专用容器内并要做好防雨、防渗等。因此对地下水环境影响较小。

（3）声环境影响分析

项目噪声主要来自切割机、玻璃直角机、玻璃斜角机、玻璃45℃角机、清洗机等设备运行时产生的噪声，噪声级在75～95 dB(A)。经采取车间合理布局、车间装修等采用吸声降噪材料、设备安装消声器、基础减振、加强设备维护、建筑隔声、距离衰减、绿化降噪等措施后使厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））以下。

（4）固体废物

本项目固体废物主要是生活办公过程中产生的生活垃圾、切割产生的下脚料、沉淀池收集玻璃泥，以及废包装。

1、生活垃圾：本项目共有员工4人，产生量按0.5kg/人·天计，产生量为0.6t/a，生活垃圾均放置于垃圾站由环卫部门定期清运处理。

2、下脚料：本项目下脚料主要在切割过程产生，产生量为原料用量的20%，则下脚料产生量为60t/a，统一收集后外售；

3、沉淀池收集玻璃泥量约为0.24t/a，统一收集后外售。

4、废包装：本项目废包装物产生量为0.5t/a，统一收集后外售。

（5）环境风险

项目涉及风险物质较少，没有重大危险源，项目环境风险在可以接受范围内，但为进一步减少环境风险发生的概率，建设单位应该加强管理和设备维护，并安排好预防措施。

综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，在采取了以上所提措施的前提下，对周围环境造成的影响较小，因此从环保角度讲该项目是可行的。

5.1.5建议

1、认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，建立健全各项规章制度，全面落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。

2、落实环保资金，积极实施污染防治措施。特别是必须建立防渗漏的化粪池，以减少项目投产对项目区地下水资源的影响。

3、加大厂区的绿化面积，种植高大的树木，既能美化厂区整体环境，又起到隔声降噪、除尘、净化空气的作用。

4、加强环境风险意识，完善事故应急措施，防治事故发生。

  - 5.2 审批部门审批决定

本项目环评批复详见附件1。

验收执行标准

1）、废气污染物排放标准

粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求：周界外浓度最高点≤1.0mg/m3；

表6-1  项目废气排放标准

| 项目 | 有组织排放 |  |  | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度m | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | —— | —— | —— | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

2）、废水污染物排放标准

废水经化粪池预处理后，纳入潍城区城北污水处理网进行处理，执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB／T 31962－2015)一级B限值。标准限值见表6-2。

表6-2  废水执行排放标准限值     单位：mg/L，pH值除外

| 序号 | 标准名称及其类别 | 污染物名称 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB／T 31962－2015)B等级标准 | pH值 | 无量纲 | 6.5～9.5 |
| 2 |  | CODCr | mg/L | 500 |
| 3 |  | BOD5 | mg/L | 350 |
| 4 |  | SS | mg/L | 400 |
| 5 |  | 氨氮 | mg/L | 45 |
| 6 |  | 石油类 | mg/L | 15 |
| 7 |  | 总氮 | mg/L | 70 |
| 8 |  | 总磷 | mg/L | 8 |
| 9 |  | 铅 | mg/L | 0.5 |
| 10 |  | 动植物油 | mg/L | 100 |
| 11 |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 20 |

3）、厂界噪声标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表6-3。

表6-3 工业企业厂界环境噪声标准

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准值dB(A) | 60 | 50 |

4）、固体废弃物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。

验收监测内容

环境保护设施调试效果

废气

无组织排放

（1）无组织废气样、布点按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行，监测内容见表7-2，监测布点详见图7-2。

表7-2   无组织废气监测一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区上、下风向 | 颗粒物 | 点位4个，连续监测2天，4次/天 |

图7-2 无组织废气监测点分布图

(2）无组织排放废气监测期间，气象条件监测见表7-3。

表7-3   验收监测期间气象参数表

| 气象条件 日 期 时 间 |  | 气温 (℃) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.03.13 | 09:00 | 15 | 100.8 | 3.1 | 南 | 3 | 2 |
|  | 11:00 | 18 | 100.7 | 3.2 | 南 | 2 | 1 |
|  | 13:00 | 22 | 100.6 | 3.0 | 南 | 2 | 1 |
|  | 15:00 | 20 | 100.6 | 3.1 | 南 | 2 | 1 |
| 2018.03.14 | 09:00 | 8 | 100.9 | 2.5 | 南 | 6 | 3 |
|  | 11:00 | 11 | 100.8 | 2.4 | 南 | 7 | 4 |
|  | 13:00 | 20 | 100.6 | 2.6 | 南 | 8 | 4 |
|  | 15:00 | 19 | 100.7 | 2.5 | 南 | 7 | 3 |

废水监测

### 废水监测项目见表7-4。

表7-4 废水监测内容

| 编号 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水总排放口 | pH值、化学需氧量（CODCr）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、石油类、氨氮、总氮、总磷、铅、动植物油、LAS | 4次/天，连续2天 |

厂界噪声监测

噪声监测点见表7-5及图7-3。监测方法按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）进行监测。

表7-5 噪声监测布点

| 监测点编号 | 监测点名称 |  | 监测布设位置 | 监测点布设意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目 厂址 | 东厂界 | 东厂界外1m | 了解东厂界环境噪声现状 | 紧邻企业时监测点布在两厂厂界 |
| 2# |  | 南厂界 | 南厂界外1m | 了解南厂界环境噪声现状 |  |
| 3# |  | 西厂界 | 西厂界外1m | 了解西厂界环境噪声现状 |  |
| 4# |  | 北厂界 | 北厂界外1m | 了解北厂界环境噪声现状 |  |

图7-3 噪声监测布点分布图

质量保证及质量控制

监测分析方法

监测分析方法采用国家标准或行业标准分析方法，具体见表8-1。

表8-1  项目方法依据一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 检出限 | 质控依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 颗粒物 | GB/T 15432-1995 | 重量法 | 0.001mg/m3 | HJ/T 373-2007、 HJ/T 397-2007 |
| 污水 | pH值 | GB/T6920-1986 | 玻璃电极法 | 0.01 | HJ/T 91-2002 |
|  | 悬浮物 | GB/T 11901-1989 | 重量法 | / |  |
|  | 化学需氧量 | HJ828-2017 | 重铬酸盐法 | 4mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 | 稀释与接种法 | 0.5mg/L |  |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |  |
|  | 总氮 | HJ 636-2012 | 紫外分光光度法 | 0.05mg/L |  |
|  | 总磷 | GB/T 11893-1989 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L |  |
|  | 铅 | GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987 | 亚甲蓝分光光度法 | 0.05mg/L |  |
|  | 石油类 | HJ 637-2012 | 红外分光光度法 | 0.04mg/L |  |
|  | 动植物油 | HJ 637-2012 | 红外分光光度法 | 0.04mg/L |  |
| 工业企业厂界 环境噪声 | 等效连续A声级 | GB 12348-2008 | / | / | GB 12348-2008 |

人员资质

验收监测人员均经过考核并持证上岗，项目负责人持有中国环境监测总站颁发的建设项目竣工环境保护验收培训合格证。

气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- 无组织废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行。

- 监测仪器均经过计量检定，并在有效期内。

- 检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书。

- 检测数据严格实行三级审核。

废水监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证监测分析结果的准确可靠，在监测期间，样品采样、运输、保存按照原国家环境保护总局《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的技术要求进行。

噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测严格按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）进行，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。噪声仪器校验见表8-3。

表8-2 噪声监测仪器校验表

| 仪器名称 | 校验日期 | 测量前校正 | 测量后校正 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能声计器 | 2018.03.13（昼间） | 94 | 94 | 合格 |
|  | 2018.03.14（昼间） | 94 | 94 | 合格 |

验收监测结果

生产工况

本次验收监测时间为2018年3月13日～2018年3月14日，本次验收监测期间生产负荷由企业提供，具体情况见表9.1-1。

表9.1-1  验收监测期间生产负荷表

| 监测日期 | 名称 | 设计产量（m2） | 实际产量（m2） | 生产负荷 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月13日 | 原片成品白玻璃 | 0.67 | 0.60 | 90.0 |
|  | 镜片玻璃 | 0.67 | 0.64 | 95.5 |
|  | 石纹成品玻璃 | 0.67 | 0.61 | 91.5 |
|  | 夹胶玻璃 | 0.67 | 0.57 | 85.1 |
|  | 玻璃背景墙 | 0.67 | 0.62 | 92.5 |
| 3月14日 | 原片成品白玻璃 | 0.67 | 0.60 | 90.0 |
|  | 镜片玻璃 | 0.67 | 0.59 | 88.0 |
|  | 石纹成品玻璃 | 0.67 | 0.62 | 92.5 |
|  | 夹胶玻璃 | 0.67 | 0.60 | 90.0 |
|  | 玻璃背景墙 | 0.67 | 0.59 | 88.1 |

由表9.1-1分析可知，3月13日～3月14日验收检测期间,该企业的生产负荷均达到75％以上，各生产设施运转正常，满足环境保护验收检测对工况的要求，本次监测结果有代表性。

环境保设施调试效果

污染物达标排放监测结果

废气

1）无组织排放

无组织排放监测结果见表9-2。

表9-2无组织废气监测结果一览表

| 日期 | 项目 | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# |
| 3.13 | 02:00 | 0.353 | 0.383 | 0.400 | 0.388 |
|  | 08:00 | 0.360 | 0.386 | 0.404 | 0.392 |
|  | 14:00 | 0.374 | 0.391 | 0.413 | 0.409 |
|  | 20:00 | 0.363 | 0.388 | 0.409 | 0.404 |
| 3.14 | 02:00 | 0.359 | 0.385 | 0.398 | 0.389 |
|  | 08:00 | 0.362 | 0.391 | 0.402 | 0.394 |
|  | 14:00 | 0.376 | 0.399 | 0.414 | 0.408 |
|  | 20:00 | 0.367 | 0.394 | 0.409 | 0.400 |

由表9-2的监测结果可知，验收监测期间，粉尘无组织排放最大浓度为0.414mg/m³，能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放限值要求（颗粒物≤1.0mg/m³)。

废水

### 废水监测结果见表9-3。

表9-3 废水监测结果

| 检测类别 | 废水 | 采样日期 |  | 2018.05.25-2018.05.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要检测设备 | pH计、酸式滴定管、可见分光光度计、万分之一电子天平、双光束紫外可见分光光度计、红外分光测油仪、原子吸收分光光度计 |  |  |  |
| 采样点位 | 污水总排口 |  |  |  |
| 采样日期 | 2018.05.25 |  | 2018.05.26 |  |
| 样品编号 | W180526D10-01 |  | W180527D10-01 |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  | 检测结果 |  |
| pH值（无量纲） | 7.22 |  | 7.26 |  |
| 化学需氧量(mg/L) | 329 |  | 347 |  |
| 悬浮物(mg/L) | 194 |  | 202 |  |
| 石油类(mg/L) | 2.15 |  | 2.27 |  |
| 氨氮(mg/L) | 20.5 |  | 21.6 |  |
| 总氮(mg/L) | 32.5 |  | 33.3 |  |
| 总磷(mg/L) | 2.68 |  | 2.57 |  |
| 总铅(mg/L) | 0.06 |  | 0.04 |  |
| 动植物油(mg/L) | 3.69 |  | 3.60 |  |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.24 |  | 0.21 |  |
| 溶解性总固体(mg/L) | 759 |  | 782 |  |
| 备注 | / |  |  |  |

## 由监测结果可见，污水总排放口各项指标（最大值）：COD为347mg/L、氨氮为21.6mg/L、悬浮物为202mg/L、总磷为2.68mg/L、总氮为33.3mg/L，此外pH在7.22-7.26之间，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中表1的B级标准要求。

厂界噪声

厂界噪声监测结果见表9-5。

表9-5  厂界噪声监测结果        单位：dB（A）

| 日期 | 项目 | 厂界噪声测量结果LAeq [dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4#北厂界 |
| 3.13 | 昼间 | 56.4 | 57.2 | 55.7 | 54.8 |
| 3.14 | 昼间 | 56.6 | 56.9 | 55.8 | 54.6 |

由表9-5的监测结果可以看出，验收监测期间，本项目厂界各监测点位昼间噪声最大值为57.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

验收监测结论

10.1项目概况

潍坊彩艺玻璃制品有限公司位于山东省潍坊市潍城经济开发区彩虹路以西、工业一街以南1号。本项目占地面积为13989m2，建筑面积12318.12m2。项目原规划投资6516.2万元，实际总投资6516.2万元，其中实际环保投资76万元，占总投资比例的1.17%。购置拥有玻璃直边机、清洗机、玻璃切割机等设备30台（套），项目建成后，生产规模为年产阿莫西林可溶性粉100吨、扶正解毒散100吨、氟苯尼考粉剂50吨、聚维酮碘200吨、双黄连口服液450吨。

由企业提供生产负荷证明知，3月13日～3月14日验收检测期间,该企业的生产负荷均达到75％以上，各生产设施运转正常，满足环境保护验收检测对工况的要求，本次检测结果有代表性。

  - 10.2 环境保设施调试效果

1、废气排放污染物监测结论

切割粉尘自然沉降、磨边使用水磨基本无粉尘产生。本项目粉尘无组织排放，由监测结果可知，验收监测期间，该项目粉尘无组织排放最大浓度为0.414mg/m³，能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放限值要求（颗粒物≤1.0mg/m³)。

2、废水排放污染物监测结论

## 本项目生产用水循环使用不外排，项目外排废水主要为生活污水，经化粪池预处理后，经市政污水管网进入潍坊市城西污水处理厂进行处理。由监测结果可见，污水总排放口各项指标（最大值）：COD为347mg/L、氨氮为21.6mg/L、悬浮物为202mg/L、总磷为2.68mg/L、总氮为33.3mg/L，此外pH在7.22-7.26之间，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中表1的B级标准要求。

3、厂界噪声监测结论

项目建设过程中，采用高效低噪设备，采用合理布局方式，通过建筑物阻挡和距离衰减，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

验收监测期间，本项目厂界各监测点位昼间噪声最大值为57.2dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

3、固体废弃物

本项目固体废物主要是生活办公过程中产生的生活垃圾、切割产生的下脚

年；3、（3）

附件1 项目环评批复

附件4 防渗证明

潍坊彩艺玻璃制品有限公司

环境保护管理制度

第一章 总 则

第1条 为保护生态环境，防止污染和其它公害，保障员工身体健康，创造清洁、适宜的生活和劳动环境，树立正确的企业发展观和环境观，形成人人自觉参与环境保护和资源节约综合利用活动的良好氛围，实现资源高效利用、能源高效转化、废弃物高效再生，推动公司与社会的和谐发展、共同进步，努力建设资源节约型和环境友好型企业特制定本制度。

第2条 本制度所指环境是指公司辖区内影响人类和发展的自然因素的总体，包括大气、水，办公区和工作劳动场所。

第3条 环境保护工作的方针是：全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，遵守法规，清洁生产，建生态企业，走可持续发展道路。

第4条 环境保护工作要实行“技术管理与经济管理相结合”、“专业管理与全员参与管理相结合”、“技术改造与更新相结合”，坚持“预防为主，规划与治理并重”的原则，努力做到全面规划，合理布局，防治污染。

第二章 机构设置

第5条 公司成立环境保护委员会，公司总经理任环保委员会主任，生产总监任副主任，成员由相关职能部门和各部门的主要负责人组成。负责组织贯彻执行国家和省、市政府的有关环境保护的政策、法律、法规和法令;计划、布置、检查、总结、评比环保工作，并对全公司重要环保工作和活动进行决策与安排。环境保护委员会办公室设在公司安保部。

第6条 安保部是公司环境管理和环境监测主要职能部门。

第7条 各部门负责人是各部门环境保护工作责任人。

第8条 各部门根据实际情况配置环保管理员。

第三章 各级职责

第9条 总经理职责

1、对公司环境保护工作负全面责任,是公司环保工作的最高决策者和指挥者。

2、主持环境保护委员会工作，组织召开环境保护工作会议，研究解决环境保护的重大问题，监督公司对环境保护法规的执行情况。

3、根据公司的实际情况，建立健全管理机构，配备管理人员。

4、统筹安排协调生产、发展和环境保护工作的关系，组织相关职能部门制定环境保护管理规章制度。组织管理人员学习有关文件和业务知识，检查环保工作的落实情况，总结推广环保工作先进经验，表彰先进单位及个人，提出环保工作努力方向与目标。

5、安排环保管理人员参与公司新建项目及环保设备的选型，严格监督项目建设过程中环保“三同时”制度的落实工作。

第10条 安保部职责

1、贯彻执行国家和地方政府颁布的有关环境保护的工作方针、政策、法令和上级有关规定，结合公司实际情况，制订和完善环境保护管理制度和工作计划，并负责具体实施。

2、组织编制企业新建、改建、扩建和技术改造项目环境影响报告，并办理上报审批手续。

3、参加公司新建、扩建、技改项目的方案研究，设计审查和竣工验收，严把“三同时”关。归口管理建设项目的环保工作。

4、根据有关规定组织并参加污染源的监测工作，掌握污染物种类、排放量，排放浓度及排放规律，建立污染源档案，定期进行核对修正。

5、负责定期、不定期检查公司产生污染的生产设施和污染防治设施运转情况。依据环境保护制度提出奖励或处罚意见。积极推广采用环保新技术、新设备、新工艺，解决公司污染防治工作中的难题，并做好有关资料搜集工作。

6、负责组织编制公司环境污染事故应急预案，对公司突发环境污染事故按要求及时向上级环保部门报告，并组织处理。监督检查违反环境保护规定，根据检查发现问题，针对造成污染环境事故的程度，提出改进意见，责成有关部门限期解决。

7、开展公司的清洁生产、节能降耗、循环经济等工作。切实将清洁生产纳入公司日常的管理中，巩固清洁生产成效，实现“节能、降耗、减污、提效”的目标，建设资源节约型、环境友好型企业。

8、负责组织对公司员工环境保护知识培训。会同有关单位，运用多种形式，开展环保宣传教育工作。

9、负责向所在地环保部门报告企业污染物排放情况和污染防治设施运行情况，并接受环保部门的指导和监督。

第11条 各部门主要负责人职责

1、负责本部门的环境保护工作，每月至少召开一次环境管理工作会议研究本部门的环境管理工作，认真组织落实环境保护的各项措施，确保环境管理工作目标的实现。

2、要认真执行国家有关环境保护的法规、条令、条例，全面贯彻《环境保护法》，严格执行集团、粮油本部、公司的各项环境管理的规章制度及环境保护的管理规定;认真贯彻落实国家有关部门和集团、粮油本部、公司对环境保护工作的部署。

3、建立健全本部门环境管理的组织架构，配备专兼职环保管理人员。

4、制定和完善本部门环境管理规章制度，并对制度的落实情况进行检查、督促。

5、提出本部门环境保护工作的目标、计划，控制排污点数和排污量，为职工创造清洁、适宜的工作环境。

6、保证本部门环境保护投入的有效实施。

7、做好环境保护的宣传教育和培训工作，提高员工的环保意识。

8、发生事故要坚持“四不放过”原则，要及时、如实向公司报告环境污染事故，不得隐瞒、谎报。

9、要组织人员配合公司对事故进行调查、分析、处理，拟定改进措施进行整改，并在员工中开展事故分析、教育，防止同类事故再次发生。

第四章 生产中的环境管理

第12条 生产中的环境管理是指加强责任污染管理，协调生产同环境的关系，把环境管理渗透在企业的生产管理中，使生产目标同环保目标相统一，经济效益同环境效益相统一。

第13条 制订环境保护工作的年度计划和目标，控制排污点数和排污量。定期、不定期检查产生污染的生产设施和污染防治设施运转情况。依据环境保护制度提出奖励或处罚意见。

第14条 加强设备环境管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”等现象，使之无污染或减少污染。

第15条 制订清洁生产审核计划并组织实施。切实将清洁生产纳入日常的管理中，巩固清洁生产成效，实现“节能、降耗、减污、提效”的目标，建设资源节约型、环境友好型企业。

第16条 对环境因素进行识别、评价，对可能产生的环境隐患进行控制和预防。

第17条 凡经检查验收合格的污染防治设施，要单独列入固定资产，建立台帐和技术档案。

第18条 污染防治设施不能擅自拆除或停用，确有必要拆除或停用的，必须征得安保部同意后方可实行，未经批准擅自拆除或停用的，必须重新安装使用。

第19条 使用部门要编制污染防治设施安全技术操作规程，明确操作的技术要求和标准，标明处理后必须达到的排放标准。

第20条 对于连续运行的污染防治设施，要建立交接班制度，交接班内容包括运行状态，污染物处理指标及处理量，以及有关消耗指标。

第21条 监督污染源排放物的变化趋势对环保质量的影响，分析生产过程中相关问题，评价控制措施的效果。对于正常运转的防治设施要定期对处理效果进行监测，其监测内容、采样处所、周期，视工艺要求和设备条件而定。

第22条 污染物排放实行总量控制。安保部根据污染物排放总量控制计划，确定各部门的主要污染物排放总量的控制指标，负责监督实施，并向当地环保部门报告。

第23条 建立污染源档案，主要内容有污染源名称、位置，污染物的名称、排放量、排放浓度、排放方式、排放去向、排放规律等。定期填写环境监测报告，年度污染物排放情况分析报告和环境质量报告。

第24条 禁止在厂区内焚烧沥清、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其它产生有毒有害气体、烟尘的物质。特殊情况，确需燃烧的须报安保部批准。

第25条 运输、装卸、贮存能够散发有毒、有害气体或粉尘的物质，必须采取密闭措施。

第26条 机动车辆排放污染物不得超过规定的排放标准。

第27条 禁止向水体排放油类、酸类、碱类或剧毒废液，禁止将可溶剧毒废渣向水体排放，禁止向水体排放倾倒废渣，垃圾和其它废弃物。

第28条 加强用水的科学管理，建立健全用水考核制度，完善用水计量装置、控制物料流失和水的浪费，剖析生产过程及工艺中存在的技术管理问题。制定控制污染物的措施。

第29条 对于新建的项目，项目组安排专人负责环保工作，参与环保设备的选型，组织实施环境保护设施的设计、施工、投产工作，严格监督项目建设过程中环保“三同时”制度的落实，在环保部指导下开展项目建设期的环境保护管理工作。

第30条 项目组建立环境保护责任制，对相关方在环境因素方面进行识别、评价及检查，对可能产生的环境隐患进行控制和预防。和施工单位签订工程施工合同中，应包括有关环境保护条款，按环境管理体系相关管理程序要求管理施工中产生的生活废水、废气、施工现场道路扬尘、生活垃圾及固体废弃物，严格施工噪声管理。

第31条 资料移交

1、项目组应在第一时间将项目可行性研究报告、环保资料交安保部，由安保部办理环评手续。

2、项目开工建设，将项目环保设备清单、施工计划、施工图、环境保护治理设施的设计文件交安保部一份。

3、工程建成后，对项目环境保护治理设施进行竣工验收，将竣工验收报告交安保部一份。

第五章 废弃物的管理

第32条 固体废弃物处理的目标是无害化、减量化、资源化。目前采用的主要方法包括压实、破碎、分选、固化、焚烧、生物处理等。各单位对废弃物要分类存放在指定地点。建筑垃圾要及时清运。

第33条 危险废弃物委托有资质的单位处理，签订协议时要审查资质证书的有效期。转移危险废物时，废物移出、运输、接受单位须填写危险废物转移联单，并将有关联单按时报安保部。

第34条 办公、采购物资包装废弃物的处理要分类管理。

第六章 资源的充分利用

第35条 充分利用余热回收作为生产热能源。

第36条 采用清污分流，闭路循环，一水多用措施，提高水的重复利用率。

第37条 把废弃物质加以分离回收，使废弃物转化为新的产品。

第38条 本企业不能综合利用的废油、废渣等可采用招标方式供应可利用单位。

第七章 宣传培训与教育

第39条 安保部要通过各种形式加强对环境保护工作的宣传。教育职工自觉遵守环境保护制度，树立环境意识，培养环境感情，强化环境规范，牢固树立环境保护的责任感。

第40条 安保部、综合管理部应定期组织各级环境保护管理人员参加专题讲座、培训班，学习先进技术，总结推广环境保护管理工作经验。

第41条 安保部要配合综合管理部开展有关环境保护普及知识的教育，参加授课等 。

第八章 考核与奖惩

第42条 要加强环境保护管理的考核工作，违反本制度规定，有下列行为之一的，由安保部责令限期改正，并可根据不同情节处以罚款：

1、拒绝、阻挠安保部现场检查，或者在被检查时弄虚作假的。

2、不按规定建立污染源档案、不按规定制订环境保护年度、月度目标和计划或者弄虚应付的。

3、购进不符合环境保护管理规定的材料和设备的。

4、故意不正常使用或者擅自拆除、闲置污染防治设施的。

5、不按照规定排放污染物或者超标排污的。

6、不进行“三同时”建设，或者建设项目竣工后其环境保护设施不经验收合格，主体工程即投入生产或者使用的。

第43条 造成环境污染事故的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，给予行政处分;构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

第44条 安保部应制定环境保护管理考核细则及评比办法，采取自评，组织检查评比，安保部抽查等办法，考核结果作为评定奖励依据之一。每年进行一次先进集体、先进个人评比工作，并给予一定的物质奖励。

第九章 附 则

第45条 本制度与上级部门文件有抵触时，按上级文件规定执行。

第46条 本制度由安保部解释。

第47条 本制度自下发之日起执行。