建设项目竣工环境保护

验收监测报告（调查）表

项目名称：年产400万只特种塑料包装桶项目(一期)

建设单位：潍坊丹河塑料制品有限公司

报告日期：2018年7月8日

潍坊丹河塑料制品有限公司

二零一八年七月

# 年产400万只种特塑料包装桶项目（一期）竣工环境保护

# 验收监测报告（调查）表

报告编写及审查人员职责表

| # 职责 | # 姓名 | # 签名 |
| --- | --- | --- |
| # 项目负责人 | # 任洪华 |  |
| # 编制人 | # 陈飞飞 |  |
| # 审核人 | # 崔海燕 |  |
| # 批准人 | # 任洪华 |  |

# 目          录

1. 验收项目概况	1

2. 验收依据	1

3. 工程建设情况	2

4. 环境保护设施	14

5. 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	20

6. 验收执行标准	20

7. 验收监测内容	22

8. 质量保证及质量控制	24

9. 验收监测结果	26

10. 验收监测结论	29

# 附件

1、潍坊市环境保护局对该项目报告表的批复；

2、项目环境保护验收检测委托书；

3、项目验收监测期间生产负荷证明;

4、项目厂区防渗证明；

5、项目应急预案备案表；

6、山东华一检测有限公司出具的《检测报告》。

验收项目概况

潍坊丹河塑料制品有限公司位于昌乐县宝城街道东徐创业园10号，南侧为潍坊泰晟塑料有限公司，东侧为山东军宝塑胶有限公司，北侧为潍坊盛邦生物科技有限公司，西侧为潍坊开元塑料有限公司。项目分期建设，一期已建有生产车间、仓库等，配有注塑机、混料机、粉碎机等设备30台（套）。一期总投资3000万元，其中实际环保投资30万元，占总投资比例的1%。项目产品规模为年产400万只特种塑料包装桶，折合为年产7600t塑料包装桶，一期产品方案为1L包装桶300万只/a、5L包装桶100万只/a、10L包装桶20万只/a、20L包装桶20万只/a、200L包装桶30万只/a，折合为年产4060t塑料包装桶。

潍坊丹河塑料制品有限公司年产400万只特种塑料包装桶项目环境影响报告表，由青岛大学于2012年2月15日编制完成，潍坊市环境保护局于2012年3月20日对该项目环境影响报告表进行了审批（潍环审表字【2012】86号）。根据环评建议及批复要求，潍坊丹河塑料制品有限公司对项目（一期）进行了建设，该项目（一期）已于2018年1月建成主体工程及相配套的环保设施投入试运行。

潍坊丹河塑料制品有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的规定，组织对项目一期配套建设的环境保护设施进行验收，委托山东华一检测有限公司进行了环境检测，该公司监测人员于2018年1月29日～2018年1月30日进行了现场采样/监测和样品分析，出具了检测报告，潍坊丹河塑料制品有限公司根据监测结果编制完成了本项目验收监测报告。

验收依据

### 2.1 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016.11）。

2.2 法规、规章

（1） 国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017.7）；

（2） 国家环境保护总局第4号文《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>公告》（2017.11）

（3） 山东省人大第99号令《山东省环境保护条例》（2001.12）；

（4）《<山东省建设项目竣工环境保护验收专家库管理办法>的通知》，(2011.12)；

（5） 环境保护部和国家发展和改革委员会令第39号《国家危险废物名录》（2016.8）；

（6）环境保护部和国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录》（2008.6）；

（7）鲁政办发[2006]60号《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》(2006.7)；

（8）山东省环境保护局鲁环发[2007]131号《关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见》（2007.9）；

（9）环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7）；

（10） 鲁环发[2013]4号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（2013.1）；

（11）鲁环评函[2013]138号《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》；

### 2.3 技术文件依据

（1）青岛大学《潍坊丹河塑料制品有限公司年产400万只特种塑料包装桶项目环评影响报告表》（2012.2）；

（2）潍坊市环境保护局《关于潍坊丹河塑料制品有限公司年产400万只特种塑料包装桶项目环评影响报告表的批复》（2012.03.20）；

（3）该项目（一期）环境保护验收检测委托书；

（5）项目（一期）验收检测期间生产负荷证明；

（6）山东华一检测有限公司《检测报告》。

工程建设情况

地理位置及平面布置

昌乐县地处山东半岛中部，是潍坊市的近郊县，辖 4 个街道办事处和 4 个镇：宝都街道办事处、宝城街道办事处、朱刘街道办事处、五图街道办事处、乔官镇、营丘镇、鄌郚镇、红河镇。辖区总面积 1101km²，人口 61 万人，是国务院批准的沿海经济开放县和东部沿海重要的开放城市。

潍坊丹河塑料制品有限公司位于山东省潍坊市昌乐县营丘街与工业园路交叉口西北角，南侧为潍坊泰晟塑料有限公司，东侧为山东军宝塑胶有限公司，北侧为潍坊盛邦生物科技有限公司，西侧为潍坊开元塑料有限公司，该区位交通便利，地理位置优越。项目生产过程中产生的污染负荷较轻，对周围环境影响较小。根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家相关政策，应为允许类项目。项目地理位置见图3-1，项目敏感目标分布图见图3-4，厂区平面图见图3-2，项目一期设备布置图见图3-3，项目周边关系图见图3-5，项目卫生防护距离包络图见图3-6.

图3-1 项目地理位置图

危废库

注;红色虚线部分为二期规划范围，其他部分为一期验收范围

二期规划建设范围

二期规划建设范围

雨水管网

（正在施工）

图3-2 项目厂区平面布置图

出入口

应急物资库

出入口

危废库

附图3-3 项目（一期）设备布置图

图3-4 厂区周边敏感目标图

图3-5  项目周边关系图（卫片）

附图3-6   卫生防护距离包络线图

图3-4 项目周围敏感目标图

建设内容

潍坊丹河塑料制品有限公司位于山东省潍坊市昌乐县营丘街与工业园路交叉口西北角。本项目占地面积为24050m2，项目分期建设，一期已建有生产车间、仓库等，配有注塑机、混料机、粉碎机等设备30台（套）。一期总投资3000万元，其中实际环保投资30万元，占总投资比例的1%。项目产品规模为年产400万只特种塑料包装桶，折合为年产7600t塑料包装桶，一期产品方案为1L包装桶300万只/a、5L包装桶100万只/a、10L包装桶20万只/a、20L包装桶20万只/a、200L包装桶30万只/a，折合为年产4060t塑料包装桶。

本项目由主体工程、辅助工程、环保工程组成，项目主要建设内容见表3.2-1。

表3.2-1  本项目主要建设内容及规模

| 序号 | 环评阶段 |  |  | 一期建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 |  |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 3处，建筑面积为7634m²，钢结构 | 1处，建筑面积1584m²，钢结构 |
| 2 | 辅助工程 | 车库 | 建筑面积400m² | 尚未建设 |
|  |  | 科研楼 | 建筑面积4400m² |  |
|  |  | 成品库 | 建筑面积2112m² | 成品库东侧为办公生活区，西侧为成品放置区 |
|  |  | 原料库 | 建筑面积2112m² | 原仓库未建设，将规划最北边最大车间作为本项目仓库 |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 昌乐县自来水公司 | 同环评 |
|  |  | 排水 | 厂区雨污分流，雨水经雨水管网收集后，由雨水管网排出，生活污水及其他生产废水经化粪池处理后，介入昌乐县市政污水管网 | 同环评 |
|  |  | 供电 | 昌乐县供电所供电 | 同环评 |
| 4 | 环保工程 | 废水 | 设备冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿化或由当地农民定期清运用于农田堆肥，不得外排；在园区污水管网配套接入昌乐城西污水处理厂之后，生产的生活污水经化粪池处理后，沿园区污水管网排入昌乐县城西污水处理厂进一步处理。 | 设备冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后，由当地农民定期清运用于农田堆肥，不外排；在园区污水管网配套接入昌乐城北污水处理厂之后，生产的生活污水经化粪池处理后，沿园区污水管网排入昌乐县城北污水处理厂进一步处理。 |
|  |  | 废气 | 厨房油烟及非甲烷总烃均无组织排放 | 未设食堂，无油烟；生产废气非甲烷总烃经UV光解废气处理器处理后由15米高排气筒排放 |
|  |  | 噪声 | 减振、隔声、消声措施 | 同环评 |
|  |  | 固废 | 废原料包装袋收集后外售综合利用；产生的下脚料、次废品收集粉碎后作为原料回用于生产中；产生的生活垃圾由环卫部门集中收集清运，统一处理。 | 废原料包装袋收集后外售综合利用；产生的下脚料、次废品收集粉碎后作为原料回用于生产中；产生的生活垃圾由环卫部门集中收集清运，统一处理。废机油委托有资质单位处置。UV光解设备更换的灯管由设备厂家定期更换回收，本项目UV光解设备于2018年1月安装，尚未更换。 |

主要原辅材料及燃料

表3.3-1  项目原材料消耗一览表

| 环评阶段 |  |  |  | 一期消耗情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原料名称 | 年消耗量(吨) | 来源 | 实际消耗 |
| 1 | 高密度聚乙烯（1158） | 3800吨 | 外购 | 2030t/a |
| 2 | 高密度聚乙烯（542） | 3800吨 | 外购 | 2030t/a |
| 3 | 色母料 | 0.6吨 | 外购 | 0.3t/a |
| 4 | 桶盖 | 400万件 | 外购 | 470万件/a |

水源及水平衡

生活用水：根据《建筑给水排水设计规范》，项目生活用水定额按50L/人/d，全厂劳动定员20人，年生活用水300m3。

生产用水：项目生产用水主要是冷却过程循环用水补充水。根据企业提供材料，循环补充水为0.8m3/a，年补水量为240m3/a。

绿化用水：厂区绿化等用水估算1m3/d，每年按照180d灌溉期计算，年用水量为180 m3。

项目排水采用雨污分流，设雨水和污水两套管网。厂内雨水经汇集后，由雨水管排出；项目无生产废水，职工生活废水产生量按用水量的80%计，污水产生量为240m3/a，生活污水经化粪池处理后，由当地农民定期清运用于农田堆肥，不外排；在园区污水管网配套接入昌乐城北污水处理厂之后，生产的生活污水经化粪池处理后，沿园区污水管网排入昌乐县城北污水处理厂进一步处理。

项目水平衡图见下图3-5（单位t/a）：

附近村民定期清运，用于农田堆肥

绿化用水

图3-5 项目水平衡图（m3/a）

主要生产设备

潍坊丹河塑料制品有限公司位于山东省潍坊市昌乐县营丘街与工业园路交叉口西北角，项目生产设备除具体见表3.5-1。

表3.5-1 项目生产设备一览表

| 环评阶段 |  |  |  | 一期建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |  |
| 1 | 注塑机 | 230B | 1 | 注塑机5台（200L注塑机2台、10L/20L注塑机1台、5L注塑机1台、1L注塑机1台） |
| 2 | 注塑机 | 10A | 4 |  |
| 3 | 注塑机 | 20A | 4 |  |
| 4 | 混料机 |  | 1 | 4台 |
| 5 | 粉碎机 |  | 1 | 2台 |
| 6 | 空压机 |  | 5 | 1台 |
| 7 | 模具 | 5L | 4 | 4套 |
| 8 | 模具 | 10L | 4 | 10L模具由4套变为1套 |
| 9 | 模具 | 20L | 4 | 20L模具由4套变为1套 |
| 10 | 模具 | 200L | 4 | 200L模具由4套变为3套 |
| 11 | 模具 | 1L | 0 | 新增4套1L模具 |
| 12 | 循环水泵 | ISG40-160IB | 5 | 2台（1用1备） |
| 13 | 冷却塔 |  | 1 | 1台 |
| 14 | 变压器 |  | 1 | 2台（生产区配备1台、生活区配备1台） |
| 15 | 合计 |  | 39 | 30 |

产品方案

本项目产品为塑料包装桶，环评设计阶段市场上需要的单桶厚度比现在实际市场需求的单桶厚度要厚。所以，环评阶段设计塑料包装桶单桶重量比重较大，生产规模达到7600t/a，而实际项目一期塑料包装桶单桶重量比重较小，产能达到4060t/a。具体产品方案详见表3.6-1.

表3.6-1 项目 产品方案一览表

| 序号 | 环评阶段 |  | 一期生产规模情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 年生产能力 | 产品名称 | 年生产能力 |
| 1 | 1L包装桶（100g/只） | 0 | 1L包装桶（100g/只） | 300万只（300t） |
| 2 | 5L包装桶（350g/只） | 200万只（700t） | 5L包装桶（300g/只） | 100万只（300t） |
| 3 | 10L包装桶（1000g/只） | 100万只（1000t） | 10L包装桶（800g/只） | 20万只（160t） |
| 4 | 20L包装桶（1800g/只） | 60万只（1080t） | 20L包装桶（1500g/只） | 20万只（300t） |
| 5 | 200L包装桶（12050g/只） | 40万只（4820t） | 200L包装桶（10000g/只） | 30万只（3000t） |
| 6 | 合计 | 折7600t | 合计 | 折4060t |

生产工艺

工艺流程说明：

1.将高密度聚乙烯颗粒和一定比例的色母料倒入料斗中，原料在加热筒内利用电热片加热至熔融状态，大约200度左右。

2.熔融状态的聚乙烯经注射进入闭合模具中，通过模具夹层中的冷却水冷却至40度后脱模，再修边得到成品桶。

3.对成品进行抽样检测，不合格产品经粉碎机粉碎后全部回用。

4.产品经配盖后入库。

项目变动情况

一期购置设备主要有：注塑机5台（200L注塑机2台、10L/20L注塑机1台、5L注塑机1台、1L注塑机1台），混料机4台；粉碎机2台；循环水泵2台（1用1备）；空压机1台；粉碎机2台；变压器2台；200L模具3套，20L模具1套，10L模具1套，1L模具4套；二期规划购置注塑机4台，空压机1台，循环水泵2台（1用1备），20L模具1套，10L模具1套。

一期已建设生产车间一处，建筑面积1584m2、成品库一处，建筑面积2112m2、仓库一处，建筑面积3938m2、传达室一处，建筑面积20m2，二期规划建设的车库、科研楼、生产车间、仓库各一处。

一期产品方案为1L包装桶300万只/a、5L包装桶100万只/a、10L包装桶20万只/a、20L包装桶20万只/a、200L包装桶30万只/a，折合为年产4060t塑料包装桶，二期产品方案为10L包装桶80万只/a、20L包装桶40万只/a、200L包装桶10万只/a，折合为年产2240t塑料包装桶。

二是环保设施变更情况：废气处理新增环保设备1套（集气罩+UV光解废气处理器+1台变频风机（风机风量5712-10562Nm3/h）+15米高排气筒）。

三是固废处置情况变动，原环评报告中未考虑注塑机设备需要定期更换机油，未提及危险废物—废机油，实际生产过程中，注塑机需定期更换机油，产生废机油，属于危险废物，委托资质单位处理；原环评报告未要求安装环保设备，实际生产过程中，由于安装环保设备—UV光解废气处理器，需要定期更换UV灯管，更换下UV灯管由设备厂家定期更换回收。

根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），验收组认为以上变动不属于重大变动。

环境保护设施

污染物治理/处置设施

废水

设备冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后，由当地农民定期清运用于农田堆肥，不外排；在园区污水管网配套接入昌乐城北污水处理厂之后，生产的生活污水经化粪池处理后，沿园区污水管网排入昌乐县城北污水处理厂进一步处理。

废气

本项目废气主要是原料混料后加热注塑产生的有机废气，以非甲烷总烃计，本项目在5台注塑机上方安装集气罩，经集气罩收集后废气经管道进入UV光解废气处理器，经UV光解废气处理器处理后，由15米高排气筒排放。项目现场废气处理设施图片详见下列照片：

注塑机集气罩

注塑机集气罩

UV光解废气处理器                          采样口

排气筒                     风机标牌

废气处理工艺流程、操作规程                UV光解运行记录

噪声

噪声主要是注塑机、混料机等设备产生的噪声，噪声值范围在60-80dB(A)。所有设备均在车间内运行。建设单位对门窗作隔声处理、对设备进行减震处理，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

固体废物

项目运营期固体废物主要来源于工作人员办公产生的生活垃圾、废原料包装袋、下脚料、次废品以及废机油、UV光解废气处理器更换灯管。

生活垃圾由环卫部门集中清运、统一处理，不会对周围环境产生污染影响。

废原料包装袋收集后外售，综合利用。

项目生产过程产生的下脚料、次废品收集粉碎后可作为原料回用于生产中。

项目新上环保设备UV光解废气处理器，该设备需要定期更换UV灯管，更换下UV灯管由设备厂家定期更换回收，本项目UV光解废气处理器于2018年1月安装，目前尚未更换UV灯管，经咨询环保设备安装单位核实，该UV灯管一般使用寿命为3年。

项目注塑机设备需要定期更换废机油，属于危险废物，危废代码为属性为 HW08，废物代码：900-249-08，暂存于厂区危险废物暂存库，定期委托资质单位处理。本项目已按照国家标准建设危废库，建立台账，设置标识。并将危废管理制度、产生工艺流程等上墙。本项目废机油已产生，暂存于厂区危废库内，达到一定数量后定会按照相关规定委托资质单位处理。

项目危废库建设情况详见下图。

危废库                         危废制度、危废产生工艺流程

危废台账

本项目自2018年1月投产，固体废物实际产生量统计详见表4.1-1。本项目2018年1月至今产生产品产量合计1500t，项目一期满负荷产量为4060t/a，则由实际固废产生量可估算项目一期满负荷生产各固废产生量，详见表4.1-1。

表4.1-1    本项目固体废物的产生量统计一览表

| 序号 | 固体废物 | 目前实际产生量（t） | 类别 | 满负荷生产折算量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 1.25 | 一般固废 | 3 |
| 2 | 下脚料、次废品 | 15 | 一般固废 | 40.6 |
| 3 | 废包装材料 | 0.15 | 一般固废 | 0.4 |
| 4 | 废机油 | 0.15 | 危险废物 | 0.4 |
| 5 | 废UV灯管 | 尚未产生 | 一般固废 | —— |

其他环保设施。

环境风险防范设施

本项目环境风险主要是燃烧烟尘、事故消防废水、燃烧残余固废向环境空气、水体和土壤泄露引起的环境污染事故。以及废气处理设施发生故障引发废气超标的环境事故。企业针对以上风险采取了相应的必要措施，基本落实了环评及批复中的要求。

## 依据鲁环发[2009]80号文《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》要求。建设单位为防止发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，设立了应急防控体系，将污染控制在厂内，防止较大生产事故产生的事故废水、污染雨水和事故泄漏造成的环境污染事故。

## 本公司应急预案已经在昌乐县环保局备案。应急预案备案号为370725-2018-043-L。现有的应急设施详见下图。

事故水池（120m3）             事故水池标识牌          切换阀

雨水总排口                                  应急物资

其他设施

本项目厂区设有专门绿化风景区，绿化面积约为100m2。

环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资为3000万元，其中环保投资30万元，占总投资1%，环保投资情况见表4-1.

表4-1 环保设施投资一览表

| 序号 | 名称 | 投资（万元） | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池 | 5 | 收集生活污水 |
| 2 | 减振、隔音 | 5 | 降低生产噪声 |
| 3 | 绿化、硬化、事故水池 | 5 | 美化环境、环境风险防范 |
| 4 | 生活垃圾收集及处置 | 3 | 收集、处置生活垃圾 |
| 5 | 集气罩+UV光解废气处理器+排气筒 | 12 | 处理有机废气 |
| 合计 |  | 30 |  |

检测期间，环保设施“三同时”落实情况详见表4-2。

表4-2“三同时”落实情况一览表

| 环评批复主要内容 | 建设（安装）情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 严格遵守污染防治设施与主体工程同时设计、同施工、同时投产的“三同时”原则。 | 严格遵守污染防治设施与主体工程同时设计、同施工、同时投产的“三同时”原则。 | 已落实 |
| 项目建成后，采用电能（空调）制冷和供暖，不得新建燃煤（燃油）锅炉。项目熔融挤出注塑工艺加热熔融物料过程中产生有机废气（以非甲烷总烃计）的挥发，加强清洁生产，采取车间通风，安装换气装置，使排放的废气（以非甲烷总烃计）确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。食堂产生的油烟经油烟净化装置处理后排放，并设立专业排烟道，油烟的排放应达到《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中的要求。 | 本项目办公采用空调（电能）来集中制冷和供暖，未新建燃煤（燃油）锅炉；项目熔融挤出注塑工艺加热熔融物料过程中产生有机废气（以非甲烷总烃计），经集气罩收集后废气经管道进入UV光解废气处理器，经UV光解废气处理器处理后，由15米高排气筒排放，经检测，处理后非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）中表5大气污染物特别排放限值（60mg/m3）和表9企业边界大气污染物浓度限值（4.0mg/m3）；本项目未设食堂。 | 已落实 |
| 项目建成后，生产过程中所用的冷却水经沉淀池和冷却塔处理后，循环使用定期补充不外排。在园区污水管网配套接入昌乐县城西污水处理厂之前，产生的生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿化或由当地农民定期清运用于农田堆肥，不得外排；在园区污水管网配套接入昌乐县城西污水处理厂之后，产生的生活污水经化粪池处理后，沿园区污水管网排入昌乐县城西污水处理厂进一步处理，废水的排放应确保达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中的B等级标准要求。 | 设备冷却水循环使用不外排，目前本项目区配套污水管网正在施工，尚未接入昌乐县城北污水处理厂，项目产生的生活污水经化粪池处理后，由当地农民定期清运用于农田堆肥，不得外排。待园区污水管网配套接入昌乐县城北污水处理厂之后，产生的生活污水经化粪池处理后，沿园区污水管网排入昌乐县城北污水处理厂进一步处理。 | 已落实 |
| 选用低噪声设备，对生产机械设备采取减震、消音、隔声等降噪措施，确保厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 | 选用低噪声设备，对生产机械设备采取减震、消音、隔声等降噪措施，根据监测，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 | 已落实 |
| 项目生产过程产生的下脚料、次废品收集粉碎后可作为基础物料回用于生产中；废原料包装袋收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门集中清运、统一处理；产生的固体废弃物应妥善处置，不得排放。 | 项目生产过程产生的下脚料、次废品收集粉碎后可作为原料回用于生产中；废原料包装袋收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门集中清运、统一处理；UV光解设备更换的灯管，由设备厂家定期更换回收；废机油委托资质单位处理。产生的固体废弃物均妥善处置，不外排。 | 已落实 |
| 项目不得涉及有毒原材料。 | 项目未涉及有毒原材料。 | 已落实 |
| 项目环境防护距离为150米，在环境防护距离内不得建设居住等环境敏感性建筑物 | 项目周边150米范围内无任何居住等环境敏感性建筑物。 | 已落实 |
| 制定应急预案，落实各项环境风险防范措施，防止发生事故和污染危害。 | 本项目已进行应急预案备案，应急预案备案号为370725-2018-043-L。 | 已落实 |

建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

建设项目环评报告表的主要结论与建议

本项目主要结论及建议详见附件1。

审批部门审批决定

本项目环评批复详见附件2。

验收执行标准

1）、废气污染物排放标准

非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）中表5大气污染物特别排放限值（60mg/m3）和表9企业边界大气污染物浓度限值（4.0mg/m3）。

表6-1  项目废气排放标准

| 项目 | 有组织排放 |  |  | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度m | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 非甲烷总烃 | 15 | 60 | — | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

2）、厂界噪声标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表6-3。

表6-3 工业企业厂界环境噪声排放标准

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准值dB(A) | 60 | 50 |

4）、固体废弃物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及修改单标准。

验收监测内容

环境保护设施调试效果

废气

有组织排放

有组织废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）进行，具体监测内容见表7.1-1，监测布点详见图7-1.

表7-1   有组织废气监测一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒 | 非甲烷总烃 | 点位1个，连续监测2天，3次/天 |

图7-1 有组织废气监测点分布图

无组织排放

（1）无组织废气样、布点按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行，监测内容见表7-2，监测布点详见图7-2。

表7-2   无组织废气监测一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区上、下风向 | 非甲烷总烃 | 点位4个，连续监测2天，4次/天 |

1.30无组织废气监测点布局图                   1.29无组织废气监测点布局图

图7-2 无组织废气监测点分布图

(2）无组织排放废气监测期间，气象条件监测见表7-3。

表7-3   验收监测期间气象参数表

| 气象条件 日 期 时 间 |  | 气温 (℃) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.29 | 02:00 | -8 | 102.9 | 2.5 | 北风 | 4 | 2 |
|  | 08:00 | -5 | 102.6 | 2.3 | 北风 | 3 | 1 |
|  | 14:00 | -1 | 102.4 | 2.4 | 北风 | 5 | 3 |
|  | 20:00 | -4 | 102.3 | 2.3 | 北风 | 5 | 2 |
| 2018.01.30 | 02:00 | -2 | 102.4 | 2.5 | 南风 | 5 | 3 |
|  | 08:00 | -1 | 102.4 | 2.3 | 南风 | 6 | 3 |
|  | 14:00 | 3 | 102.1 | 2.4 | 南风 | 7 | 4 |
|  | 20:00 | -1 | 102.1 | 2.4 | 南风 | 6 | 3 |

厂界噪声监测

噪声监测点见表7-5及图7-3。监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行监测。

表7-5 噪声监测布点

| 监测点编号 | 监测点名称 |  | 监测布设位置 | 监测点布设意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目 厂址 | 东厂界 | 东厂界外1m | 了解东厂界环境噪声现状 | 紧邻企业时监测点布在两厂厂界 |
| 2# |  | 南厂界 | 南厂界外1m | 了解南厂界环境噪声现状 |  |
| 3# |  | 西厂界 | 西厂界外1m | 了解西厂界环境噪声现状 |  |
| 4# |  | 北厂界 | 北厂界外1m | 了解北厂界环境噪声现状 |  |

图7-3 噪声监测布点分布图

质量保证及质量控制

监测分析方法

监测分析方法采用国家标准或行业标准分析方法，具体见表8-1。

表8-1  项目方法依据一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 检出限 | 质控依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | HJ/T 38-1999 | 气相色谱法 | 0.04mg/m3 | HJ/T 373-2007 HJ/T 397-2007 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | HJ/T 38-1999 | 气相色谱法 | 0.04mg/m3 |  |
| 工业企业厂界 环境噪声 | 等效连续A声级 | GB 12348-2008 | / | / | GB 12348-2008 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

人员资质

验收监测人员均经过考核并持证上岗，项目负责人持有中国环境监测总站颁发的建设项目竣工环境保护验收培训合格证。

气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- 有组织排放废气监测严格按照按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）进行；无组织废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行。

- 监测仪器均经过计量检定，并在有效期内。

- 检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书。

- 检测数据严格实行三级审核。

噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。噪声仪器校验见表8-3。

表8-2 噪声监测仪器校验表

| 仪器名称 | 校验日期 | 测量前校正 | 测量后校正 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能声计器 | 2018.01.29（昼间） | 93.8 | 94 | 合格 |
|  | 2018.01.29（夜间） | 94 | 93.8 | 合格 |
|  | 2018.01.30（昼间） | 93.9 | 94 | 合格 |
|  | 2018.01.30（夜间） | 94 | 94 | 合格 |

验收监测结果

生产工况

本次验收检测时间为2018年1月29日～2018年1月30日。本次验收检测期间生产负荷由企业提供，具体情况见表9.1-1。

表9.1-1  验收监测期间生产负荷表

| 监测日期 | 名称 | 设计产量 | 实际产量 | 单位 | 生产负荷 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月29日 | 1L包装桶（100g/只） | 0.33 | 0.3 | 吨/天 | 90 |
|  | 5L包装桶（300g/只） | 0.67 | 0.67 | 吨/天 | 100 |
|  | 10L包装桶（800g/只） | 0.17 | 0.14 | 吨/天 | 82 |
|  | 20L包装桶（1500g/只） | 0.67 | 0.60 | 吨/天 | 90 |
|  | 200L包装桶（10000g/只） | 1.50 | 1.35 | 吨/天 | 90 |
| 1月30日 | 1L包装桶（100g/只） | 0.33 | 0.3 | 吨/天 | 90 |
|  | 5L包装桶（300g/只） | 0.67 | 0.63 | 吨/天 | 94 |
|  | 10L包装桶（800g/只） | 0.17 | 0.15 | 吨/天 | 88 |
|  | 20L包装桶（1500g/只） | 0.67 | 0.57 | 吨/天 | 85 |
|  | 200L包装桶（10000g/只） | 1.50 | 1.40 | 吨/天 | 93 |

由表9.1-1分析可知，1月29日～1月30日验收检测期间，该企业的生产负荷均达到一期满负荷的82％以上，各生产设施运转正常，满足环境保护验收监测对工况的要求，本次监测结果有代表性。

环境保设施调试效果

污染物达标排放监测结果

废气

1）有组织排放

该项目有组织废气的检测结果见表9-2。

表9-2  有组织废气检测结果

| 检测日期 |  |  | 1.29 |  |  | 1.30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 | 项目 | 频次 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| UV光解排气筒 | 非甲烷总烃 | 浓度mg/m3 | 10.95 | 11.32 | 11.17 | 11.28 | 10.86 | 11.16 |
|  |  | 速率kg/h | 8.2×10-2 | 8.5×10-2 | 8.3×10-2 | 8.5×10-2 | 8.2×10-2 | 8.2×10-2 |
|  | 废气量 Nm³/h |  | 7859 | 7903 | 7875 | 7915 | 7889 | 7769 |

由表9-2的监测结果可知，验收监测期间，该项目UV光解排气筒非甲烷总烃有组织排放浓度最大值为11.32mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）中表5大气污染物特别排放限值（60mg/m3）。

2）无组织排放

无组织排放监测结果见表9-3。

表9-3无组织废气监测结果一览表

| 日期 | 项目 | NMHC(mg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# |
| 1.29 | 02:00 | 0.91 | 1.02 | 1.04 | 0.95 |
|  | 08:00 | 1.01 | 1.16 | 1.27 | 1.08 |
|  | 14:00 | 1.06 | 1.26 | 1.37 | 1.19 |
|  | 20:00 | 1.05 | 1.23 | 1.25 | 1.09 |
| 1.30 | 02:00 | 0.82 | 1.06 | 1.01 | 0.87 |
|  | 08:00 | 0.95 | 1.15 | 1.17 | 1.01 |
|  | 14:00 | 1.01 | 0.98 | 1.28 | 1.08 |
|  | 20:00 | 0.99 | 1.12 | 1.19 | 1.17 |

由表9-3的监测结果可知，验收监测期间，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为1.37mg/m³，能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值（4.0mg/m3）。

厂界噪声

厂界噪声监测结果见表9-5。

表9-5  厂界噪声监测结果        单位：dB（A）

| 日期 | 项目 | 厂界噪声测量结果LAeq [dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4#北厂界 |
| 1.29 | 昼间 | 56.3 | 54.9 | 55.6 | 55.9 |
|  | 夜间 | 46.5 | 45.3 | 45.9 | 46.2 |
| 1.30 | 昼间 | 54.9 | 55.3 | 56.1 | 56.4 |
|  | 夜间 | 45.4 | 45.8 | 46.3 | 46.6 |

由表9-5的监测结果可以看出，验收监测期间，本项目厂界各监测点位昼间噪声最大值为56.4dB(A)，夜间噪声最大值为46.6dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

验收监测结论

10.1项目概况

潍坊丹河塑料制品有限公司位于山东省潍坊市昌乐县营丘街与工业园路交叉口西北角。项目总占地面积为24050m2，项目分期建设，一期已建有生产车间、仓库等，配有注塑机、混料机、粉碎机等设备30台（套）。一期总投资3000万元，其中实际环保投资30万元，占总投资比例的1%。项目产品规模为年产400万只特种塑料包装桶，折合为年产7600t塑料包装桶，一期产品方案为1L包装桶300万只/a、5L包装桶100万只/a、10L包装桶20万只/a、20L包装桶20万只/a、200L包装桶30万只/a，折合为年产4060t塑料包装桶。

根据企业提供的生产负荷证明可知，验收检测期间，该企业的各产品生产负荷均达一期满负荷的82％以上，各生产设施及环保设施运转正常，满足环境保护验收检测对工况的要求，本次检测结果有代表性。

10.2环境保设施调试效果

1、废气排放污染物监测结论

本项目废气主要是原料混料后加热注塑产生的有机废气，以非甲烷总烃计，本项目在各注塑机上方安装集气罩，经集气罩收集后废气经管道进入UV光解废气处理器，经UV光解废气处理器处理后，由15米高排气筒排放。 由监测结果可知，验收监测期间该项目UV光解排气筒非甲烷总烃有组织排放浓度最大值为11.32mg/m³满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）中表5大气污染物特别排放限值（60mg/m3）。。

本项目无组织排放主要为未被收集的非甲烷总烃，由监测结果可知，验收监测期间，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为1.37mg/m³，能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值（4.0mg/m3）。

2、废水排放污染物监测结论

设备冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后，由当地农民定期清运用于农田堆肥，不外排；在园区污水管网配套接入昌乐城北污水处理厂之后，生产的生活污水经化粪池处理后，沿园区污水管网排入昌乐县城北污水处理厂进一步处理。

3、厂界噪声监测结论

项目建设过程中，采用高效低噪设备，采用合理布局方式，通过建筑物阻挡和距离衰减，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

验收监测期间，本项目厂界各监测点位昼间噪声最大值为55.3-56.4dB(A)，夜间噪声最大值为45.8-46.6dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

4、固体废弃物处置结论

项目运营期固体废物主要来源于工作人员办公产生的生活垃圾、废原料包装袋、下脚料、次废品及废机油、废UV灯管。

生活垃圾由环卫部门集中清运、统一处理，不会对周围环境产生污染影响。

废原料包装袋收集后外售，综合利用。

项目生产过程产生的下脚料、次废品收集粉碎后可作为基础物料回用于生产中。

UV光解设备更换的灯管，由设备厂家定期更换回收。

废机油属于危险废物，暂存于厂区危废库内，定期委托资质单位处理。

5、环境风险防范措施

本项目环境风险主要是燃烧烟尘、事故消防废水、燃烧残余固废向环境空气、水体和土壤泄露引起的环境污染事故。以及废气处理设施发生故障引发废气超标的环境事故。企业针对以上风险采取了相应的必要措施，基本落实了环评及批复中的要求。本公司应急预案已经在昌乐县环保局备案。应急预案备案号为370725-2018-043-L。

6、绿化措施

本项目厂区设有专门绿化风景区，绿化面积约为100m2。

  - 10.3 环境管理检查结论

该工程进行了环境影响评价，遵守了环境影响评价制度，环境影响报告表、批复和环保初步设计等资料齐全。

运行管理制度和环境管理制度基本满足日常工作需要。

- 建 议

1、切实落实环境保护监测计划，定期开展废气、噪声跟踪监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

2、定期开展突发环境污染事故应急演练和培训，确保在发生污染事故时能及时、准确予以处置，减少污染事故对周围环境的影响。

3、按照相关要求切实做好危险废物的储存、转移管理，确保各类危险废物得到安全转移及处置。

4、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

12、验收总结论

根据本次现场调查、监测分析结果可知，该项目执行了环境保护“三同时”制度，有关环保措施得到落实，外排污染物达到国家有关标准及有关要求，建议通过环保验收。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 潍坊丹河塑料制品有限公司                                     填表人(签字):                          项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 年产400万只特种塑料包装桶项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 山东省潍坊市昌乐县营丘街与工业园路交叉口西北角 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 潍坊丹河塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 262400 |  |  |  | 联系电话 |  | 13906360575 |  |
|  | 行业类别 |  | C2926塑料包装箱及容器制造 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建□ 技术改造□ |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2014年10月 |  |  |  | 投入试运行日期 |  | 2018年1月 |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产400万只特种塑料包装桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产400万只特种塑料包装桶 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 6003 |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 所占比例% |  |  | 5 |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 3000 |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 所占比例% |  |  | 1 |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 潍坊市环境保护局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 潍环审表字[2012] 86号 |  |  | 批准时间 |  |  | 2012.3.20 |  |  | 环评单位 |  |  | 青岛大学 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 山东华一检测有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 5 |  | 废气治理(万元) |  |  |  | 12 |  |  | 噪声治理(万元) |  |  | 5 | 固废治理(万元) |  |  | 3 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | - |  | 其它(万元) |  | 5 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | UV光解废气处理器 |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 2400 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 废水量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.024 |  |  | 0.024 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  | 0.072 |  |  | 0.072 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0096 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 废气量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.7915 |  |  | 0 | 0.7915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  | 0.204 |  |  | 0 | 0.204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。  2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年；3、（3）为污水厂允许排放浓度。4、全厂实际排放总量(9)为通过城市污水厂排入外环境量。

附件1 环评结论与建议

附件2 项目环评批复

附件3 验收委托书

建设项目竣工环境保护验收检测委托书

山东华一检测有限公司：

我公司“年产400万只特种塑料包装桶项目（一期）”，已投入生产，目前项目运行正常。根据根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的规定，本项目需进行“竣工环境保护验收”工作。

我公司委托贵单位承担本项目的竣工环境保护验收检测工作，请贵单位尽快组织力量，按照有关要求，开展竣工环境保护验收检测工作，并出具《检测报告》。

潍坊丹河塑料制品有限公司

2018年1月20日

附件4 生产负荷证明

生产负荷证明

本次验收监测时间为2018年1月29日～2018年1月30日。本次验收检测期间，生产工况稳定，项目一期生产负荷满足建设项目环境保护验收检测对工况应达到75%以上生产负荷要求，生产负荷由企业提供，具体情况见下表。

表   验收检测期间生产负荷表

| 监测日期 | 名称 | 设计产量 | 实际产量 | 单位 | 生产负荷 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月29日 | 1L包装桶（100g/只） | 0.33 | 0.3 | 吨/天 | 90 |
|  | 5L包装桶（300g/只） | 0.67 | 0.67 | 吨/天 | 100 |
|  | 10L包装桶（800g/只） | 0.17 | 0.14 | 吨/天 | 82 |
|  | 20L包装桶（1500g/只） | 0.67 | 0.60 | 吨/天 | 90 |
|  | 200L包装桶（10000g/只） | 1.50 | 1.35 | 吨/天 | 90 |
| 1月30日 | 1L包装桶（100g/只） | 0.33 | 0.3 | 吨/天 | 90 |
|  | 5L包装桶（300g/只） | 0.67 | 0.63 | 吨/天 | 94 |
|  | 10L包装桶（800g/只） | 0.17 | 0.15 | 吨/天 | 88 |
|  | 20L包装桶（1500g/只） | 0.67 | 0.57 | 吨/天 | 85 |
|  | 200L包装桶（10000g/只） | 1.50 | 1.40 | 吨/天 | 93 |

由上表分析可知，1月29日～1月30日验收监测期间，该企业的生产负荷均达到82％以上，各生产设施及环保设施运转正常，满足环境保护验收监测对工况的要求，本次监测结果有代表性。

特此证明！

潍坊丹河塑料制品有限公司

2018年2月1日

附件5 防渗证明

潍坊丹河塑料制品有限公司

防渗说明

我公司的事故应急池、危废库、化粪池均使用红砖砌成后抹3.5厘米后水泥进行防渗处理，厂区、车间及仓库均使用10厘米的水泥进行防渗。

潍坊丹河塑料制品有限公司                        2018年4月10日

附件6 应急预案备案表

潍坊丹河塑料制品有限公司

环境保护管理制度

第一章 总 则

第1条 为保护生态环境，防止污染和其它公害，保障员工身体健康，创造清洁、适宜的生活和劳动环境，树立正确的企业发展观和环境观，形成人人自觉参与环境保护和资源节约综合利用活动的良好氛围，实现资源高效利用、能源高效转化、废弃物高效再生，推动公司与社会的和谐发展、共同进步，努力建设资源节约型和环境友好型企业特制定本制度。

第2条 本制度所指环境是指公司辖区内影响人类和发展的自然因素的总体，包括大气、水，办公区和工作劳动场所。

第3条 环境保护工作的方针是：全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，遵守法规，清洁生产，建生态企业，走可持续发展道路。

第4条 环境保护工作要实行“技术管理与经济管理相结合”、“专业管理与全员参与管理相结合”、“技术改造与更新相结合”，坚持“预防为主，规划与治理并重”的原则，努力做到全面规划，合理布局，防治污染。

第二章 机构设置

第5条 公司成立环境保护委员会，公司总经理任环保委员会主任，生产总监任副主任，成员由相关职能部门和各部门的主要负责人组成。负责组织贯彻执行国家和省、市政府的有关环境保护的政策、法律、法规和法令;计划、布置、检查、总结、评比环保工作，并对全公司重要环保工作和活动进行决策与安排。环境保护委员会办公室设在公司安保部。

第6条 安保部是公司环境管理和环境监测主要职能部门。

第7条 各部门负责人是各部门环境保护工作责任人。

第8条 各部门根据实际情况配置环保管理员。

第三章 各级职责

第9条 总经理职责

1、对公司环境保护工作负全面责任,是公司环保工作的最高决策者和指挥者。

2、主持环境保护委员会工作，组织召开环境保护工作会议，研究解决环境保护的重大问题，监督公司对环境保护法规的执行情况。

3、根据公司的实际情况，建立健全管理机构，配备管理人员。

4、统筹安排协调生产、发展和环境保护工作的关系，组织相关职能部门制定环境保护管理规章制度。组织管理人员学习有关文件和业务知识，检查环保工作的落实情况，总结推广环保工作先进经验，表彰先进单位及个人，提出环保工作努力方向与目标。

5、安排环保管理人员参与公司新建项目及环保设备的选型，严格监督项目建设过程中环保“三同时”制度的落实工作。

第10条 安保部职责

1、贯彻执行国家和地方政府颁布的有关环境保护的工作方针、政策、法令和上级有关规定，结合公司实际情况，制订和完善环境保护管理制度和工作计划，并负责具体实施。

2、组织编制企业新建、改建、扩建和技术改造项目环境影响报告，并办理上报审批手续。

3、参加公司新建、扩建、技改项目的方案研究，设计审查和竣工验收，严把“三同时”关。归口管理建设项目的环保工作。

4、根据有关规定组织并参加污染源的监测工作，掌握污染物种类、排放量，排放浓度及排放规律，建立污染源档案，定期进行核对修正。

5、负责定期、不定期检查公司产生污染的生产设施和污染防治设施运转情况。依据环境保护制度提出奖励或处罚意见。积极推广采用环保新技术、新设备、新工艺，解决公司污染防治工作中的难题，并做好有关资料搜集工作。

6、负责组织编制公司环境污染事故应急预案，对公司突发环境污染事故按要求及时向上级环保部门报告，并组织处理。监督检查违反环境保护规定，根据检查发现问题，针对造成污染环境事故的程度，提出改进意见，责成有关部门限期解决。

7、开展公司的清洁生产、节能降耗、循环经济等工作。切实将清洁生产纳入公司日常的管理中，巩固清洁生产成效，实现“节能、降耗、减污、提效”的目标，建设资源节约型、环境友好型企业。

8、负责组织对公司员工环境保护知识培训。会同有关单位，运用多种形式，开展环保宣传教育工作。

9、负责向所在地环保部门报告企业污染物排放情况和污染防治设施运行情况，并接受环保部门的指导和监督。

第11条 各部门主要负责人职责

1、负责本部门的环境保护工作，每月至少召开一次环境管理工作会议研究本部门的环境管理工作，认真组织落实环境保护的各项措施，确保环境管理工作目标的实现。

2、要认真执行国家有关环境保护的法规、条令、条例，全面贯彻《环境保护法》，严格执行集团、粮油本部、公司的各项环境管理的规章制度及环境保护的管理规定;认真贯彻落实国家有关部门和集团、粮油本部、公司对环境保护工作的部署。

3、建立健全本部门环境管理的组织架构，配备专兼职环保管理人员。

4、制定和完善本部门环境管理规章制度，并对制度的落实情况进行检查、督促。

5、提出本部门环境保护工作的目标、计划，控制排污点数和排污量，为职工创造清洁、适宜的工作环境。

6、保证本部门环境保护投入的有效实施。

7、做好环境保护的宣传教育和培训工作，提高员工的环保意识。

8、发生事故要坚持“四不放过”原则，要及时、如实向公司报告环境污染事故，不得隐瞒、谎报。

9、要组织人员配合公司对事故进行调查、分析、处理，拟定改进措施进行整改，并在员工中开展事故分析、教育，防止同类事故再次发生。

第四章 生产中的环境管理

第12条 生产中的环境管理是指加强责任污染管理，协调生产同环境的关系，把环境管理渗透在企业的生产管理中，使生产目标同环保目标相统一，经济效益同环境效益相统一。

第13条 制订环境保护工作的年度计划和目标，控制排污点数和排污量。定期、不定期检查产生污染的生产设施和污染防治设施运转情况。依据环境保护制度提出奖励或处罚意见。

第14条 加强设备环境管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”等现象，使之无污染或减少污染。

第15条 制订清洁生产审核计划并组织实施。切实将清洁生产纳入日常的管理中，巩固清洁生产成效，实现“节能、降耗、减污、提效”的目标，建设资源节约型、环境友好型企业。

第16条 对环境因素进行识别、评价，对可能产生的环境隐患进行控制和预防。

第17条 凡经检查验收合格的污染防治设施，要单独列入固定资产，建立台帐和技术档案。

第18条 污染防治设施不能擅自拆除或停用，确有必要拆除或停用的，必须征得安保部同意后方可实行，未经批准擅自拆除或停用的，必须重新安装使用。

第19条 使用部门要编制污染防治设施安全技术操作规程，明确操作的技术要求和标准，标明处理后必须达到的排放标准。

第20条 对于连续运行的污染防治设施，要建立交接班制度，交接班内容包括运行状态，污染物处理指标及处理量，以及有关消耗指标。

第21条 监督污染源排放物的变化趋势对环保质量的影响，分析生产过程中相关问题，评价控制措施的效果。对于正常运转的防治设施要定期对处理效果进行监测，其监测内容、采样处所、周期，视工艺要求和设备条件而定。

第22条 污染物排放实行总量控制。安保部根据污染物排放总量控制计划，确定各部门的主要污染物排放总量的控制指标，负责监督实施，并向当地环保部门报告。

第23条 建立污染源档案，主要内容有污染源名称、位置，污染物的名称、排放量、排放浓度、排放方式、排放去向、排放规律等。定期填写环境监测报告，年度污染物排放情况分析报告和环境质量报告。

第24条 禁止在厂区内焚烧沥清、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其它产生有毒有害气体、烟尘的物质。特殊情况，确需燃烧的须报安保部批准。

第25条 运输、装卸、贮存能够散发有毒、有害气体或粉尘的物质，必须采取密闭措施。

第26条 机动车辆排放污染物不得超过规定的排放标准。

第27条 禁止向水体排放油类、酸类、碱类或剧毒废液，禁止将可溶剧毒废渣向水体排放，禁止向水体排放倾倒废渣，垃圾和其它废弃物。

第28条 加强用水的科学管理，建立健全用水考核制度，完善用水计量装置、控制物料流失和水的浪费，剖析生产过程及工艺中存在的技术管理问题。制定控制污染物的措施。

第29条 对于新建的项目，项目组安排专人负责环保工作，参与环保设备的选型，组织实施环境保护设施的设计、施工、投产工作，严格监督项目建设过程中环保“三同时”制度的落实，在环保部指导下开展项目建设期的环境保护管理工作。

第30条 项目组建立环境保护责任制，对相关方在环境因素方面进行识别、评价及检查，对可能产生的环境隐患进行控制和预防。和施工单位签订工程施工合同中，应包括有关环境保护条款，按环境管理体系相关管理程序要求管理施工中产生的生活废水、废气、施工现场道路扬尘、生活垃圾及固体废弃物，严格施工噪声管理。

第31条 资料移交

1、项目组应在第一时间将项目可行性研究报告、环保资料交安保部，由安保部办理环评手续。

2、项目开工建设，将项目环保设备清单、施工计划、施工图、环境保护治理设施的设计文件交安保部一份。

3、工程建成后，对项目环境保护治理设施进行竣工验收，将竣工验收报告交安保部一份。

第五章 废弃物的管理

第32条 固体废弃物处理的目标是无害化、减量化、资源化。目前采用的主要方法包括压实、破碎、分选、固化、焚烧、生物处理等。各单位对废弃物要分类存放在指定地点。建筑垃圾要及时清运。

第33条 危险废弃物委托有资质的单位处理，签订协议时要审查资质证书的有效期。转移危险废物时，废物移出、运输、接受单位须填写危险废物转移联单，并将有关联单按时报安保部。

第34条 办公、采购物资包装废弃物的处理要分类管理。

第六章 资源的充分利用

第35条 充分利用余热回收作为生产热能源。

第36条 采用清污分流，闭路循环，一水多用措施，提高水的重复利用率。

第37条 把废弃物质加以分离回收，使废弃物转化为新的产品。

第38条 本企业不能综合利用的废油、废渣等可采用招标方式供应可利用单位。

第七章 宣传培训与教育

第39条 安保部要通过各种形式加强对环境保护工作的宣传。教育职工自觉遵守环境保护制度，树立环境意识，培养环境感情，强化环境规范，牢固树立环境保护的责任感。

第40条 安保部、综合管理部应定期组织各级环境保护管理人员参加专题讲座、培训班，学习先进技术，总结推广环境保护管理工作经验。

第41条 安保部要配合综合管理部开展有关环境保护普及知识的教育，参加授课等 。

第八章 考核与奖惩

第42条 要加强环境保护管理的考核工作，违反本制度规定，有下列行为之一的，由安保部责令限期改正，并可根据不同情节处以罚款：

1、拒绝、阻挠安保部现场检查，或者在被检查时弄虚作假的。

2、不按规定建立污染源档案、不按规定制订环境保护年度、月度目标和计划或者弄虚应付的。

3、购进不符合环境保护管理规定的材料和设备的。

4、故意不正常使用或者擅自拆除、闲置污染防治设施的。

5、不按照规定排放污染物或者超标排污的。

6、不进行“三同时”建设，或者建设项目竣工后其环境保护设施不经验收合格，主体工程即投入生产或者使用的。

第43条 造成环境污染事故的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，给予行政处分;构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

第44条 安保部应制定环境保护管理考核细则及评比办法，采取自评，组织检查评比，安保部抽查等办法，考核结果作为评定奖励依据之一。每年进行一次先进集体、先进个人评比工作，并给予一定的物质奖励。

第九章 附 则

第45条 本制度与上级部门文件有抵触时，按上级文件规定执行。

第46条 本制度由安保部解释。

第47条 本制度自下发之日起执行。