建邦·朴拙园一期建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位:潍坊建邦置业有限公司

编制单位：潍坊建邦置业有限公司

2018年3月

建设单位：潍坊建邦置业有限公司

法人代表：刘金平

编制单位：潍坊建邦置业有限公司

法人代表：刘金平

项目负责人：刘金平

建设单位：潍坊建邦置业有限公司   编制单位：潍坊建邦置业有限公司

电    话：15725633688             电    话：15725633688

传    真：--                       传    真：--

邮    编：262218                   邮    编：262218

地址：山东省潍坊市诸城市北关    地址：山东省潍坊市诸城市北关

路83-20号                      路83-20号

验收项目概况

项目名称：建邦·朴拙园一期建设项目

性质：新建

建设单位：潍坊建邦置业有限公司

建设地点：诸城市文化路东段北侧，东至古城子居委会用地，西至公安局宿舍，南至文化路，北至东武古城南区

环评审批部门：2015年7月14日由诸城市环境保护局以诸环审登记表【2015】18号审批。

验收依据

### 2.1 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2005.4）；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2013.1）。

2.2 法规、规章

（1） 国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》（1998.12）；

（2） 国家环境保护总局第13号文《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2002.2）

（3） 山东省人大第99号令《山东省环境保护条例》（2001.12）；

（4）《<山东省建设项目竣工环境保护验收专家库管理办法>的通知》，(2011.12)；

（5） 鲁环函[2011]417号文《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收管理的通知》(2011.6)；

（6）环境保护部和国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录》（2008.6）；

（7）鲁政办发[2006]60号《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》(2006.7)；

（8）山东省环境保护局鲁环发[2007]131号《关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见》（2007.9）；

（9）环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7）；

（10） 鲁环函[2012]493号《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收等有关环境监管问题的通知》（2012）；

（11） 鲁环发[2013]4号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（2013.1）；

（12）环境保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012.8）；

（13）山东省人民政府令第248号，《山东省扬尘污染防治管理办法》(2012.3)；

（14）鲁环评函[2013]138号《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》；

（15）潍环函【2017】98号《潍坊市环境保护局关于加快未验先投项目清理整顿工作的通知》。

### 2.3 技术文件依据

（1）《潍坊建邦置业有限公司建邦·朴拙园一期建设项目环境影响登记表》的审批意见（诸城市环境保护局，2015.7.14）

（2）山东华一检测有限公司《检测报告》。

### 2.4 验收评价标准

1）、废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准；

2）、厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）的2类标准。

3）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

工程建设情况

地理位置及平面布置

诸城市位于山东半岛东南部，泰沂山脉与胶潍平原交界处，地理座标为北纬35°42′23″至36°21′05 ″，东经119°0′19″至119°43′56″。诸城是山东半岛重要的交通枢纽。胶新铁路和济青高速公路南线贯穿诸城，市内6条干线公路四通八达，乘车1小时可达青岛、日照两大港口和青岛、潍坊两大机场。

本项目位于诸城市文化路东段北侧，东至古城子居委会用地，西至南湖公安小区，南至文化路，北至鑫城东武古城南区。项目区东北方向110米处的山东新唐尔服装有限公司对被项目区产生一定的环境影响。项目地理位置见图1，厂区总平面布置图见图2，项目周边关系图见图3。

图1 项目地理位置图

建设内容

本项目规划建设8栋4层住宅楼。总建筑面积14682平方米，其中住宅建筑面积14132平方米，管理用房建筑面积330平方米，配套设施建筑面积220平方米。但由于后期规划发生变化，原规划建设8栋变更为9栋，总建筑面积未发生变化，其他均未发生变化，本项目无地下停车场，小区马路对面设地上停车场一处。本项目主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等主要建设情况见下表。

表3-1  项目组成一览表

| 工程类别 | 项目内容 | 规划规模或能力 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 住宅楼 | 4层，共8栋 | 4层，共9栋 |
| 辅助工程 | 停车场 | 一处，共42个车位 | 小区内无停车场，小区马路对面设有地上停车场一处 |
|  | 配套设施 | 泵房一处，总建筑面积为220㎡ | 同环评 |
|  | 管理用房 | 包括物业及门卫室，总建筑面积为330㎡ | 同环评 |
| 公用工程 | 供电 | 市政电力电缆供电 | 同环评 |
|  | 供水 | 诸城市自来水公司给水管网 | 本项目设有自来水二次加压泵 |
|  | 供暖 | 诸城市热电公司公用换热站提供热水 | 本项目无换热站，设有热水二次加压泵 |
|  | 供气 | 天然气，由城市天然气中压管网接入 | 同环评 |
| 环保工程 | 废水治理 | 小区排污口排至城镇污水管网 | 本项目共9栋楼，每一栋楼配一化粪池，生活污水经化粪池处理后外排至城镇污水管 |
|  | 废气治理 | 项目废气主要为汽车尾气，项目区马路对面建有一处地上停车场，汽车排放的尾气主要污染物为氮氧化物和一氧化碳，为无组织排放。 | 同环评 |
|  | 固废治理 | 生活垃圾由小区内带盖垃圾桶收集后集中就就近运至中转站，再运至诸城市垃圾处理场。 | 小区马路对面设6个带盖垃圾桶 |
|  | 噪声治理 | 项目产生的噪声主要为汽车进出造成的交通噪声以及居民活动产生的生活噪声，停车场出入口处设置了减速带、并立设了禁止鸣笛及限速标识，并通过设置绿化带等措施降低住户空调运行噪声和社会生活噪声。 | 同环评 |
|  | 小区绿化 | 绿化面积5445m2 |  |

水源及水平衡

1）、水源

项目全部用水由诸城市市政供水管网供给，供水管网已敷设至项目区，供水主管道为用DN300，供水压力为0.3MPa，只需自就近供水管网引入即可满足项目用水需求，饮用水质达到《生活用饮用水卫生标准》（GB35749-2006），供水有保证。

2）、供水方案

该项目用水主要是居民生活用水、绿化用水、商业用水、公建用水以及未预见用水。

用水量估算

水量计算：用水量估算参照《山东省城市生活用水量标准（试行）》以及《建筑给水排水设计规范》确定。

a：居民生活用水按标准100L/人·d计；

b：公建用水标准5L/m2·d计；

c：公共绿地绿化用水2L/m2·d计，灌溉时间按180d/a计；

d：未预见用水与管网漏失按生活、公建用水、绿化用水的10%计。

表3-2   项目用水一览表

| 序号 | 用水类别 | 用水定额 | 计算参数 | 用水量 (m3/d) | 用水量 （m3/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民生活用水 | 100L/人•d | 120人 | 12 | 4380 | 365d/a |
| 2 | 公建用水 | 5.0L/m2•d | 550m2 | 2.75 | 1003.75 | 365d/a |
| 3 | 绿化用水 | 2.0L/m2•d | 5445m2 | 10.89 | 1960.2 | 180d/a |
| 4 | 未预见用水与管网漏失 | 1、2、3项用水10% |  | 2.56 | 734.4 |  |
| 5 | 合计 |  |  | 28.2 | 8087.35 |  |

根据上表可知，项目营运期总用水量为8087.35m3/a。

3）、 排水

项目实行雨污水分流制，雨水汇集后排入城市雨水管道。

项目污水产生环节主要是居民日常生活及配套公建产生的生活用水排水量按用水量的80%计算，本项目污水产生量为4307m3/a。

本项目产生的废水经化粪池沉淀预处理后排入市政污水管网，进入诸城市银河污水处理厂深度处理后达标排放。

新鲜水

8087.35

损耗876

住宅居民生活用水

4380

3504

损耗200.75

化粪池

4307

1003.75

803

4308

公建用水

诸城市银河污水处理厂

未预见用水与管网漏失

734.4

蒸发吸收1960.2

公共绿地绿化用水

1960.2

图3-1  拟建项目水平衡图(单位：-m3/a)

项目变动情况

本项目规划建设8栋4层住宅楼。总建筑面积14682平方米，其中住宅建筑面积14132平方米，管理用房建筑面积330平方米，配套设施建筑面积220平方米。但由于后期规划发生变化，原规划建设8栋变更为9栋，总建筑面积未发生变化，其他均未发生变化，验收小组成员一致认为，以上变更均不构成重大变更。

环境保护设施

污染物治理/处置设施

废水

该项目主要废水为居民生活污水，经化粪池预处理后通过市政污水管网排入诸城市银河污水处理厂处理。

废气

项目全部为住宅，无商业建筑，无餐饮等油烟废气。生活垃圾由带盖垃圾桶收集，异味较少。项目废气主要为汽车尾气，项目区马路对面建有一处地上停车场，汽车排放的尾气主要污染物为氮氧化物和一氧化碳，为无组织排放。

噪声

项目未建设中水处理和回用设施，无污水泵和中水泵噪声；项目全部为住宅，无商业建筑，无商业经营噪声；项目供热采用热水集中供热方式（热水由金安热电提供），小区内设置热水提升泵；小区为多层建筑，但由于地势较高，设置自来水二次加压泵和电梯。自来水加压泵和供热热水泵设置在一个泵房，泵房位于地下（地上为绿化带，泵房地下边界和最近住在楼的平面直线距离为6米），水泵经减震、消声、隔声措施，已最大限度降低对外影响。其他噪声主要为汽车进出造成的交通噪声以及居民活动产生的生活噪声。停车场出入口处设置了减速带、并立设了禁止鸣笛及限速标识，并通过设置绿化带等措施降低空调运行噪声和社会生活噪声。

固体废物

该项目产生的固体废物主要为生活垃圾，产生量约182t/a，小区内未设置带盖垃圾桶，小区马路对面停车场南侧设有6个带盖垃圾桶，所有生活垃圾均放置在该处垃圾桶内，然后由环卫部门定期清运至中转站，再运至诸城市垃圾处理场。项目固废产生情况见表4-1。

表4-1  固废产生情况

| 序号 | 环节 | 产生量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 182 | 环卫部门清运 |

其他环保设施

环境风险防范设施

该项目为居住区建设项目，不存在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB 12818-2009）中涉及的风险因素，结合该项目安全事故因素，确定环境风险因素主要为次生环境污染事故。

企业未制定环境风险应急预案。

在线监测装置

本项目未设置废水、废气在线监测装置。

其他设施

该项目施工期已结束，验收监测期间，现场无弃土及建筑垃圾堆放。该项目设置了雨水管网和污水管网，并对项目区地面进行了硬化和绿化处理，种植了乔木、灌木、草地等植被，绿化面积约为5445m2。

环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资5301.04万元，其中环保投资20万元，环保投资占项目总投资的0.38%，环保投资情况见表4-2。

表4-2  工程主要投资情况

| 序号 | 项目 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 5301.04 |
| 2 | 环保投资 | 20 |
| 2.1 | 废水治理 | 8 |
| 2.2 | 小区绿化 | 6 |
| 2.3 | 固废治理 | 2 |
| 2.4 | 噪声治理 | 2 |
| 2.5 | 其他投资 | 2 |
| 3 | 环保投资比列 | 0.38% |

检测期间，环保设施“三同时”落实情况详见表4-2。

表4-2“三同时”落实情况一览表

| 序号 | 项目 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 项目建成后，产生的生活废水经化粪池处理后入城镇污水管网由诸城市银河污水处理厂集中处理。 | 项目建成后，产生的生活废水经化粪池处理后入城镇污水管网由诸城市银河污水处理厂集中处理。 | 已落实 |
| 2 | 废气治理 | 项目建成后，采用市政热力管网集中供暖，不使用燃煤，无煤烟大气污染。 | 项目采用市政热力管网集中供暖，不使用燃煤，无煤烟大气污染。 | 已落实 |
| 3 | 噪声治理 | 对高压水泵房、变配电室、换热站、空调等设备产生的噪声采取吸声及隔声等措施，确保噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中2类标准。 | 对高压水泵房、空调等设备产生的噪声采取吸声及隔声等措施，停车场出入口处设置了减速带、并立设了禁止鸣笛及限速标识，确保噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中2类标准。 | 已落实 |
| 4 | 固废治理 | 生活垃圾应有合格的存放场所，收集后送到城市垃圾处理厂集中处理，加强绿化和硬化，有效恢复生态环境，该项目为住宅楼项目，不得从事工业项目，不得经营餐馆、娱乐等服务业 | 项目区马路停车场南侧设置带盖垃圾桶6个，产生的生活垃圾由环卫部门收集清运，小区绿化和硬化良好，该小区均为住宅楼，未建餐馆和娱乐等服务业。 | 已落实 |
| 5 | 绿化及其他 | 加强厂区绿化，保护生态环境 | 本项目厂区绿化约为3亩，绿化率为20%，很好保护生态环境 | 落实 |

建设项目环评登记表审批部门审批决定

本项目环评批复详见附件2。

验收执行标准

1）、废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB／T 31962－2015)B等级标准；

2）、厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）的2类标准。

项目验收监测评价标准的限值详见表3-1、3-2。

表6-1  废水执行标准及限值

| 序号 | 标准名称及其类别 | 污染物名称 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《《污水排入城镇下水道水质标准》(GB／T 31962－2015)B等级标准 | pH值 | 无量纲 | 6.5～9.5 |
| 2 |  | CODCr | mg/L | 500 |
| 3 |  | BOD5 | mg/L | 350 |
| 4 |  | SS | mg/L | 400 |
| 5 |  | 氨氮 | mg/L | 45 |
| 6 |  | 矿物油类 | mg/L | 15 |
| 7 |  | 硫化物 | mg/L | 1 |
| 8 |  | 有机磷 | mg/L | 0.5 |
| 9 |  | 铅 | mg/L | 0.5 |
| 10 |  | 动植物油 | mg/L | 100 |
| 11 |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 20 |
| 12 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 2000 |

表6-2  噪声标准及限值

| 序号 | 标准名称及其类别 | 名称 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类声环境功能区标准 | 昼间噪声 | dB(A) | 60 |
| 2 |  | 夜间噪声 |  | 50 |

验收监测内容

环境保护设施调试效果

废水

废水监测内容见表7-1。

表7-1  废水监测方案

| 序号 | 点 位 | 项 目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水总排口 | pH、CODcr、SS、 矿物油类、氨氮、BOD5、有机磷、铅、动植物油、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、硫化物 | 三次/天， 连续监测两天 |

厂界噪声监测方案

厂界噪声监测方案见表7-2。

表7-2  厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南、北4个边界外1 m噪声最大处各布设1个监测点 | 等效连续A声级 （Leq） | 监测2天，每天昼、夜各1次 |

图4-1 厂界噪声监测点位示意图

质量保证及质量控制

监测分析方法

监测分析方法采用国家标准或行业标准分析方法，具体见表8-1。

表8-1  项目方法依据一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 检出限 | 质控依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | pH | GB/T6920-1986 | 玻璃电极法 | 0.01（无量纲） | HJ/T 91-2002 |
|  | BOD5 | HJ 505-2009 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | 0.5 |  |
|  | 化学需氧量 | HJ 828-2017 | 重铬酸盐法 | 4mg/L |  |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |  |
|  | 悬浮物 | GB 11901-1989 | 重量法 | / |  |
|  | 矿物油类 | HJ 637-2012 | 红外分光光度法 | 0.04mg/L |  |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |  |
|  | 有机磷 | GB/T 11893-1989 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L |  |
|  | 铅 | GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L |  |
|  | 动植物油 | HJ 637-2012 | 红外分光光度法 | 0.04mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987 | 亚甲蓝分光光度法 | 0.05mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006 | 称量法 | / |  |
|  | 硫化物 | GB/T 16489-1996 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.005mg/L |  |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | GB 12348-2008 | / | / | GB 12348-2008 |

监测仪器

项目监测仪器详见表8-2

表8-2 项目监测仪器一览表

| 检测类别 | 监测项目 | 仪器名称 | 检定情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH、CODcr、SS、 矿物油类、氨氮、BOD5、有机磷、动植物油、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、硫化物 | pH计、酸式滴定管、可见分光光度计、万分之一电子天平、双光束紫外可见分光光度计、红外分光测油仪 | 已检定 |
|  | 总铅 | 原子吸收分光光度计 | 已检定 |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | 多功能声级计 | 已检定 |
|  |  | 声校准器 | 已检定 |

人员资质

验收监测人员均经过考核并持证上岗，项目负责人持有中国环境监测总站颁发的建设项目竣工环境保护验收培训合格证。

废水监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证监测分析结果的准确可靠，在监测期间，样品采样、运输、保存按照原国家环境保护总局《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的技术要求进行。

噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前、后用标准发声源进行校准，测量前、后仪器的校准示值偏差不得大于0.5 dB(A)，否则测试结果无效。

噪声仪器校验表见表8-3。

表8-3  噪声仪器校验表                       单位：dB(A)

| 仪器名称 | 监测项目 | 标准值 | 校验日期 | 仪器显示 | 示值误差 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AWA5680-3多功能声级计 | 噪声 | 94.0 （标准声源） | 2018.01.25昼测量前 | 93.8 | -0.2 | 合格 |
|  |  |  | 2018.01.25夜测量后 | 94.0 | 0 | 合格 |
|  |  |  | 2018.01.26昼测量前 | 94.0 | 0 | 合格 |
|  |  |  | 2018.01.26夜测量后 | 93.8 | -0.2 | 合格 |

验收监测结果

生产工况

  - 通过现场勘查，在验收监测期间，建设项目主体工程、管网、绿化已经完工，项目区管道已经接入城市管网。本项目规划规划总户数42户、160人，实际已入住34户、124人，入住率已达到75%以上，满足验收要求，根据该项目产生的主要污染物和环保设施运行情况，确定本次验收监测内容为废水和噪声。

环境保设施调试效果

污染物达标排放监测结果

废水

废水监测结果详见表9-1。

表9-1 废水检测结果一览表

| 检测类别 | 污水 | 采样日期 | 2018.1.25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要检测 设备 | pH计、酸式滴定管、可见分光光度计、万分之一电子天平、双光束紫外可见分光光度计、红外分光测油仪 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| 样品编号 | W180126I2-01 |  |  |
| pH（无量纲） | 7.42 |  |  |
| BOD5 | 198 |  |  |
| 化学需氧量(mg/L) | 325 |  |  |
| 氨氮(mg/L) | 7.9 |  |  |
| 悬浮物(mg/L) | 308 |  |  |
| 矿物油类(mg/L) | <0.04 |  |  |
| 有机磷(mg/L) | 0.2 |  |  |
| 动植物油(mg/L) | 13.2 |  |  |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | <0.05 |  |  |
| 溶解性总固体(mg/L) | 918 |  |  |
| 硫化物(mg/L) | 0.308 |  |  |
| 备注 | 污水总排口 |  |  |

| 检测类别 | 污水 | 采样日期 | 2018.1.26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要检测 设备 | pH计、酸式滴定管、可见分光光度计、万分之一电子天平、双光束紫外可见分光光度计、红外分光测油仪 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| 样品编号 | W180127I2-01 |  |  |
| pH（无量纲） | 7.46 |  |  |
| BOD5 | 203 |  |  |
| 化学需氧量(mg/L) | 308 |  |  |
| 氨氮(mg/L) | 7.6 |  |  |
| 悬浮物(mg/L) | 297 |  |  |
| 矿物油类(mg/L) | <0.04 |  |  |
| 有机磷(mg/L) | 0.31 |  |  |
| 动植物油(mg/L) | 12.5 |  |  |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | <0.05 |  |  |
| 溶解性总固体(mg/L) | 993 |  |  |
| 硫化物(mg/L) | 0.365 |  |  |
| 备注 | 污水总排口 |  |  |

| 检测类别 | 污水 | 采样日期 | 2018.1.25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要检测 设备 | 原子吸收分光光度计 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| 样品编号 | W180126I2-02 |  |  |
| 总铅(mg/L) | <0.01 |  |  |
| 备注 | 污水总排口 |  |  |

| 检测类别 | 污水 | 采样日期 | 2018.1.26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要检测 设备 | 原子吸收分光光度计 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| 样品编号 | W180127I2-02 |  |  |
| 总铅(mg/L) | <0.01 |  |  |
| 备注 | 污水总排口 |  |  |

由表9-1的监测结果可知，污水总排口各污染物浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB／T 31962－2015)B等级标准要求中的要求。

厂界噪声

厂界噪声监测结果见表9-2。

表9-2  厂界噪声监测结果                 单位：dB(A)

| 监测点位 | Leq |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018.01.25昼间 | 2018.01.26昼间 | 2018.01.25昼间 | 2018.01.26夜间 |
| 东边界 | 54.2 | 54.4 | 44.9 | 45.1 |
| 西边界 | 53.4 | 53.3 | 44.3 | 44.5 |
| 南边界 | 53.0 | 52.7 | 43.8 | 44.2 |
| 北边界 | 53.8 | 53.6 | 44.6 | 44.8 |
| 最大值 | 54.4 |  | 45.1 |  |
| 标准限值 | 60 |  | 50 |  |

监测结果表明：项目四周昼间噪声最大值为54.4dB(A)，夜间噪声监测值45.1dB(A)，项目区四周昼夜噪声测定值均满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）的2类标准。

验收监测结论

环境保设施调试效果

1、废气调查结论

项目全部为住宅，无商业建筑，无餐饮等油烟废气。生活垃圾由带盖垃圾桶收集，异味较少。项目废气主要为汽车尾气，项目区马路对年建有一处地上停车场，汽车排放的尾气主要污染物为氮氧化物和一氧化碳，为无组织排放，项目区内种植了乔灌木和各种草本植物，加强了小区内的绿化。

2、厂界噪声监测结论

项目未建设中水处理和回用设施，无污水泵和中水泵噪声；项目全部为住宅，无商业建筑，无商业经营噪声；项目供热采用热水集中供热方式（热水由金安热电提供），小区内设置热水提升泵；小区为多层建筑，但由于地势较高，设置自来水二次加压泵和电梯，配套设施位于地下，经消声、隔声措施，基本无加压泵噪声。项目产生的噪声主要为汽车进出造成的交通噪声以及居民活动产生的生活噪声，停车场出入口处设置了减速带、并立设了禁止鸣笛及限速标识，并通过设置绿化带等措施降低空调运行噪声和社会生活噪声。

验收监测期间，项目区四周测得的昼夜噪声均满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）的2类标准。

3、废水监测结论

该项目主要废水为居民生活的废水，项目共设有9个化粪池，居民生活废水经居民楼内污水管道进入化粪池内，经化粪池处理后，排入小区内室外排污管网，然后进入市政污水管网，后排入诸城市银河污水处理厂处理。

验收监测期间，污水总排口废水各污染物浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB／T 31962－2015)B等级标准要求。

3、固体废弃物

  - 该项目产生的固体废物主要为生活垃圾，产生量约182t/a，小区内未设置带盖垃圾桶，小区马路对面停车场南侧设有6个带盖垃圾桶，所有生活垃圾均放置在该处垃圾桶内，然后由环卫部门定期清运至中转站，再运至诸城市垃圾处理场。

环境管理检查结论

该工程进行了环境影响评价，遵守了环境影响评价制度，环境影响登记表、批复和环保初步设计等资料齐全。

运行管理制度和环境管理制度基本满足日常工作需要。

11、建 议

1、按照当地政策要求，确定是否需要制定相应的环境风险应急预案，并根据要求定期开展应急演练，提高应急响应能力。

2、 加强小区物业管理，落实好企业环保管理政策，确保项目区产生的生活垃圾日产日清。

3 、制定环境监测计划，在居民大部分入住生活，对项目区无组织排放的废气、生活污水以及噪声进行现状监测

12、验收总结论

根据本次现场调查、监测分析结果可知，该项目执行了环境保护“三同时”制度，有关环保措施得到落实，外排污染物达到国家有关标准及有关要求，建议通过环保验收。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 潍坊建邦置业有限公司                                     填表人(签字):                          项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 建邦·朴拙园一期建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 诸城市文化路东段北侧，东至古城子居委会用地，西至公安局宿舍，南至文化路，北至东武古城南区 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 潍坊建邦置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 262218 |  |  |  | 联系电话 |  | 15725633688 |  |
|  | 行业类别 |  | K7210 房地产开发与经营 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建□ 技术改造□ |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2015年7月 |  |  |  | 投入试运行日期 |  | 2016年10月 |  |
|  | 设计生产能力 |  | 42户、144人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 34户、120人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 5301.04 |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 所占比例% |  |  | 0.38 |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 5301.04 |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 所占比例% |  |  | 0.38 |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 诸城市环境保护局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 诸环审登记表【2015】18号 |  |  | 批准时间 |  |  | 2015.07.14 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 山东华一检测有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 8 |  | 废气治理(万元) |  |  |  | 0 |  |  | 噪声治理(万元) |  |  | 2 | 固废治理(万元) |  |  | 2 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | 6 |  | 其它(万元) |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | —— |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | —— |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 废水量 |  | —— |  |  | —— |  |  | 0.43 |  |  | 0 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.43 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | COD |  | 352 |  |  | 500 |  |  | 1.51 |  |  | 0 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  | 1.29 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 7.9 |  |  | 45 |  |  | 0.03 |  |  | 0 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |
|  | 废气 | 废气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。  2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年；3、（3）为污水厂允许排放浓度。4、全厂实际排放总量(9)为通过城市污水厂排入外环境量。

附件1 环评批复

# 附件2  化粪池防渗设计说明

说明

建邦·朴拙园小区化粪池做法严格按照（图集：L03S002）施工，抗渗的具体做法见（化粪池说明）为：池壁内外表面及池底均刷防水砂浆（1:2水泥砂浆内掺占水泥重量5%的防水剂）抹面，厚20，阴角处摸45度斜面，厚50.

建邦·朴拙园项目部

2018年2月28日