山东华一检测有限公司

水及废水检测结果报告表

报告编号：HYHJ18289

| 检测类别 | 污水 | 采样日期 | 2018.1.27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要检测 设备 | pH计、酸式滴定管、可见分光光度计、万分之一电子天平、双光束紫外可见分光光度计、红外分光测油仪 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| 样品编号 | W180128H7-01 |  |  |
| pH（无量纲） | 7.38 |  |  |
| BOD5 | 191 |  |  |
| 化学需氧量(mg/L) | 293 |  |  |
| 氨氮(mg/L) | 7.3 |  |  |
| 悬浮物(mg/L) | 312 |  |  |
| 有机磷(mg/L) | 0.2 |  |  |
| 矿物油类(mg/L) | <0.04 |  |  |
| 动植物油(mg/L) | 15.4 |  |  |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | <0.05 |  |  |
| 溶解性总固体(mg/L) | 963 |  |  |
| 硫化物(mg/L) | 0.379 |  |  |
| 备注 | 污水总排口 |  |  |

本页以下空白。

山东华一检测有限公司

水及废水检测结果报告表

报告编号：HYHJ18289

| 检测类别 | 污水 | 采样日期 | 2018.1.28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要检测 设备 | pH计、酸式滴定管、可见分光光度计、万分之一电子天平、双光束紫外可见分光光度计、红外分光测油仪 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| 样品编号 | W180129H7-01 |  |  |
| pH（无量纲） | 7.41 |  |  |
| BOD5 | 196 |  |  |
| 化学需氧量(mg/L) | 282 |  |  |
| 氨氮(mg/L) | 6.8 |  |  |
| 悬浮物(mg/L) | 326 |  |  |
| 有机磷(mg/L) | 0.33 |  |  |
| 矿物油类(mg/L) | <0.04 |  |  |
| 动植物油(mg/L) | 16.8 |  |  |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | <0.05 |  |  |
| 溶解性总固体(mg/L) | 895 |  |  |
| 硫化物(mg/L) | 0.325 |  |  |
| 备注 | 污水总排口 |  |  |

本页以下空白。

山东华一检测有限公司

水及废水检测结果报告表

报告编号：HYHJ18289

| 检测类别 | 污水 | 采样日期 | 2018.1.27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要检测 设备 | 原子吸收分光光度计 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| 样品编号 | W180128H7-02 |  |  |
| 总铅(mg/L) | <0.01 |  |  |
| 备注 | 污水总排口 |  |  |

| 检测类别 | 污水 | 采样日期 | 2018.1.28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要检测 设备 | 原子吸收分光光度计 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| 样品编号 | W180129H7-02 |  |  |
| 总铅(mg/L) | <0.01 |  |  |
| 备注 | 污水总排口 |  |  |

本页以下空白。

山东华一检测有限公司

噪声检测结果报告表

报告编号：HYHJ18289

| 检测类别 | 社会生活环境噪声 |  | 检测项目 |  | 等效连续A声级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2018.1.27 |  | 气象条件 |  | 晴，2.8m/s |  |
| 主要检测设备 | 多功能声级计、声校准器 |  |  |  |  |  |
| 校准数据 | 昼测量前校正值：94.0 dB(A)，测量后校正值：94.0 dB(A) 夜测量前校正值：94.0 dB(A)，测量后校正值：94.0 dB(A) |  |  |  |  |  |
| 检测点位置 （见附图） | 1#东厂界 | 2#南厂界 |  | 3#西厂界 |  | 4#北厂界 |
| 昼间Leq（dB(A)） | 53.5 | 54.7 |  | 53.9 |  | 54.3 |
| 夜间Leq（dB(A)） | 43.8 | 45.2 |  | 44.3 |  | 44.7 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

| 检测类别 | 社会生活环境噪声 |  | 检测项目 |  | 等效连续A声级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2018.1.28 |  | 气象条件 |  | 晴，2.5m/s |  |
| 主要检测设备 | 多功能声级计、声校准器 |  |  |  |  |  |
| 校准数据 | 昼测量前校正值：94.0 dB(A)，测量后校正值：93.8 dB(A) 夜测量前校正值：94.0 dB(A)，测量后校正值：93.8 dB(A) |  |  |  |  |  |
| 检测点位置 （见附图） | 1#东厂界 | 2#南厂界 |  | 3#西厂界 |  | 4#北厂界 |
| 昼间Leq（dB(A)） | 53.8 | 54.9 |  | 54.2 |  | 54.5 |
| 夜间Leq（dB(A)） | 44.0 | 45.3 |  | 44.5 |  | 44.8 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

本页以下空白。

附表1：方法依据一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 检出限 | 质控依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | pH | GB/T6920-1986 | 玻璃电极法 | 0.01（无量纲） | HJ/T 91-2002 |
|  | 化学需氧量 | HJ 828-2017 | 重铬酸盐法 | 4mg/L |  |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |  |
|  | 悬浮物 | GB 11901-1989 | 重量法 | / |  |
|  | 石油类 | HJ 637-2012 | 红外分光光度法 | 0.04mg/L |  |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |  |
|  | 总氮 | HJ 636-2012 | 紫外分光光度法 | 0.05mg/L |  |
|  | 总磷 | GB/T 11893-1989 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L |  |
|  | 铅 | GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L |  |
|  | 动植物油 | HJ 637-2012 | 红外分光光度法 | 0.04mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987 | 亚甲蓝分光光度法 | 0.05mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006 | 称量法 | / |  |
|  | 硫化物 | GB/T 16489-1996 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.005mg/L |  |
| 社会生活 环境噪声 | 等效连续 A声级 | GB 22337-2008 | / | / | GB 22337-2008 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

本页以下空白。

附图：检测点位示意图

N

3#

2#

1#

4#

噪声检测点位图

潍坊全盛置业有限公司

丹桂轩.连丰花园建设项目

验收检测

检测单位：山东华一检测有限公司

检测负责人：

检测人员一览表

| 环境要素 | 姓名 | 检测项目 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 陈欢 | pH、CODcr、BOD5、SS、 矿物油类、氨氮、有机磷、铅、动植物油、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、硫化物 |  |
| 社会生活环境噪声 | 王晓 | 等效连续A声级 |  |
| 采样人员 |  |  |  |

技术审核：