SDXH4Q138

检测报告

编号：山东祥和环境检字[2018a]第H06016号

检测项目        有组织废气、无组织废气、噪声

受检单位       诸城市奥福特电子有限公司

检测类别                委托检测

报告日期          2018 年 06月 17日

山东祥和职业环境检测有限公司

| 委托单位 |  |  | 诸城市奥福特电子有限公司 |  |  |  |  | 样品名称 |  |  | 有组织废气、无组织废气、噪声 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 |  |  | 诸城市奥福特电子有限公司 |  |  |  |  | 样品状态 |  |  | 正常 |  |  |
| 检测目的 |  |  | 委托检测 |  |  |  |  | 样品数量 |  |  | / |  |  |
| 样品来源 |  |  | 现场采样 |  |  |  |  | 采样人员 |  |  | 刘帅、耿云涛 |  |  |
| 采/送样时间 |  |  | 2018年06月14日- 2018年06月15日 |  |  |  |  | 采样地点 |  |  | 山东潍坊诸城龙都街道大村工业园 |  |  |
| 经纬度 |  |  | N:35°59′2″，E:119°20′22″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有组织废气检测方法一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  |  | 检测方法 | 标准号 |  |  | 仪器设备 |  |  | 方法检出限 |  |
| 1 |  | 颗粒物 |  |  | 山东省固定源低浓度颗粒物--重量法 | DB37/T2537-2014 |  |  | 全自动烟尘（气） 测试仪YQ3000-C |  |  | 1mg/m3 |  |
| 无组织废气检测方法一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  |  | 检测方法 | 标准号 |  |  | 仪器设备 |  |  | 方法检出限 |  |
| 1 |  | 颗粒物 |  |  | 重量法 | GB/T 15432-1995 |  |  | 电子天平JA2003 |  |  | 0.001mg/m3 |  |
| 噪声检测方法一览 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 检测方法 |  |  | 标准号 |  |  | 仪器设备 |  |  | 方法 检出限 |
| 1 | 噪声 |  |  | 工业企业厂界环境 噪声排放标准 |  |  | GB 12348—2008 |  |  | 多功能声级计/AWA6228+、 声校准器/HS6020 |  |  | --- |

公司签章：                                                   检测报告专用章

2018年06月17日

编制：                       审核：                          签发：

时间：2018年06月17日       时间：2018年06月17日         时间：2018年06月17日

无组织废气检测结果- -表1

| 项目 |  | 6月14日 |  |  |  | 6月15日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# |
| 颗粒物(mg/m3) | 02:00 | 0.255 | 0.302 | 0.290 | 0.303 | 0.229 | 0.300 | 0.289 | 0.290 |
|  | 08:00 | 0.262 | 0.291 | 0.295 | 0.297 | 0.264 | 0.289 | 0.292 | 0.288 |
|  | 14:00 | 0.237 | 0.295 | 0.301 | 0.305 | 0.212 | 0.303 | 0.306 | 0.299 |
|  | 20:00 | 0.277 | 0.288 | 0.308 | 0.289 | 0.274 | 0.290 | 0.309 | 0.290 |

有组织废气检测结果- -表2

| 检测日期 |  |  | 6月14日 |  |  | 6月15日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 | 项目 | 频次 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 生产线废气排气筒P D:0.3m H:11m | 颗粒物 | 浓度mg/m3 | 5.5 | 5.3 | 6.2 | 4.3 | 5.6 | 6.3 |
|  |  | 速率kg/h | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 废气量 Nm³/h |  | 246 | 257 | 269 | 196 | 252 | 211 |

噪声检测结果- -表3

| 日期 | 项目 | 厂界噪声测量结果LAeq [dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4#北厂界 |
| 6月14日 | 时间 | 13:03 | 13:11 | 13:18 | 13:26 |
|  | 昼间 | 54.7 | 57.9 | 52.4 | 53.8 |
|  | 时间 | 22:01 | 22:10 | 22:17 | 22:24 |
|  | 夜间 | 40.2 | 39.4 | 41.5 | 39.6 |
| 6月15日 | 时间 | 9:23 | 9:31 | 9:38 | 9:45 |
|  | 昼间 | 55.1 | 58.2 | 52.9 | 54.3 |
|  | 时间 | 22:10 | 22:17 | 22:35 | 22:42 |
|  | 夜间 | 40.4 | 39.5 | 41.5 | 41.7 |

检测期间气象参数- -表4

| 气象条件 日期 时间 |  | 气温(℃) | 气压（hPa） | 主导 风向 | 风速 (m/s) | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 06月14日 | 02:00 | 19.3 | 1001 | 北 | 2.4 | - | - |
|  | 08:00 | 20.2 | 999 |  | 2.0 | 10 | 9 |
|  | 14:00 | 28.4 | 995 |  | 1.6 | 9 | 9 |
|  | 20:00 | 22.5 | 998 |  | 1.9 | - | - |
| 2018年 06月15日 | 02:00 | 20.4 | 999 | 北 | 2.3 | - | - |
|  | 08:00 | 24.1 | 997 |  | 2.7 | 8 | 7 |
|  | 14:00 | 30.2 | 994 |  | 3.1 | 7 | 6 |
|  | 20:00 | 25.3 | 997 |  | 2.4 | - | - |

食品厂 3#西厂界 田地 2#南厂界 纺织厂 1#东厂界 生产路 4#北厂界 上风向 ☆P 宿舍 化验 车间 车间 车间 办公区 办公区 下风向1 # 下风向2# 下风向3# N 检测布点示意图

质控措施：

为了确保本次监测数据具有代表性、可靠性和准确性，在监测过程中对全过程包括采样、实验室分析、数据处理等各环节进行质量控制。具体要求如下：

(1) 废气样品的采集、运输、保存和监测按照国家环境保护总局技术要求进行。

(2) 采样人员与监测人员均经考核合格后持证上岗。

(3) 根据相关规范要求，实行明码平行样，密码质控样，质控样数量要达到样品总数的10％以上，监测数据完成后执行三级审核。

质控信息一览表：

现场采样设备校准、核查信息--表5

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 校准仪器/ 标气 | 仪器示值 | 采样前 校准值 | 误差 | 仪器示值 | 采样后 校准值 | 误差 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能声级计 | AWA6228 | HS6020 | 93.8dB(A) | 94.0 dB(A) | 0.2 dB(A) | 93.7 dB(A) | 94.0 dB(A) | 0.3 dB(A) | 合格 |
| 2 | 大气颗粒物采样器 | ZR-3920型 | KL-100 | 100 L/min | 100.4 L/min | 0.4% | 100 L/min | 99.8 L/min | 0.2% | 合格 |
| 3 | 大气颗粒物采样器 | ZR-3920型 | KL-100 | 100 L/min | 100.7 L/min | 0.7% | 100 L/min | 100.3 L/min | 0.3% | 合格 |
| 4 | 大气颗粒物采样器 | ZR-3920型 | KL-100 | 100 L/min | 101.1 L/min | 1.1% | 100 L/min | 100.5 L/min | 0.5% | 合格 |
| 5 | 大气颗粒物采样器 | ZR-3920型 | KL-100 | 100 L/min | 100.6 L/min | 0.6% | 100 L/min | 100.9 L/min | 0.9% | 合格 |
| 6 | 全自动烟尘（气测试仪） | YQ3000-C | GH-2031 | 30 L/min | 29.8 L/min | 0.7% | 30 L/min | 29.7 L/min | 0.3% | 合格 |

检测报告声明

1、本检测报告仅对本委托项目负责。

2、本检测报告无本公司检测报告专用章、骑缝章无效，无编制人、审核人、批准人签字无效。

3、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。

4、本检测报告涂改、增删无效，未经本公司书面批准不得复制，未经本公司同意不得用于广告、评优及商品宣传等。

5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责，委托检验仅对送检样品结果负责。

6、本检测报告一式两份（用人单位和本公司各执一份）。

******************************************************************************

单位名称：山东祥和职业环境检测有限公司

地     址：潍坊市经济开发区民主街6789号

电     话：18863677666        邮   编：261000

传     真：0536-8659896

邮     箱：18863677666@163.com;   wfxhjc@sina.com

诸城市奥福特电子有限公司

环境检测人员签字一览表

检 测 单 位：山东祥和职业环境检测有限公司（盖章）

检测负责人 ：

| 类别 | 检测项目 | 姓名 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 陈湘山 |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 陈湘山 |  |
| 噪声 | 噪声 | 刘帅 |  |
|  |  | 耿云涛 |  |
| 采样人员姓名 | 刘帅、耿云涛 |  |  |
| 采样人员签字 |  |  |  |

技术负责人 ：